新环审〔2018〕7号

关于新平县棚户区改造建筑垃圾填埋场

建设项目环境影响报告表的批复

新平县城镇建设投资有限公司:

你公司委托重庆浩力环境影响评价有限公司编制的《新平县棚户区改造建筑垃圾填埋场建设项目环境影响报告表》（下简称《报告表》）及项目报批申请等收悉，经我局建设项目环境影响评价审查委员会审查，意见如下：

一、根据《报告表》结论、技术评审意见，原则同意新平县棚户区改造建筑垃圾填埋场建设项目按《报告表》中所述的内容、性质、规模、地点和环境保护对策措施进行项目建设。报批的《报告表》经批复后可作为该项目设计、建设、竣工环境保护验收及日常运行管理的依据。

二、新平县棚户区改造建筑垃圾填埋场建设项目拟建于新平县古城街道昌源社区老方寨小组，项目于2018年1月24日经新平县发展和改革局备案（新发改投资备案[2018]4号），建设性质为新建。项目建设内容及规模：新建建筑垃圾填埋场（含填埋场、拦挡坝、排洪系统、排渗设施）、道路区、封场绿化及其配套工程；项目占地面积71520m2，其中填埋区占地面积为51300m2，建筑面积500m2；设计库容约80万m3，服务年限为10年。其中投产第一年纳入新平县棚户区改造建筑垃圾35万m3，后续9年接纳新平县城市建设建筑垃圾45万m3，年平均5万m3。项目总投资830万元，其中环保投资19.5万元，环保投资比例为2.35%。

三、要求你公司在项目建设和运营过程中必须严格按照《报告表》的要求做好环境保护工作，全面落实环保对策措施：

1.项目的建设和运营不得降低区域环境质量和环境功能；环境质量标准和排放标准按《报告表》中所列的标准执行。

2.项目施工期间必须加强粉尘及噪声污染防治，设置不低于2m的施工围挡，夜间禁止施工，严防对环境敏感目标及周围环境造成影响；施工废水应收集处理后回用或除尘；建筑垃圾按住建部门要求清运处置；及时恢复施工迹地；严格落实项目水土保持各项措施，有效控制施工开挖造成的水土流失。

3.运营期食堂应安装油烟净化装置，设置隔油池，少量生活污水经隔油处理后收集于化粪池内，由当地农民清掏作为农肥；填埋区设置容积不小于200m3雨季淋滤水收集池，淋滤水收集后晴天回用于洒水降尘。

4.运营期应加强扬尘的治理工作，加强管理，采取定期洒水降尘、渣土密闭运输、车辆减速慢行、合理绿化、进场道路进行硬化，靠近环境敏感目标老方寨一侧设置4m高的防尘网等措施，确保无组织排放粉尘场界浓度达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值。

5.运营期间必须采取合理布局、加强管理、进出车辆限速禁鸣等措施，确保场界噪声达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类区标准。

6.本项目为建筑垃圾填埋场，不得将生活垃圾、危险废物、工业固体废物等具有化学污染和生物污染的物质堆放入填埋场。

7.制定环境保护管理制度，严格落实《报告表》的提出的各项风险防范措施，编制突发环境风险应急预案，并定期组织演练；运营期应安排专职人员做好填埋区拦挡坝、防排洪设施、排渗设施及沉砂池的管理维护，做到发现问题，及时整改。

8.项目区填埋场填满后，应按相关要求利用堆存的表土做好项目区覆土和绿化工作，防止项目区场地长期裸露造成水土流失。

四、项目实施中如发生重大变更，以及环境保护措施与批复方案发生变化或自批准之日起超过5年方开工建设，须按有关规定重新报我局审批环评文件。

五、按照实施建设项目环境保护责任制的要求，你公司作为项目的责任单位，必须严格执行工程建设的环境保护“三同时”制度，认真落实各项环保要求，主动向社会公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况、污染物排放情况等环境信息。

六、项目竣工后须按《建设项目环境保护管理条例》的要求对配套建设的环境保护设施进行验收，并依法向社会公开验收报告。

新平县环境监察大队负责该项目的环境执法监督检查，并提交“三同时”监察报告。

新平县环境保护局

2018年6月7日

抄送：县发改局、县国土局、县安监局、县水利局、县林业局、古城街道办、县环境监察大队、县环境监测站。

新平县环境保护局办公室                    2018年6月7日印发