建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：       新平县信誉加油站改造项目

建设单位(盖章)：　  新平县信誉加油站

编制日期：2018年11月

国家环境保护部 制

| 项目名称 | 新平县信誉加油站改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新平县信誉加油站 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 严庆烈 |  |  |  | 联系人 |  | 严钦风 |  |
| 通讯地址 | 玉溪市新平县扬武镇G213国道旁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13489382782 |  | 传 真 |  |  |  | 邮政编码 | 653400 |
| 建设地点 | 玉溪市新平县扬武镇G213国道旁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审 批部门 | 玉溪市商务局 |  |  | 批准文号 |  | 玉商复[2107]41号 |  |  |
| 建设性质 | □新建■改扩建 □技改 |  |  | 行业类别 及代码 |  | 机动车燃料零售[F5264] |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 2000 |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | 20 |  |  |
| 总投资 (万元) | 100 | 其中：环保投资(万元) |  | 17.4 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 17.4 |
| 评价经费 (万元) | 2 | 预计投产日期 |  | 2019年1月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、任务由来 随着市场经济的发展和改革开放的不断深入，社会经济与城市建设得到迅猛发展，尤其最近两年机动车数量快速增长，成品油的消费量也在逐年递增，我国成品油零售行业面临严峻的需求压力。通过建设加油站，以适应社会经济发展的需要，逐步建立起与国民经济发展相适应、满足广大消费者的需要、布局科学合理、竞争有序、功能完善的现代化成品油销售网络服务体系。 扬武镇地处滇中腹地，位于新平县东南部，磨盘山东麓，龟枢河西岸，东临石屏、南接元江、北邻峨山、西连新平县城，国道213线、323线横穿集镇，是玉溪、红河、思茅三地州(市)四县五乡(镇)物资集散地和八方商贾云集之地，也是省、市、县三级文明窗口，还是全国千里边疆文化长廊建设重镇和玉溪市25个小城镇试点建设镇之一。而扬武镇集镇周围加油站资源供需不平衡，现有加油站无法满足当地老百姓的生产生活需要，给当地老百姓及广大用户的生产生活用油带来不便，严重影响当地生产生活的发展与质量。 新平县扬武信誉加油站位于玉溪市新平县扬武镇G213国道旁，项目坐标北纬23°55′30″、东经102°08′38″。新平县信誉加油站的建设，解决了扬武镇周边机动车辆、过境车辆和周边企业及个体生产、生活、各种机械用油难的问题，同时也起到规范全乡成品油经营市场秩序，新平县扬武信誉加油站于2003年建设，新建时未办理相关的环保手续，相关的污染物治理措施也没落实到位。现由于该加油站设备陈旧、安全不达标、规模已不能适应当地发展的需要，因此，新平县扬武信誉加油站申请对该加油站进行就地改扩建。由于本项目建设运营时间较早，无相应审批手续，本次改扩建将一并完善，规范经营秩序，同时有效纳入各部门监管范围，以保障人民群众的生命财产安全，方便全乡及周边群众、企业的生产生活。 项目建设内容主要涉及原有油罐的迁移及改造，详见附图2、3。项目总投资100万元，规划用地面积为2000m2，建设地点为新平县扬武镇G213国道旁，项目坐标北纬23°55′30″、东经102°08′38″。本项目于2017年12月13日获得玉溪市商务局批准文件《关于对新平县信誉加油站改造请示的批复》（玉商复[2017]41号）。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定，该项目应编制环境影响报告表。受建设方委托（见附件），我公司承担该项目的环境影响评价工作，接受委托后，我公司及时组织技术人员进行现场详细踏勘和调查，收集了有关该项目的资料并向该单位了解项目实际营运情况，在此基础上，针对项目原有问题，环评结合项目改扩建实际情况，在工程分析和环境影响分析中提出了相应的以新代老措施。根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则，编制《新平县信誉加油站改造项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批，并作为地方环保部门管理和建设方进行项目管理和环境保护工作的依据。 二、建设项目概况 1、项目名称 新平县信誉加油站改造项目 2、建设性质 改扩建 3、项目建设地点 玉溪市新平县扬武镇G213国道旁 4、建设占地 项目总占地面积2000m2，项目区总建筑面积480m2，其中绿化面积20m2。 5、投资 本项目总投资100万元，其中环保投资12.2万元，占项目总投资的12.2%。 6、建设规模 本项目原有一座年经营燃料油270t（其中，汽油：150t，柴油：120t）的汽车加油站，一共有油罐2个，其中有0#柴油罐1个，单罐容量为50m3；92#汽油罐1个，单罐容量为30m3。具体情况见表1-1所示。项目建设规模为：油罐总储量约为80m3，储存量根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156—2012）规定，折合油罐容积为55m3，为三级加油站，加油站级别划分依据见表1-3。 改扩建后项目区新增92#汽油罐2个，0#柴油罐1个；原有的92#、0#油罐委托有资质的单位进行处置。预计油品年销售量为420吨，其中，汽油300吨/年，柴油120吨/年。改扩建后项目的油罐总储量约为110m3。本项目的设计时，结合项目区的实际情况和考虑安全方面等问题，项目的储量作了调整，加油机（枪）数量不变。根据项目设计，改扩建后项目区共设油罐3个，其中92#汽油2个，30m3/个，0#柴油罐1个，50m3/个，工程储油罐总罐容85m3（根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012），柴油罐容积折半计入油罐总容积），本加油站改扩建后为三级加油站。具体情况见表1-2所示 表1-1 改扩建前项目汽油、柴油储存和年消耗情况表 序号; 名称; 储存量（立方米/个）; 储存罐数; 年消耗量; 备注. 1; 0＃; 50; 1; 120t/a; 柴油. 2; 92＃; 30; 1; 150t/a; 汽油. 注：①92＃汽油主要由93%的异辛烷和7%的正庚烷组成，是一种无色或淡黄色、易挥发和易燃液体，具有特殊臭味。汽油不溶于水，易溶于苯、二氧化碳和醇。 ②0＃柴油主要是由87%的碳、12.6%的氢和0.4%的氧组成的茶黄色的液体碳氢化合物。柴油易燃易挥发，不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。. 表1-2 改扩建后预计项目汽油、柴油储存和年消耗情况表 序号; 名称; 储存量（立方米/个）; 储存罐数; 年消耗量; 备注. 1; 0＃; 50; 1; 120t/a; 柴油. 2; 92＃; 30; 2; 300t/a; 汽油. 注：①92＃汽油主要由93%的异辛烷和7%的正庚烷组成，是一种无色或淡黄色、易挥发和易燃液体，具有特殊臭味。汽油不溶于水，易溶于苯、二氧化碳和醇。 ②0＃柴油主要是由87%的碳、12.6%的氢和0.4%的氧组成的茶黄色的液体碳氢化合物。柴油易燃易挥发，不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。. 表1-3 加油站的等级划分 （单位：m3） 级别; 油罐容积. 总容积; 单罐容积. 一级; 150＜V≤210; ≤50. 二级; 90＜V≤150; ≤50. 三级; ≤90; 汽油罐V≤30，柴油罐V≤50. 注：V为油罐总容积；柴油罐容积可折半计入油罐总容积。. 本加油站该扩建后总储量为30×2+50×0.5=85m3（柴油折半计算），对照上表油罐单罐容积划分规则及项目区汽油罐总容积可知，本项目为三级加油站。 7、建设内容 本项目组成分为主体工程，公用、辅助工程和环保工程三部分，原有项目建设内容见表1-4，改扩建后项目建设内容见表1-5。 表1-4 原有项目工程内容一览表 工程分类; 项目名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 加油区; 站房1栋，布置有办公室、监控室、营业大厅等，共设置2个加油岛，设有电脑税控单枪式加油机2台，一共有4个加油枪（0＃柴油加油枪2个，92＃汽油加油枪2个）。. 油罐区; 地埋式，0＃柴油储罐1个，单个容积50m3；92＃汽油罐1个，单个容积30m3。油罐为单层罐。. 公、辅工程; 附属房; 砖混结构，建筑面积20m2，主要布置厨房、发电机房、杂物间等。. 公厕; 1个，建筑面积6m2，坑位2个，主要服务对象为项目区员工及到加油站消费的过往人员. 给水系统; 生活用水采用城市自来水，由附近村庄引接至项目地。. 排水系统; 加油区地面清洁废水进入油水分离池处理后，排放到公路边排水沟内。. 项目内厨房废水不经隔油池处理，直接同员工的生活污水、冲厕废水一起进入化粪池处理后，回用于周边农田，不外排。. 供电系统; 加油站供电负荷为三级，采用380/220V外接电源供电，由扬武镇供电系统引入站内变压器，再引入配电柜，站内通过配电柜采用放射式配电方式引至各用电设备。 设配电室1个，面积6m2。内有1台30kw的备用发电机，停电时由备用发电机提供。. 消防系统; 2台MFZT/ABC35型推车式干粉灭火器、1座20m3消防砂箱、1个消防器材柜，箱内放置消防锹、消防桶、安全帽、干粉灭火器、灭火毯等。. 防渗池观测井; 1个，深度为5m，设于油罐区东南角，用于监测储油罐是否漏油。. 环 保 工 程; 废 水; 油水分离池; 1个，容积为1m3，位于加油区东南侧边缘，主要用于收集处理加油区地面清洁废水等。. 化粪池; 1个，容积为4m3，位于加油区南侧，主要用于处理项目区产生的员工生活废水、厨房废水、冲厕废水等。. 隔油池; 无. 废气; 油气回收装置; 1套，采用二次油气回收系统，用于收集储油罐（其中92#汽油储油罐1个, 0#柴油储油罐1个）和加油机2台（其中，92#汽油加油机2台）。. 固 废; 一般固废收集设施; 在厂区内设置垃圾桶3个，用于收集员工及顾客产生的生活垃圾。. 危废收集设施; 无. 绿化; 绿地面积20m2。. 表1-5 改扩建后项目工程内容一览表 工程分类; 项目名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 加油区; 站房1栋，布置有办公室、监控室、营业大厅等，共设置2个加油岛，设有电脑税控单枪式加油机2台，一共有4个加油枪（0＃柴油加油枪2个，92＃汽油加油枪2个）。. 油罐区; 地埋式，0＃柴油储罐1个，单个容积50m3；92＃汽油罐2个，单个容积30m3。油罐采用双层罐，并设置在防渗池中。; 新增1个加油罐，并从西北侧迁移到加油区西侧. 公、辅工程; 附属房; 砖混结构，建筑面积20m2，主要布置厨房、发电机房、杂物间等。. 公厕; 1个，建筑面积20m2，坑位6个，主要服务对象为项目区员工及到加油站消费的过往人员; 增加面积和蹲位，并设置标识、标牌. 给水系统; 生活用水采用城市自来水，由附近村庄引接至项目地。. 排水系统; 加油区地面清洁废水进入油水分离池处理后，排放到一体化污水处理设施处理。项目区新建雨污分流沟，采用雨污分流排水体制，雨水收集后排入站外公路排水沟。. 项目内厨房废水经隔油池处理后，同员工的生活污水、冲厕废水一起进入化粪池处理后，进入一体化污水处理设施处理后回用于场地绿化或洒水降尘。; 本次新增污水处理设施. 供电系统; 加油站供电负荷为三级，采用380/220V外接电源供电，由扬武镇供电系统引入站内变压器，再引入配电柜，站内通过配电柜采用放射式配电方式引至各用电设备。 设配电室1个，面积6m2。内有1台30kw的备用发电机，停电时由备用发电机提供。. 消防系统; 2台MFZT/ABC35型推车式干粉灭火器、1座20m3消防砂箱、1个消防器材柜，箱内放置消防锹、消防桶、安全帽、干粉灭火器、灭火毯等。. 防渗池观测井; 1个，深度为5m，设于油罐区东南角，用于监测储油罐是否漏油。. 环 保 工 程; 废 水; 油水分离池; 1个，容积为1m3，位于加油区东南侧边缘，主要用于收集处理加油区地面清洁废水等。; 新增. 雨污分流沟; 雨棚周边设置60m雨污分流沟; 新增. 化粪池; 1个，容积为4m3，位于加油区南侧，主要用于处理项目区产生的员工生活废水、厨房废水、冲厕废水等。. 一体化污水处理设施; 处理能力2.0m3/d; 新增. 隔油池; 隔油池1个0.5m3; 新增. 废气; 油气回收装置; 1套，采用二次油气回收系统，用于收集储油罐（其中92#汽油储油罐2个, 0#柴油储油罐1个）和加油机2台（其中，92#汽油加油机2台）的油气并将油气回收至储油罐。. 固 废; 一般固废收集设施; 在厂区内设置垃圾桶3个，用于收集员工及顾客产生的生活垃圾。. 危废收集设施; 设置危废暂存间，项目运营过程中产生废油渣、废油污及含油废砂等，其中清洗油罐所产生的废油渣和清洗废液由清洗单位带走处置，委托有资质单位处置，其余含油废砂等分类暂存于项目拟设的危废收集间中，统一交由有资质的单位处理。; 新增. 绿化; 绿地面积20m2。. 8、主要设备 本项目主要设备情况见表1-6。 表1-6 主要设备清单 序号; 设备名称; 设备型号; 单位; 数量; 备注. 加油设备. 1; 加油机; CS32D2220F; 台; 2; 单枪2台. 2; 加油枪; 自封式; 只; 4; 最大流量为50L/min. 3; 92#汽油储罐; 卧式钢制油罐; 个; 2; 地埋式，容积30m3/个，本次新增1个. 5; 0#柴油储罐; 卧式钢制油罐; 个; 1; 地埋式，容积50m3/个. 6; 备用柴油发电机; 30kw型号QL; 台; 1. 消防设备. 1; 推车干粉灭火器; MFZT/ABC35型; 台; 2. 2; 消防桶; /; 只; 3. 3; 消防铲; /; 把; 4. 4; 消防砂箱; 20m3; 座; 1. 5; 消防毯; /; 床; 5. 9、主要能源及成品油消耗 本项目改扩建前主要能源及成品油消耗为270t/a，改扩建后主要能源及成品油消耗为420t/a，详见表1-7，表1-8；项目主要经济技术指标见表1-9。 表1-7 改扩建前主要能源及成品油消耗 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 92#汽油; t/a; 150; 仅用于销售. 2; 0#柴油; t/a; 120; 仅用于销售. 表1-8 改扩建后主要能源及成品油消耗 序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 1; 92#汽油; t/a; 300; 仅用于销售. 2; 0#柴油; t/a; 120; 仅用于销售. 表1-9 项目主要经济技术指标表 序号; 名称; 建筑面积（m2）; 备注. 1; 总占地面积; 2000; /. 2; 总建筑面积; 480; 设有罩棚、站房等. 3; 加油区; 20; 站房（共1层）. 4; 厕所; 20; /. 5; 罩棚; 400; /. 6; 附属房; 20; /. 7; 绿化面积; 20; /. 8; 绿化率; 1%; /. 9; 总投资; 100万元; /. 10; 环保投资; 12.2万元; /. 11; 环保投资比例; 12.2%; /. 10、给排水及消防 （1）给水与排水 a）给水 项目区的用水由扬武镇自来水管网供给。 b）排水 改扩建后项目实行雨污分流排水制，雨水经收集后排入排水沟。加油站加油区设置有罩棚，雨水经罩棚阻隔后直接流至加油站外围，初期雨水不会直接流至加油区场地形成场地初期雨水废水。 项目内加油区地面清洁废水进入油水分离池处理后进入2m3/d一体化污水处理设施处理。员工生活废水经化粪池和其它废水进入2m3/d一体化污水处理设施处理后，能够达GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》中的绿化、道路清扫标准后回用于绿化和洒水降尘，不排入周边地表水体。 （2）消防系统 本项目为三级加油站，设置的消防设施有2台MFZT/ABC35型推车干粉灭火器、5床消防毯、1座20m3消防砂箱、3只消防桶、4把消防铲。 11、供电 项目使用的电由扬武镇供电系统引入站内变压器，再引入配电柜，站内通过配电柜采用放射式配电方式引至各用电设备；停电时由发电机房内的备用发电机提供。 12、项目环保投资 项目建设总投资100万元，环保投资17.4万元，占项目总投资的17.4%，环保设施投资见表1-10. 表1-10 项目环保投资一览表 单位：万元 项目; 内容; 投资; 备注. 废气治理; 油气（主要成分：非甲烷总烃）; 1套油气回收装置，采用二次油气回收系统，用于收集储油罐（汽油储油罐2个，柴油储油罐1个）和2台加油机（其中，92#汽油加油机2台）产生的油气; 8.5. 废水治理; 员工生活废水、冲厕废水等; 1个容积为4m3的化粪池，1个2m3/d一体化污水处理设施; 6.0. 厨房废水; 1个容积为0.5m3的隔油池; 0.1; 新增. 雨污分流沟; 雨棚周边设置雨污分流沟; 1.0; 新增. 加油区地面清洁废水; 1个容积为2m3的油水分离池; 0.2. 地下水防渗措施; 防渗池一个，内设2个隔池; 0.5; 新增. 固废治理; 一般固废收集设施; 用于员工及顾客产生的生活垃圾; 0.1. 危废收集设施; 项目运营过程中产生废油渣、废油污及含油废砂等，其中清洗油罐所产生的废油渣和、清洗废液由清洗单位公司带走处置，其余含油废砂等分类暂存于项目拟设的危废暂存间中，统一交由有资质的单位处理。; 0.5; 环评提出. 绿化带; 0.4. 标志标识牌（噪声）; 0.2. 合计; 17.4. 13、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员6人，项目年运行365天，每天实行二班制，每班12小时。 14、项目平面布局 项目入口位于东侧；加油区布置于东侧靠近中部；站房位于北角；改扩建前油罐区布置于西北侧，改扩建后油罐区布置于加油区西侧，紧挨加油区；站房（综合用楼）为1层建筑，布置营业用房、监控室等；加油区东侧紧邻G213国道。项目区改扩建前后平面布置见图2、3。 该加油站在总平面布置时，按工艺要求及火灾危险性大小进行功能分区布置；站内分为加油区、油管区、站房及辅助用房等；各功能区之间采用道路相隔，各建、构筑物之问有足够的防火间距，满足规范及加油站设备安装、检修及消防安全的要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1、原有项目基本情况 新平县扬武信誉加油站位于玉溪市新平县扬武镇G213国道旁，原有加油站于2003年建设投入使用，新建时未办理相关的环保手续，相关的污染物治理措施也没落实到位。现由于该加油站设备陈旧、安全不达标、规模已不能适应当地发展的需要，因此，新平县扬武信誉加油站申请对该加油站进行就地改扩建。目前，本项目改扩建工程各项手续正在同步办理中。 2、原有污染物排放及治理措施 根据本次改扩建环评现场踏勘及调查，原有项目油品年销售量为270吨，其中，汽油150吨/年，柴油120吨/年；项目共设油罐2个，其中92#汽油1个，30m3/个，0#柴油罐1个，50m3/个，设92#汽油和0#柴油加油机各1台（合计2台），各配备单枪加油枪各2台（合计4支），属于三级加油站。原有加油站劳动定员6人，实行两班工作制。由于原项目建设时，相关的环保措施没有落实到位，项目区存在的原有主要环境问题为废水和固体废弃物。原有项目废水（生活废水、加油区地面冲洗废水）处理设施不完善，无雨污分流沟渠，无隔油池；雨污混合排放且食堂废水未按要求处理，随意外排；固体废弃物中生活垃圾已得到合理有效处置，危险固体废弃物（废消防沙）的管理和处置未按相关规范进行；原有油管为单层油罐，无防渗坑，存在一定的环境隐患。原有油罐无泄漏问题。原有环境问题的主要污染物排放情况如下： （1）废气 原有项目主要废气为油气（非甲烷总烃）、厨房油烟、车辆尾气。 1）油气 污染物主要来自汽油（主要成份是非甲烷总烃类），排污过程来自加油站地下油罐装料、油罐的呼吸、机动车辆加油、溅出损失。项目设有二次油气回收装置一套。综合以上4方面加油站油耗损失，根据项目负责人提供的数据，汽油相对密度（水=1）0.70～0.79，本项目取0.75，柴油相对密度（水=1）0.81～0.9，本项目取0.85，项目改扩建前年销售汽油150t，柴油120t，油品年通过量或转过量=（150÷0.75）+（120÷0.85）=341m3/a，原有加油站汽油通过量为341m3/a，计算出项目原有烃类气体的排放量，见表1-11 表1-11 原有项目非甲烷总烃产生情况统计一览表 项目; 排放系数; 通过量或转过量(m3/a); 烃产生量(t/a); 措施; 烃排量(t/a). 储油罐; 大呼吸损失; 0.88kg/m3通过量; 341; 0.30; 油气回收装置（95%）; 0.015. 小呼吸损失; 0.12kg/m3通过量; 0.04; 0.002. 油罐车; 卸料损失; 1.1kg/m3通过量; 0.38; 0.019. 加油站; 加油作业损失; 0.11kg/m3通过量; 0.04; 0.002. 跑冒滴漏损失; 0.084kg/m3通过量; 0.03; 0.002. 合计; /; 0.79; /; 0.04. 注：排放系数引用环境影响评价工程师职业资格培训教材《社会区域类环境影响评价》中的相关数据） 加油站储油采用地埋式储油罐，油管为单层油罐，无防渗坑，存在一定环境隐患。该罐密闭性较好，顶部有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境影响较小，可减少油罐呼吸排放蒸发损耗，延缓油品变质。但是，加油站在卸油和加油的过程中仍然有少量油气外溢。根据工程分析，原有项目油气经油气回收装置处理后排放量为0.04t/a。油气扩散到大气中，对周围大气环境影响较小。 改扩建后，原有油罐（#92汽油罐1个、#0柴油罐1个）弃置不用，新增双层92#汽油罐2个，0#柴油罐1个，并新建防渗坑；原有油罐设于加油区西北侧，靠近昆磨高速，考虑到防火安全距离的问题，改扩建后新增油罐置于加油区西侧，紧靠加油区。原有油罐委托有资质的单位进行处置。 - 2）厨房油烟 - 加油站劳动定员6，均在项目区内就餐，厨房使用电能作燃料，产生的污染物主要是食物在烹饪、加工过程中产生的油烟废气。根据有关资料统计，目前居民人均日使用油用量约30g/人•d，一般油烟挥发量占耗油量的2~4%，平均为2.83%。厨房主要供员工就餐，项目区有6人在此就餐，本项目每天耗油180g/d，则油烟产生量为5.094g/d。 3）机动车尾气 机动车进出项目区停放和加油时，产生一定浓度的汽车尾气，汽车尾气中主要污染物为CO、HC和NO2等，为间断性无组织排放。由于项目地地段较空旷，尾气经空气扩散和植被吸收后对周围环境影响不大。 （2）废水 根据现场调查和业主提供数据，项目区原有废水产生量212.52m3/a（其中生活废水166.44m3/a，生产废水46.08m3/a），由于原项目建设时，相关的环保措施没有落实到位，项目区内建设有相应生活、生产废水处理设施，但不够完善，项目区生活、生产废水与雨水合流，直接外排至G213国道旁排水沟，原有项目废水源强及产排污情况见表1-12。 表1-12 原有项目废水产排污核算一览表 污染物 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 石油. 员工生活废水、厨房废水及冲厕废水. 废水产生量（t/a）; 166.44. 污染物产生浓度（mg/L）; 450; 240; 300; 70; 7; —. 污染物产生量（t/a）; 0.075; 0.040; 0.050; 0.012; 0.001; —. 地面清洁废水. 废水产生量（t/a）; 46.08. 污染物产生浓度（mg/L）; 250; 150; 300; 25; 5; 10. 污染物产生量（t/a）; 0.012; 0.007; 0.014; 0.0012; 0.0003; 0.0005. 生活废水主要为员工日常生活废水，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、等，生产废水为加油区地面清洁废水，主要污染物为SS、石油类。项目现设有油水分离池、化粪池。加油区地面清洁废水进入油水分离池处理后，进入2m3/d一体化污水处理设施处理。项目内厨房废水同员工的生活污水、冲厕废水一起进入化粪池处理后，回用于绿化和周边农田，不外排。 （3）噪声 项目原有噪声污染源主要包括：加油机噪声、进出项目区车辆噪声、施工噪声等。据类比调查，正常运行条件下加油站声压级在75～90dB(A)之间。由于项目周边无噪声敏感点、人群聚集区，项目区噪声对周围环境影响不大。 （4）固体废弃物 原有项目产生的固体废弃物有职工日常生活及进站人员产生的生活垃圾、废消防沙、油罐清洗废弃物、其中，废消防沙、油罐清洗废弃物、油泥属于危险固体废弃物。 1）生活垃圾 - 改扩建前项目区内共有员工6人，每人每天产生垃圾按1kg计，则员工生活垃圾产生量为6kg/d，2.19t/a。据业主提供的资料，改扩建前每天到加油站加油的车辆约20辆，人数以40人计算，其中约有50%的驾乘人员会在项目区产生生活垃圾，每人每天产生垃圾按0.2kg计，则顾客生活垃圾产生量为4kg/d，1.46/a。项目运营期间共产生生活垃圾10kg/d，3.65t/a。项目区生活垃圾用垃圾桶统一收集后委托环卫部门定期清运。 2）废消防沙和油罐清洗废弃物 项目加油岛的场地清洁主要使用消防沙吸附清除地面的油污，消防沙重复使用后含油污较多，属于危险废物。 根据项目方提供的数据，加油站内油罐每3年清洗一次，采用干洗法进行清洗，作业人员首先进罐清扫油污水及其它沉淀物，再用锯末、棉纱、棉布等物品进行擦拭、清扫，最后用铜、铝或木质等防爆工具除锈、清除罐内残留物。油罐的定期清洗会产生油垢、油污水、沾满油垢的用于清洗油罐的用品，均属于危险废物，由清洗资质单位回收后交给有资质的单位回收处置，不外排。 - 根据本次改扩建环评踏勘，原有项目区内未按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单（2013年 第36号）中的相关要求设置危险废弃物暂存场所。 （5）原有项目污染物排放量估算汇总 表1-13 原有项目污染物排放量估算汇总 类别; 污染物; 治理措施; 排放量; 去向. 废水; 生活废水; 化粪池; 0.456m3/d 166.44m3/a; 加油区地面清洁废水进入油水分离池处理后，排放到公路边排水沟内。厨房废水同员工的生活污水、冲厕废水一起进入化粪池处理后，回用于周边农田. 场地冲洗废水; 油水分离池; 0.13m3/d 46.08m3/a. 废气; 油气; 二次油气回收装置; 0.11kg/d、0.04t/a; 排入大气. 职工厨房油烟; 无处理设施; 0.005kg/d 0.002t/a. 机动车尾气; /; 少量. 噪声; 车辆; 限速、禁止鸣笛; /; /. 各类泵体; 隔声、减振; /. 固废; 生活垃圾; 收集至垃圾桶; 10kg/d 、3.65t/a; 合理处置. 废消防沙; 无暂存设施; 0; 有资质的单位进行回收处置. 油罐清洗废弃物; /; 0; 清洗资质单位回收处置. 3、原有项目存在的主要问题 综上，原有项目存在的主要问题为： 1、项目区生活、生产废水与雨水合流，直接外排至东面G213国道旁排水沟，无雨污分流沟，生活污水未经处理； 2、项目区内未设置专门的危险固废暂存间，危险废物转移联单及相关台账不完善； 3、设备陈旧，安全不达标； 4、油水分离池建设在绿化带下，其维护管理相对困难； 5、项目设置1厨房，厨房污水未经预处理就直接排放，无隔油池预处理，不符合相关要求。 6、项目油罐区由西北侧迁移到加油区西侧，同时采用双层罐替换原有的单层罐，需要对原有油罐进行妥善处置。 |

表二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 玉溪市地处云南中部，邻近省会昆明，是云南的主要旅游地区。北接昆明市，西南连普洱市，东南邻红河哈尼族彝族自治州，西北靠楚雄彝族自治州。是距盛会昆明最近的地级市。区域最大横距172千米，最大纵距163.5千米，总面积15285平方千米。 新平县是玉溪市辖区，位于云南省中部偏西南，地处哀牢山中段东麓，在北纬23°38′15″-24°26′05″、东经101°16′30″-102°16′50″之间。东与峨山彝族自治县毗邻，东南与 石屏县接壤，南连元江哈尼族彝族傣族自治县，西南接 墨江哈尼族自治县，西与镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县相接，北隔绿汁江与 双柏县相望。县人民政府驻地桂山街道，距昆明市180千米，距玉溪市90千米。幅员面积4223平方千米。 玉溪市新平县扬武信誉加油站位于新平县扬武镇G213国道旁，行政区划隶属新平县扬武镇所辖。加油站中心地理坐标:北纬23°55′30″、东经102°08′38″。 本项目的地理位置图见附图1。周边关系图见附图4。 2、地形地貌及地质特征 玉溪市的平均海拔在1800左右，玉溪地处云贵高原西缘，地势西北高、东南低，位于 新平县的哀牢山主峰为玉溪最高峰，海拔3165.9米；最低海拔为元江河谷，海拔328米。地形条件复杂，以红河为界，其东西两边的地貌景观有较大的差异。红河以西为滇西横断山区，山体走向呈北西向，哀牢山主峰大雪锅山高程3165.9m，当地最低侵蚀基面高程328m，相对高差2838m；红河以东为云贵高原，由于受云南山“字”型构造的影响，山体走向分别为南北向，北西向北东向及南突的东西向，山体破碎，其间以梁王山主峰海拔高程2820m为最高点，一般高程1500-1900m。 新平县境地处哀牢山脉中段，地表崎岖，峰高谷深，河流纵横，呈“V”型深切割山原地貌。地势西北高，东南低。山峦自西向东分为哀牢、迤岨、磨盘3个山群。哀牢山脉自西北向东南在境内绵亘蜿蜒90余km。最高海拔（哀牢山主峰大雪锅山）3137m，最低海拔（曼线）422m。本项目位于新平县扬武镇赵米克村，出露地层较为简单，以三叠系“纪层”和四系松散层为主。区内地质构造断裂明显，主要为延伸数公里至十公里长的北东西向断裂带。岩体类型为硬质砂岩岩体和软质泥岩岩体，风化和度中等。 项目区位于扬武镇，用地现状呈不规则矩形布置，整个地块高差较大，区内地形西北高，东南低，地形坡度以20~30°为主。项目区西北侧最高海拔1665m，东南侧采空区最低海拔标高1532m，相对高差133m。项目区植被主要为松树、灌木、杂草，项目区历史上未发生过地质灾害。 3、气候、气象 玉溪市处于低纬度高原区，属于亚热带季风气候，气候随复杂的地形及受印度洋、北部湾温湿与干燥气流综合影响变化，具有冬春干季、夏秋雨季及垂直与背向、朝向影响而具多样性气候变化特征，温和湿润。年平均气温15.4-24.2℃，最高32.2℃，最低-3℃；年平均降水量787.8-1000mm，多集中于6-10月，尤其是雨季集中于5-10月，大、暴雨多集中6-8月，范围小、强度大的“单点暴雨”频繁发生；相对湿度75.3%，绝对湿度13.6毫巴；年平均蒸发量1801mm。1-3月份为霜期，偶见降雪。由于地形复杂，高差较大，一般山区比坝区降雨量大，温度较低，自山顶到谷底，全年和昼夜温差变化亦较显著。。 新平县域地处低纬高原区，属中亚热带半湿润凉冬高原季风气候区。冬半年(干季11～4月)受来自阿拉伯沙漠和印度洋北部大陆上空千暖气流控制，空气干暖，降水少，晴日多，日照充足，昼夜温差大，但每年有几次北方南下的干冷空气影响，气温骤降，山区霜冻频繁。夏半年(雨季5～10月)受印度洋和太平洋暖温气流的控制，空气温度大，降雨少，曰照少，白天气温不高，夜间辐射冷却弱，昼夜温差小，形成了中亚热带季风气候。在大气环境与错综复杂的地形条件影响下，又导致了气候类型的复杂多样，“一山分四季，十里不同天”的山地立体气候特征十分明显，各地气候差异较大。 项目区内属中亚热带季风气候类型。据新平县气象站的资料，年均日时数为2230 小时，多年平均气温17.1℃，最高气温42.6ºC，最低气温-2.7ºC；多年平均降水量946mm，多年平均蒸发量2106.3mm，降水集中在6～10月，雨季降水量占全年降水量的90%，干湿季节分明，年最大降水量1800.5mm，年最小降水量647.2mm，一次最大降雨量223.9mm，年相对湿度65%，绝对湿度15%左右；年平均无霜期312天，有霜期平均为54天。多年平均风速1.4m/s，最大风速17.0m/s，风向多以西风为主，常年主导风向为西南风。 根据《云南省水文手册》推算，项目区所在区域20年一遇的最大1h暴雨量为55.2mm，6h暴雨量为105.7mm，24h的暴雨量为121.8mm。 4、水文 玉溪境内河流水系发育，主要分属珠江、红河两大水系，由位于峨山中部的总果山和红塔区西部的高鲁山相连接构成两大水系分水岭。 珠江水系：范围包括东部的红塔区、澄江、江川、通海、华宁及峨山东部，珠江上游南盘江的一段，在境内流经华宁县，长度90km，流域面积5044k㎡，其主要一级支流由北而南有阳宗河、海口河、青龙河、曲江。曲江发源于红塔区小石桥，南流入江川、红塔、峨山、通海，入华宁县在盘溪三江口注入南盘江，全长208km，集水面积4103k㎡。 红河水系：范围包括新平、易门、元江及峨山西部，境内全长165km，流域面积9981k㎡，元江为红河上游，自北南流，进入新平称嘎洒江、漠沙江，流入元江县境后称元江，流入越南后称红河，其支流主要有绿汁江和小河底河，分别在境内长180km和170km。 玉溪境内流域面积在100k㎡以上的主要河流有元江干流、绿汁江、南盘江及曲江等30多条，东部地表水系除珠江水系的各支流外，还有高原断陷湖波抚仙湖、星云湖、杞麓湖和阳宗海。抚仙湖面积212k㎡，湖面水位海拔1721m，最深达155m，平均水深87m，是中国第二深水湖，总蓄水量185亿m3；星云湖面积34.7k㎡，平均水深7m，蓄水量1.89亿m3，正常蓄水位海拔1722.15m；杞麓湖面积37.26k㎡，平均水深4.5m，蓄水量1.68亿m3，正常蓄水位海拔1797.25m；阳宗海面积31k㎡，平均水深20m，蓄水量6.02亿m3。 新平县境内河流除谷麻江属 李仙江水系外，其余均属元江水系。李仙江在县境流程短，主要河流有麻大江河、班东河；元江干流流经新平县境，长113.7千米，三江口以上称石羊江，三江口至河口大桥称戛洒江，河口大桥以下称漠沙江，于漠沙阿迭村流入元江县境。沿元江两岸较大的支流有 绿汁江、大春河、南达河、棉花河、南恩河、达哈河、发启河、丫味河、曼蚌河、挖窖河、比里河、困龙河、峨德河、西尼河、南甘河、平甸河、康之康河、亚尼河等 扬武片区的主要河流水系为扬武河（平甸河）、化念河、小河底河。本项目区域地表径流通过扬武河然后向北汇入到平甸河。 平甸河是本项目评价区域内的主要河流，属红河水系，小河底河的一级支流。发源于新平台子阱、磨盘山、畜牧场等处，海拔高程2250m。由南向北经他拉、古城后折流向东纵贯新平坝子，到麻栗树村后进入平甸河水库，水库泄水一直向东在岔河村与亚尼河汇合，至大开门八分田(海拔高程1036m)与化念河汇合后，下游称小河底河，经石屏流入元江注入红河。该河在新平县境内全长63.5km，集水面积903km2，总落差1214m，河床宽10～20m，平均比降1.91％。流域界于东经101°54′～102°07′，北纬23°56′～24°06′之间，北邻峨山县亚尼河、南邻元江县西拉河。 平甸河流域呈南北向略长的矩形，地势西南高、东北低，为中高河谷地形，上游分水岭海拔2100m，最低坝址河谷海拔1359m。河道上、下游比降大，中段县城坝区比降较小。上游水系发育，成树枝状展开，主要有清水河、他拉河。据新平麻木水文站实测资料，平甸河多年平均流量5.34m3/s，最大流量572m3/s，最枯月流量0.3m3/s。 项目区域水系图见附图5、6。 5、矿产资源 新平县有矿产资源达37种，主要有金、铜、铁、铬铝、钯、铀、煤、石灰岩、白云石、石棉、滑石、大理石等。其中铁矿探明储量5.44亿吨，铜矿探明储量147.46万吨；煤炭储量620万吨，可开采量250万吨； 锌矿储量36.2万吨；大理石储量2.6亿立方米。 6、区域生态环境状况 扬武镇境内植被类型主要以落叶阔叶森林植被类型、暖温性针叶森林植被型为主，森林覆盖率84.4%，境内的主要林种为云南松、桉树、扭松、柳树、喜树、栎树等。规划的大开门工业区内植被覆盖较差，目前规划范围内主要为云南仙福集团和4个自然村，除此外该片区规划范围内均为半山区和山区，规划区内原生植物为亚热带常绿阔叶林，由于开发较早和人类活动影响，原生森林已不存在。现存植被主要为砍伐后萌生的灌木林、草地以及农田，区内绿化覆盖率较高，基本无裸露地表。 经现场调查，根据实地调查，项目区植被类型主要为松树、杂草、灌木等，项目区植被覆盖率约20~30%。评价范围内无珍稀及需要保护的植物，名木古树分布。 7、名胜古迹和历史文物 经现场调查工程区域内未发现文物，项目占地不涉及国务院、国家有关部门、省（自治区、直辖市）人民政府、市（州）人民政府、县（区、市）人民政府规定的生态保护区、自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、水源保护区，区内无国家规定的保护动植物。 项目区不涉及文物保护单位、旅游景区、历史遗迹及古树名木。

表三、环境质量状况

建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 本项目所在地位于新平县扬武镇G213国道旁，所在区域位于农村区域，为环境功能区2类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，主要空气污染物为公路来往车辆尾气及扬尘，无大型工业企业，大气扩散条件较好，因此，项目区所在地空气环境质量较好。 2、地表水环境质量现状 本项目无明显地表径流，区域地表径流汇入扬武河，再向北汇入平甸河，项目受纳水体为平甸河，平甸河属红河水系，小河底河的一级支流，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，平甸河新平县城—大开门段水域功能为工业用水、农业用水、一般鱼类用水，保护类别为Ⅲ类水质标准。本评价参考新平县环境保护局《2017年新平县平甸河水质监测（7月份）》，平甸河居拉里桥段面，水质能够满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类水标准。 表3-1 平甸河居拉里桥段面水质 序号; 项目; 居拉里桥段面; 地表水III类标准限值; 是否达标. 1; 水温(℃); 23,7; /. 2; pH（无量纲）; 6.95; 6~9; 达标. 3; 溶解氧; 7.5; ≥3; 达标. 4; COD; 12; ≤20; 达标. 5; 高锰酸盐指数; 3.33; ≤6; 达标. 6; BOD5; 2; ≤4; 达标. 7; 总氮; 0.941; ≤1.0; 达标. 8; 氨氮; 0.520; ≤1.0; 达标. 9; 总磷; 0.139; ≤0.2; 达标. 10; 氟化物; 0.084; ≤1.0; 达标. 11; 氰化物; 0.0041; ≤0.2; 达标. 12; 挥发酚; 0.0003L; ≤0.005; 达标. 13; 铜; 0.001L; ≤1.0; 达标. 14; 锌; 0.05L; ≤1.0; 达标. 15; 汞（µg/L）; 0.0004L; ≤0.1; 达标. 16; 砷（µg/L）; 0.003L; ≤50; 达标. 17; 铅（µg/L）; 0.001L; ≤50; 达标. 18; 镉（µg/L）; 0.0003; ≤5; 达标. 19; 硒（µg/L）; 0.0004L; ≤10; 达标. 20; 六价铬; 0.004L; ≤0.05; 达标. 21; 石油类; 0.01L; ≤0.05; 达标. 22; 硫化物; 0.005L; ≤0.2; 达标. 23; 阴离子表面活性剂; 0.05L; ≤0.2; 达标. 24; 粪大肠群群（个/L）; 140; ≤10000; 达标. 本项目距离平甸河约9km，沿线无大型工业企业，周边水域主要农村面源为主，居拉里桥断面监测数据能够代表区域水域现状。 3、地下水环境质量现状 本项目未进行地下水监测，并且通过调查得知，目前在项目所在水文地质单元内也无常规地下水水质监测点，由于项目周边生活用水均由平远镇自来水管网供给，在现场调查过程中项目加油站也未发现地下排污现象。环评认为区域地下水水质尚未受到明显污染，区域地下水环境质量可满足《地下水质量标准》（GB/T14848－93）中Ⅲ类水质标准要求。 4、声环境质量现状 根据现场踏勘，项目位于新平县扬武镇G213国道旁,属于农村区域，区域环境现状为村子和林地、耕地。根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），建设项目所在地噪声功能区划为声环境的2类、4a区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类标准。区域主要受交通噪声影响，由于车辆来往较少，且多为瞬时噪声，所在区域声环境质量较好，项目所在地达到GB3096-2008《声环境质量标准》2类、4a类标准。 5、生态环境质量现状 扬武镇境内植被类型主要以落叶阔叶森林植被类型、暖温性针叶森林植被型为主。扬武镇森林覆盖率84.4%，境内的主要林种为云南松、桉树、扭松、柳树、喜树、栎树等。从现场调查的情况来看，项目区周边主要为荒坡和灌木林，零散分布有少量的桉树林和竹林，未发现需要特别保护的动植物物种，项目区无自然保护区、风景名胜区等环境敏感目标。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目以周围的环境敏感点作为主要的环境保护目标，本项目主要的保护目标为项目区南侧5m处的一处居民楼、55米处的南北顺酒店；东侧25米处的伙食团饭店；东侧20m处的G213国道旁排水沟等，具体情况见表3-3。 表3-3 主要环境保护目标一览表 保护 类别; 环境保 护目标; 方位; 距离; 规模; 功能执行标准. 空气 环境; 1户居民; 南; 5 m; 4人; GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准. 南北顺酒店; 南; 55 m; /. 伙食团饭店; 东; 25m; /. 声环境; /; 200范围内无敏感点; GB3096-2008《声环境质量标准》2类区标准. 地表水环境; 扬武河; 北; 2km; /; GB3838-2002《地表水环境质量标准》 III类标准. 生态 环境; 植被、动植物、土地等; 现有的动植物、土地不受本项目建设引发的次生灾害、粉尘、噪声等的破坏或污染；水土流失控制在可以接受范围。.

表四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境质量标准 1、环境空气 项目所在区域属于二类环境空气质量功能区，执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，标准限值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 二级标准浓度限值（μg/m3）. 总悬浮颗粒物（TSP）; 年平均; 200. 日平均; 300. 可吸入颗粒物（PM10）; 年平均; 70. 日平均; 150. 二氧化硫 （SO2）; 年平均; 60. 日平均; 150. 1小时平均; 500. 二氧化氮 （NO2）; 年平均; 40. 日平均; 80. 1小时平均; 200. 2、地表水环境 本项目区域地表径流汇入扬武河，再向北汇入平甸河，项目受纳水体为平甸河，平甸河属红河水系，小河底河的一级支流，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010~2020年）》，平甸河新平县城—大开门段水域功能为工业用水、农业用水、一般鱼类用水，保护类别为Ⅲ类水质标准。标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L，pH无量纲 项目; pH; COD; BOD5; NH3-N; 总氮; 总磷; 石油类; 类大肠杆菌. III类; 6～9; ≤20; ≤4; ≤1.0; ≤1.0; ≤0.2; ≤0.05; 10000个/L. 3、声环境 项目位于新平县扬武镇G213国道旁，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，G213线两侧35m执行4a类标准。标准限值详见表4-3。 表4-3 声环境质量标准限值 单位：dB(A) 类别; 等效声级Leq. 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4a类; 70; 55. 4、地下水 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848－93）中III类标准。 表4-4 地下水水质评价标准 单位：mg/L 项目; pH; CODMn; 氨氮; 氯化物; Cr6+; Ni; Pb; Cd. 标准限值; 6.5~8.5; 3.0; 0.2; 250; 0.05; 0.05; 0.05; 0.01. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 污染物排放标准 1、废气 （1）大气污染物综合排放标准 施工期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的厂界无组织排放标准，即厂界颗粒物浓度≤1.0mg/m3。 运营期废气无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，详见表4-5。 表4-5 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0. （2）项目运营期过程中加装油气回收装置，储油罐、加油区产生的废气执行《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中的相关规定：即处理装置的油气排放浓度应≤25g/m3，排放口距离地面≥4m。 （3）厨房油烟 员工在项目区食宿，项目区设有厨房，有1个灶头，厨房油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准要求，详见表4-6。 表4-6 饮食业油烟排放标准 规模; 小型. 基准灶头数; ≥1，＜3. 对应灶头总功率（108J/h）; 1.67，＜5.00. 对应排气罩灶面总投影面积(平方米); ≥1.1，＜3.3. 最高允许排放浓度(mg/m3); 2.0. 净化设施最低去除效率(%); 60. 2、废水 项目区设置雨污分流沟，雨水收集后排入站外公路排水沟，加油区地面清洁废水收集后进入油水分离池处理后进入一体化污水处理设施处理，运营期该加油站不设洗车场；厨房废水经隔油池处理后，同员工的生活污水、冲厕废水一起进入化粪池处理后，通过一体化污水处理设施处理后回用于绿化和洒水降尘，不外排。 一体化污水处理设施出水执行GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》表1中的绿化、道路清扫标准。 表4-7 城市污水再生利用城市杂用水水质标准 序号; 项目指标; 冲厕; 道路清扫; 绿化. 1; pH; --; 6.0～9.0. 2; 色（度）; ≤; 30. 3; 嗅; 无不快感. 4; 浊度（NTU）; ≤; 5; 10; 10. 5; 溶解性总固体（mg/L）; ≤; 1500; 1500; 1000. 6; BOD5（mg/L）; ≤; 10; 15; 20. 7; 氨氮（mg/L）; ≤; 10; 10; 20. 8; 阴离子表面活性剂（mg/L）; ≤; 1.0; 1.0; 1.0. 9; 铁（mg/L）; ≤; 0.3; --; --. 10; 锰（mg/L）; ≤; 0.1; --; --. 11; 溶解氧（mg/L）; ≥; 1.0. 12; 总余氯（mg/L）; --; 接触30mim后≥1.0,管网末端≥0.2. 13; 总大肠菌群（个/L）; ≤; 3. 3、噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，详见表4-8。 表4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 级别; 单位; 标准限值. 昼间; 夜间. 2类; dB（A）; 60; 50. 4类; dB（A）; 70; 55. 4、固体废弃物 项目储油罐清洗产生的油渣、清洗废液由清洗单位带走处置，油水分离池产生的浮油、加油机更换滤网产生的废弃滤芯等危险固废临时贮存时执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）（2013年修改），定期委托有资质单位处置。 项目生活垃圾等一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）以及环境保护部“关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告”（2013年第36号公告）。 5、安全间距和选址 安全间距和选址符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中关于三级加油站级选址和安全间距要求。 |
| 总量控制指标 | 建议的总量控制指标： 结合项目排污特征，项目运营期环境污染主要为大气、废水、固体废弃物污染问题。 本项目产生的废气主要为油气（非甲烷总烃）、车辆尾气、备用发电机废气，车辆尾气产生少量的烯烃类、CO和NOX，属无组织排放，备用发电机废气柴油燃烧产生少量SO2、NOX和烟尘，属无组织排放，故本项目不设SO2、NOX总量控制指标。 生产废水和地面雨污废水经油水分离池处理后进入一体化污水处理设施处理；生活废水中的厨房废水经隔油池处理后与其它生活废水进入化粪池处理后，再进入一体化污水处理站处理后回用于绿化和洒水降尘。因此，本项目不设置总量控制标准。 固体废弃物主要是生活垃圾、化粪池污泥、废消防沙、油罐清洗废弃物、油水分离池废油及油泥、废弃滤芯等，全部得到妥善处置，有效处置率100%。 |

表五、建设项目工程分析

一、工艺流程及工作原理简述(图示)： 1、施工期 施工期污染主要有废气、废水、噪声和固体废物等。施工期主要污染工序流程见图5-1。 施工废水 生活废水 施工人员生活 施工建设 噪声、粉尘 弃土、建筑垃圾 统一清运 临时沉淀池 回用于施工 生活垃圾 统一收集、及时清运 临时贮存沉淀池 施工场地内洒水降尘 图 5-1 施工期主要污染工序图 - 运营期工艺流程及产污节点 - （一）工艺流程 图 5-2 运营期工艺流程及污染节点图 （二）工艺流程简述 （1）外购成品油：本项目经营的汽油、柴油均由中石化供给。 （2）运输、卸油：汽油、柴油直接通过汽车（油罐车）送到加油站，经验收合格后，卸油人员把接卸软管一端与油罐车的卸油管连接好，再打开汽车罐车的卸油阀，利用汽车罐车与油罐油品液位之间的高差，自流式卸油。 （3）储油罐：经卸油管卸出的油贮存于3个埋地储罐内。 （4）加油机、计量、加油：项目设有4台单枪加油机。当加油时，提起油枪，开关发出信号送入电脑装置，电脑装置发出开机信号，启动电动机，打开电磁阀，将显示板原有数据清零。电机带动油泵工作，油液经过滤进入油泵，加压后，送入油气分离器进行油气分离，气体外排，压力油进入流量计，经计量后，通过电磁阀、导静电胶管，由油枪注入受油容器。压力油经流量计时，经传感器将机械运动转换为电脉冲信号，送入电脑装置进行运算、显示。加油完毕挂上油枪，开关中断开机信号，电脑装置发出关机信号。若为预置加油，则先由键盘输入预置数，再提枪加油，当加油量达到预置数值时，关闭电磁阀和电动机，停止加油。加油站拟新增油气回收装置，在油料运输和发售的过程中防止油气的无组织排放。 （三）、油气回收装置工艺介绍： 本项目设有1套油气处理量为5m3/h组合式油气回收装置，回收率为95%。回收储油罐（其中，92#汽油储油罐2个, 0#柴油储油罐1个）和加油机（其中，92#汽油加油机1台, 0#柴油加油机1台）产生的油气内的油气。 油气回收装置位于油罐区，用于回收整个加油系统中的油气并将油气回收至储油罐，其中油气回收管道均布设在地下，并连通于加油站的所有加油机，其余部分均设于地面上。 本项目油气回收系统由卸油油气回收系统（即一次油气回收）和加油油气回收系统（即二次油气回收）。该油气回收装置的油气回收流程为（详见附图3油气回收装置回收示意图）： 一次油气回收阶段（即卸油油气回收系统）：一次油气回收阶段是通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内的过程。该阶段油气回收实现过程：在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束。 二次油气回收阶段（即加油油气回收系统）：二次油气回收阶段是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。该阶段油气回收实现过程：加油站加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0—1.2之间要求，将加油过程挥发的油气回收到油罐内。二次油气回收分为分散式油气回收和集中式油气回收两种形式。本项目采用的二次回收形式以分散式油气回收。 二、污染源及其源强分析 1、施工期污染分析 项目施工期主要包括项目区场地平整、边坡防护、基础施工、主体结构施工、室内外装修及景观绿化。 （1）废气 1）扬尘 在整个施工期，产生扬尘的作业有土方石开挖、基础打桩、主体建筑及辅助设施建设及建筑材料装卸堆放产生的扬尘和施工车辆运送材料时引起的道路粉尘。 扬尘主要污染物为TSP，不含有毒有害的特殊污染物质，对施工环境有一定的污染，影响面主要集中在施工场地100m范围内；根据同类工程类比浓度较高的地点是场地平整过程中的土料装卸过程，产生量约为20mg/m3～50mg/m3。另外，进出施工场地的运输车辆也会造成施工作业场所近地面粉尘浓度升高，运输车辆引起的扬尘对路边30m范围内影响较大，而且形成线形污染，路边的TSP浓度可达10mg/m3 以上，一般浓度范围在1.5～30mg/m3。 同时，废弃土石方、建筑材料运输过程中车辆掉撒也可能引起扬尘及道路粉尘。 2）废气 运输车辆及其他燃油机械施工时会产生一定量的尾气，主要成分为CO、NOx和碳氢化合物（THC）等，为无组织排放，项目区周围比较空旷，大气扩散条件较好，经过大气扩散后对周围环境影响较小。 3）厨房油烟 本项目施工期不设置施工营地，施工期不产生厨房油烟。 4）装修废气 本项目为改扩建项目，改扩建内容主要为油罐的迁移和增加，施工期不产生装修废气 （2）废水 主要来源于施工废水、施工人员生活污水及降雨后形成的地表径流等。 1）施工废水 本项目施工废水主要为施工机械和车辆冲洗废水，主要污染物质为SS；根据国内外同类工程施工废水监测资料：清洗废水悬浮物浓度约为1500mg/L-2000mg/L，按照每辆车冲洗水量为0.36吨，每台机械冲洗水量为0.15吨。本项目工程量较小，一般集中在2-3天完成，产生冲洗废水最大为1.08 t/d。施工的机械以最多2台计，则产生的机械冲洗废水最大为0.3t/d。本项目施工废水产生量约为1.38m3/d，在厂区设置沉淀池一个（容积2m3），废水排入沉淀池处理后施工废水可回用于设备、工具清洗、道路场地洒水降尘等方面，不外排。 2）生活污水 项目施工期不设置施工营地，施工人员不在项目区食宿。 施工期间日均施工人员按10人计，施工人员用水定额以20L/人·d计，则施工生活用水量为0.2m3/d，废水产生量按用水量的80%计，则施工人员生活污水产生量为0.16m3/d，污水主要为施工人员洗手等清洁废水。水中主要污染物为BOD5、COD、SS、氨氮等，排入项目区内设置的化粪池（容积4m3），处理后回用于项目区绿化和周边农田灌溉，不外排。 3）降雨后形成的地表径流及地表冲洗水 - 项目工程量较小，施工方应加强管理，于站区内修建雨污分流沟，采用雨污分流制，雨水收集后排入站外G213国道旁排水沟，同时将地表冲洗水导入油水分离池处理后再进入一体化污水处理设施处理。 （3）噪声 工程施工期的噪声主要来源于施工过程中推土机、挖掘机、运输车辆等各类机械设备的运行。另外，本项目为改扩建项目，改扩建内容主要为油罐的迁移和增加，施工期不产生装修噪声。施工期的噪声主要来源于现场的各类机械设备和运输车辆的交通噪声、物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声。主要噪声源及声级值见表5-1。 表5-1 工程施工期噪声排污源强一览表 施工阶段; 设备名称; 噪声强度[dB(A)]. 土石方阶段; 挖土机; 80. 空压机; 90. 结构阶段; 振捣器; 100. 电锯; 92.5. 电焊机; 82.5. 空压机; 80. 载重车; 95. 注：本表中噪声源强均为距离噪声源1m处源强 - 固体废物 - 1）土石方 - 项目土石方主要来源于场地平整和基础开挖过程。由于本工程建设面积和工程量不大，项目在开挖过程中产生的土石方量不大，开挖出的部分土石方可用于项目区场地的平整回填和绿化覆土，其余剩余部分约20t运送至当地政府部门规定的临时堆放点堆放。 2）建筑垃圾 建筑垃圾主要是施工过程产生的各种废建筑材料，如钢筋、混凝土、木材、沙、块石、砖瓦等。本项目建筑面积约为20m2，按照城建部门估算标准一般每平米产生建筑垃圾20kg计算，施工期共产生建筑垃圾0.4t。 3）生活垃圾 项目有施工人员10人，施工人员均不在现场食宿，通过类比类似工程施工人员生活垃圾产生量，施工人员生活垃圾产生定额按0.2kg/(人•d)计，则施工人员生活垃圾产生量约为2kg/d。施工人产生的生活垃圾采用加盖垃圾桶统一收集后合理处置。 - 弃置油罐 改扩建后，原有油罐（#92汽油罐1个、#0柴油罐1个）弃置不用，新增双层92#汽油罐2个，0#柴油罐1个，并新建防渗坑。原有油罐委托有资质的单位进行处置。 （5）施工期生态环境 - 项目工程施工扰动地表，土质疏松，抵抗侵蚀能力下降，雨季易形成水土流失。环评建议避开雨季天施工、划定临时堆置区等措施。由于项目施工期较短，采取环评提出的措施后，可减小对周边生态环境的影响。 2、运营期污染分析 改扩建完成后的新平县扬武信誉加油站储量为110m3（0#柴油罐1个，50m3/个、92#汽油罐2个，30m3/个），属于三级加油站，安装双枪加油机各1台，合计2台（4支）；改扩建后加油站劳动定员6人，实行三班工作制。 项目改扩建完成投产运行后，会产生一定量的生活污水、生产废水、固体废弃物、油品挥发的有机废气（油气）以及设备运转时的噪声等。 （1）废气 项目运营期可能引起大气环境污染的环节主要为汽油和柴油的储存、车辆卸油和车辆加油产生的非甲烷总烃、汽车尾气、厨房炒菜时产生的油烟、备用发电机产生的废气及生活垃圾、公厕等产生的异味。 1）油罐储存期间产生的非甲烷总烃 A：储罐大呼吸 储罐大呼吸损失是指油罐进行装油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。参考《中国石化油气排放控制标准》可知，储油罐大呼吸烃类有机物平均排放率为0.88kg/m3通过量，改扩建后本项目加装油气回收装置，回收率为95%，平均排放率降低为0.044kg/m3通过量。 B：储罐小呼吸 油罐在静止储存的情况下，随着外界气温、压力周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。参考《中国石化油气排放控制标准》和行业同类资料，储油罐小呼吸造成的烃类有机物平均排放率为0.12kg/m3通过量，改扩建后本项目加装油气回收装置，回收率为95%，平均排放率降低为0.006kg/m3通过量。 2）卸料损失 加油站的埋地油罐，按其分类，属于隐蔽罐。油罐车卸油时，由于油罐车与地下油罐的液位不断变化，气体的吸入与呼出会对油品造成的一定挠动蒸发，另外随着油罐车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。参考中国石油化工集团安全环保局《中国石化油气排放控制标准》编制说明可知，油罐车卸油时烃类有机物平均排放率为1.1kg/m3通过量，改扩建后本项目加装油气回收装置，回收率为95%，平均排放率降低为0.055kg/m3通过量。 3）加油作业损失 主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。车辆加油时造成的烃类气体排放率分别为：置换损失未加控制时是l.08kg/m3通过量，置换损失控制时0.11kg/m3通过量。本加油站加油枪都具有一定的自封功能，因此本加油机作业时烃类气体排放率取0.11kg/m3通过量，改扩建后本项目加装油气回收装置，回收率为95%，因此本加油机作业时烃类气体排放率取0.0055kg/m3通过量。 4）加油作业跑冒滴漏损失 在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生，跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，成品油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.084kg/m3通过量。 通过以上分析，排放的污染物主要来自汽油（主要成份是非甲烷总烃类），排污过程来自加油站地下油罐装料、油罐的呼吸、机动车辆加油、溅出损失。 项目为改扩建工程，由于原加油站设备陈旧、安全不达标，规模已不能适应当地发展的需要，申请就地改扩建。根据本项目设计，改扩建后的新平县扬武信誉加油站储量为110m3（0#柴油罐1个，50m3/个、92#汽油罐2个，30m3/个），总有效容积85 m3，属于三级加油站，安装单枪加油机各1台，合计2台（4支）。本次改扩建，新增油罐安装加油和卸油油气回收系统。 汽油相对密度（水=1）0.70～0.79，本项目取0.75，柴油相对密度（水=1）0.81～0.9，本项目取0.85；项目改扩建后运期预计年销售汽油300t，柴油120t，油品年通过量或转过量=（300÷0.75）+（120÷0.85）=541m3/a；计算出改扩建后烃类气体的排放量，根据上述分析，本项目营运期烃类有害气体排放量统计情况见下表5-2。 表5-2 改扩建后项目营运期非甲烷总烃排放量一览表 项目; 排放系数; 通过量或转过量(m3/a); 烃产生量(t/a); 措施; 烃排量(t/a). 储油罐; 大呼吸损失; 0.88kg/m3通过量; 541; 0.48; 油气回收装置（95%）; 0.024. 小呼吸损失; 0.12kg/m3通过量; 0.06; 0.003. 油罐车; 卸料损失; 1.1kg/m3通过量; 0.60; 0.030. 加油站; 加油作业损失; 0.11kg/m3通过量; 0.06; 0.003. 跑冒滴漏损失; 0.084kg/m3通过量; 0.05; 0.003. 合计; /; 1.25; /; 0.063. 注：排放系数引用环境影响评价工程师职业资格培训教材《社会区域类环境影响评价》中的相关数据） 由表5-2可以看出，该加油站改扩建后产生的挥发烃类有机污染物为1.25t/a，由置于油罐区高4m的排气筒外排；油气回收装置回收率为95%，则改扩建前后挥发烃类有机污染物排放量为0.04t/a，0.063t/a；与无油气回收装置相比，排放量大幅度减少，油气对周围大气环境的影响明显降低，同时有利于节约资源和降低经营者的成本。由于油气回收装置的处理效率为5m3/h，每天工作按24小时计算，则每年油气回收装置处理量为43800m3，通过计算可知油气回收装置的排放浓度为1.44g/m3；可满足《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中 “油气回收装置的油气排放浓度应≤25g/m3，排放口距离地面≥4m”的规定。 5）汽车尾气 汽车尾气主要来自于车辆驶入、驶出时排放的少量尾气，尾气中污染物排放量不仅与车型、车速、怠速时间长、停车车位数、车位利用系数、单位时间排放量有关，还与排气温度有关。尾气中含CH、NO2、CO、Pb等少量污染物，间断不连续产生，难以计量，呈无组织排放。由于项目地地段较空旷，周边植被较好，机动车尾气经空气扩散和植被吸收后对周围环境影响不大 6）异味 垃圾桶在运营期垃圾堆存过程中将产生异味，对周围环境造成负面影响。当气温较高时，若垃圾桶的垃圾清运不及时，异味将会很突出，为了避免恶臭的影响，垃圾桶的设置应与项目内建筑保持一定距离，中间可用绿化带隔离，并且加强管理，及时清运，做到日清一次。 项目区内设有一个公厕，公厕为水冲厕，总建筑面积20平方米，公厕营运过程中会产生异味，公厕设有排风口，并且加强管理。 项目化粪池在清掏过程中会产生一定的异味，其清掏恶臭气体污染的排放方式为无组织面源排放。项目在进行清掏的时候应避开居民出入高峰时段，污泥委托当地村民定期清运，清运过程中对清运设施（如桶、车）采取加盖等措施可以减小污泥散发的臭味对居民正常生活的影响。 7）厨房油烟 本项目厨房使用的能源为电，属于清洁能源，根据对居民及餐饮企业的类比调查，目前居民人均日使用油用量约30g/人•d，一般油烟挥发量占耗油量的2~4%，平均为2.83%。厨房主要供员工就餐，项目区有6人在此就餐，本项目每天耗油180g/d，则油烟产生量为5.094g/d。排风量按《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001规定的单个灶头基准排风量大、中、小型均为2000m3/h，本项目设有1个灶头，则排风量为2000m3/h。每天按3小时计则排放量为6000m3，则排放浓度0.849mg/m3，低于《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放允许浓度2.0mg/m3的要求，所以本项目不需安装油烟净化设备，即项目区厨房油烟产生量较小，呈无组织排放。通过空气扩散及绿化吸附后对周边环境影较小。 8）备用发电机废气 为防止由于突发事故等原因导致的断电影响正常工作，项目于站房内设置有备用发电机房，安装应急发电机（10kW）负责临时供电。由于项目用电由市政电网供给，供电稳定有保障，停断电事故偶尔发生（停电时间和持续时间具有不确定性），只有停电时才使用备用发电机，运行时柴油燃烧产生废气，发电机房内设置有内置烟道将发电机房废气抽排到室外，由于备用发电机使用频率不大，将排气口位置设置于远离人群出入口一侧，废气经空气扩散后对周围环境影响不大。同时，项目方做好备用发电机的日常管理和维护工作，确保发电机运行时能正常运转。 （2）废水 运营期加油站生产、生活、消防、绿化用水均由扬武镇集镇给水管网供给.改扩建后项目运营期废水主要为员工生活废水、厨房废水、加油区地面清洁废水和初期雨水、冲厕废水等。 1）加油区地面清洁废水及雨水 项目营运过程中会有少量的汽油、柴油滴露出来，加油岛的场地清洁主要使用消防沙吸附清除地面的油污，该消防沙可回收重利用，由于使用频率低，故消防沙每半年到一年置换一次，置换后的废沙委托有资质的单位回收处理。场地经消防沙吸附清除油污后，一定时间内需用水冲洗场地。 改扩建后加油区面积400m2，地面清洁周期为4次/月，每次用水量为3L/m2，则加油区地面冲洗用水量为1.2m3/次，则平均下来，地面冲洗用水量为0.16m3/d，57.6 m3/a，考虑到20%的蒸发量，最终废水产生量为0.13m3/d，46.08m3/a。根据加油站的特点和《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)中给排水系统的相关要求，改扩建后加油区地面清洁废水经加油罩棚周围雨污分流沟收集后导入油水分离池处理达标后排入G213国道旁排水沟。 环评提出，改扩建后，项目区设置雨污分流沟，采用雨污分流排水体制，屋顶雨水经雨水立管收集后直接排出厂区，地面（车辆出入，可能含有油污）雨水经排水沟收集后经油水分离池处理后排出站外。 2）地面洒水降尘 项目加油区外，每天进行清扫和洒水降尘，项目加油区罩棚外硬化面积约为300m2，按每次用水量为2L/m2•d计，则每次需要用水0.6m3/d，全部蒸发。 3）员工生活污水 改扩建后，项目区共有6名员工，一般值班人员为2人，参考《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2013），用水定额按80L/（人·d）计，则住宿值班人员用水量按80L/（人·d）计，不住宿人员用水量按40L/（人·d）计，得出用水量为0.32m3/d，116.8m3/a；废水排放量按产生量的80%计，则污水产生量为0.256m3/d，93.44m3/a。 4）厨房废水 项目区设有厨房，员工共有6名，用水定额按30L/（人·d）计，则用水量为0.18m3/d，65.7m3/a；废水排放量按产生量的80%计，则废水排放量为0.144m3/d，52.56m3/a。 环评要求设置0.5m3隔油池，经隔油池处理后的厨房废水与员工生活污水一起进入化粪池处理后，再进入一体化污水处理站处理后回用于绿化和洒水降尘，不排入周边地表水体。 5）冲厕废水 项目区内设置一个公厕，该公厕为水冲厕。据业主提供的资料，每天到加油站加油的车辆约30辆，人数以60人计算，其中有25%的人使用卫生间，则使用卫生间的人数大约为15人/天。《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2013）中公厕用水按7L/人·次计算，则顾客洗手冲厕用水量为0.105m3/d，38.325m3/a。顾客洗手冲厕废水量按用水量的80%计，则项目顾客洗手冲厕废水产生量为0.084m3/d，30.66m3/a。 6）绿化用水 本次改扩建后项目绿化面积20m2，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2013）园林绿化用水定额3L/（m2·次），即本项目晴天绿化用水以3L/m3.d计，晴天一天一次，项目年工作365天中，晴天按250天，雨天按115天计，则晴天绿化用水量为0.06m3/d，15m3/a。项目晴天绿化用水大部分被植被吸收，其余部分自然挥发，无废水外排。 综上所述，该项目改扩建后用水量为293.425m³/a，废水产生量为222.74m³/a（其中，地面清洁废水为46.08m3/a，员工生活废水、厨房废水及冲厕废水共约176.66m3/a）；根据同类项目类比，员工生活废水、厨房废水及冲厕废水产生浓度约为COD450mg/L、BOD5240mg/L、氨氮70mg/L、SS300mg/L，总磷7mg/L；地面清洗废水产生浓度约为COD250mg/L、BOD5150mg/L、氨氮25mg/L、SS300mg/L，总磷5mg/L，石油类10mg/L。 环评要求设0.5m3隔油池，经隔油池处理后的厨房废水与员工生活污水、冲厕废水一起进入化粪池处理后再进入一体化污水处理设施处理，回用于绿化和洒水降尘，不外排。 表5-4 改扩建后项目废水产污核算表 污染物 项目; COD; BOD5; SS; 氨氮; 总磷; 石油. 员工生活废水、厨房废水及冲厕废水. 废水产生量（t/a）; 176.66. 污染物产生浓度（mg/L）; 450; 240; 300; 70; 7; —. 污染物产生量（t/a）; 0.079; 0.042; 0.053; 0.012; 0.001; —. 地面清洁废水. 废水产生量（t/a）; 46.08. 污染物产生浓度（mg/L）; 250; 150; 300; 25; 5; 10. 污染物产生量（t/a）; 0.012; 0.007; 0.014; 0.0012; 0.0003; 0.0005. 项目给排水量计算明细表见下表5-5，给排水平衡图见图5-3。 表5-5 本项目给排水平衡表 用水项目名称; 用水定额; 用水规模; 最大用水量 （m3/d）; 废水日产生量（m3/d）; 废水年产生量（m3/a）. 加油区地面清洁废水; 3L/m2; 400; 0.16; 0.13; 46.08. 员工生活废水; 80L/（人·d） 40L/（人·d）; 6人; 0.32; 0.256; 93.44. 厨房废水; 30L/（人·d）; 6人; 0.18; 0.144; 52.56. 冲厕废水; 7L/人·次; 15人; 0.105; 0.084; 30.66. 洒水降尘; 2L/·次; 300㎡; 0.60（旱季） 0（雨季）; 0; 0. 绿化用水; 3L/（㎡.d）; 20m2; 0.06（旱季） 0（雨季）; /; /. 合计; /; /; 0.811（旱季） 0.605（雨季）; 0.614; 222.74. 0.064 0.32 0.256 0.256 生活废水收集池 0.036 员工生活 0.18 0.144 0.144 食堂 隔油池 化粪池 0.484 新鲜水 0.811 0.105 0.084 0.021 0.484 冲厕 0.60 洒水降尘 0.394 0.206 0.06 一体化污水处理设施 0.614 0.06 绿化用水 0.03 0.16 0.13 油水分离池 地面清洁 0.13 a.晴天 0.32 0.256 0.256 生活废水收集池 0.036 员工生活 0.18 0.144 0.144 食堂 隔油池 化粪池 0.484 新鲜水 0.605 0.105 0.084 0.021 0.484 冲厕 一体化污水处理设施 b.雨天 5-3 项目水平衡图（m3/d） （3）噪声 项目运营期间噪声污染源主要有加油机产生的噪声，根据类比同类项目，噪声值约为40～50dB(A)；进出车辆产生的噪声，噪声值约为55～70dB(A) ；以上噪声均通过墙体隔声、距离衰减进行降噪处理。车辆进出项目区时产生交通噪声，采取减速和禁止鸣笛措施后对周围环境影响不大。备用发电机产生的噪声，噪声值约为70～80dB(A) ；为减小备用发电机组噪声污染，项目方将发电机放置于站房内的发电机房内，发电机组运行时产生的噪声经墙体隔声后有效衰减，对周围声环境影响不大。噪声源强及产噪位置见下表。 表5-6营运期噪声源强一览表 序号; 项目名称; 主要产噪设备; 噪声值（dB）. 1; 汽车噪声; 车辆; 55~70. 2; 加油机; 加油机; 40～50. 3; 备用发电机; 柴油发电机; 70~80. （4）固废 1）危险废物 A罐底废矿物油渣及清洗产生的废液 项目储油罐每三年清洗一次，委托专业清洗公司清洗，清洗出的罐底废矿物油渣及清洗产生的废液均属于危废，由清洗公司带走处置，项目不负责油泥及清洗液处置。 B含油废砂 项目在加油过程中滴漏在地上的废油，采用少量消防沙吸附清除地面的油污，用过的含油废砂集中收集在密闭容器内，交由有资质单位处理，产生量约为0.1t/a。 C油水分离池油渣 地面冲洗水为含有废水，进入油水分离池沉淀隔油，池内会产生废油渣，交由有资质单位处理。 D废弃滤芯 项目内的加油机由于长时间的使用，会有少量的油渣堵塞滤网，须定期对加油机过滤器内滤芯进行更换，根据《2011-2012年中国加油站行业市场调查及企业分析报告》中数据，加油站废弃滤芯产生量约1.4kg/a，收集后交由有资质单位处理。 2）一般固体废物： 项目产生的一般固体废物主要为员工及顾客产生的生活垃圾、化粪池产生的污泥等。 A生活垃圾 改扩建后项目区内共有员工6人，每人每天产生垃圾按1kg计，则员工生活垃圾产生量为6kg/d，2.19t/a。据业主提供的资料，改扩建后预计每天到加油站加油的车辆约30辆，人数以60人计算，其中约有50%的驾乘人员会在项目区产生生活垃圾，每人每天产生垃圾按0.2kg计，则顾客生活垃圾产生量为6kg/d，2.19t/a。项目运营期间共产生生活垃圾12kg/d，4.38t/a。项目区生活垃圾用垃圾桶统一收集后委托环卫部门定期清运。 B化粪池污泥 项目化粪池在运行过程中会产生一定量的污泥。污泥产生量约为污水处理量的0.1%，项目化粪池污水量为176.66m3/a，则污泥产生量为0.18t/a，产生的污泥委托环卫部门定期清运处置。 C厨房隔油池油污 项目厨房内隔油池产生的少量油污则委托有资质的单位进行定期清理。 （5）改扩建项目“以新代老”三本账汇总表 1）原有环保设施情况 根据本次改扩建环评现场踏勘，原有项目存在的主要环境问题为废水和固体废弃物。原有项目区生活、生产废水与雨水合流，直接外排至G213国道旁排水沟，无雨污分流沟，食堂无隔油池，不符合相关要求；固体废弃物中生活垃圾已得到合理有效处置，废消防沙等危险废物的管理和处置未按相关规范进行，转移联单及相关台账不完善。 2）“以新带老”措施 由于原有项目缺少相应污染物治理措施，或已有的治理措施不能满足改扩建以后的需求，本次工程将根据改扩建后的实际产排污情况在项目区内新增污染物治理设施，具体设施如下： - 新建雨污分流排水系统1套、新增生活垃圾收集系统1组，新建危废暂存间一间（5m2），隔油池1座（0.5m3）。 （1）加油区地面清洁废水进入油水分离池处理后，再进入一体化污水处理设施处理。项目区新建雨污分流沟，采用雨污分流排水体制，雨水收集后排入站外公路排水沟。 （2）食堂废水经隔油池处理后同生活废水一同排入化粪池处理后回用绿化及周边耕地。 （3）项目运营产生的危险废弃物（废消防沙、隔油池油泥）须暂存有危废暂存间内，定期交由有资质的单位回收处置，同时建立危废台账和转移联单制度。 b.项目对挖出的油罐采取以下措施： （1）在油罐清洗挖出后，回收企业负责将油罐运离，以油罐开始起吊、装运为时间节点，产权发生转移之后产生的全部责任与风险由回收企业承担。 （2）回收企业在提货现场需接受转让方全过程安全监督，并服从转让方相关安排。 （3）回收企业对废旧油罐进行拆解前必须进行二次清洗，清洗过程必须专业机构进行。 （4）二次清洗产生的危险废物，应委托具备相关资质的单位按照环保要求进行处理，防止环境污染。 （5）处理危险废物的全流程应当拍照、录像并建档保存，全部档案复印件应当交由转让方保存一份。 3）“以新代老”三本账汇总 表5-7 改扩建项目“以新代老”三本账汇总表（t/a） 污染源; 污染物; 现有项目 (排放量); 本工程（改扩建）; 以新代老消减量; 排放增减量; 最终排放量. 产生量; 削减量; 排放量. 生活 废水; 总量; 0; 176.66; 176.66; 0; 0; 0; 0. COD; 0; 0.079; 0.079; 0; 0; 0; 0. BOD5; 0; 0.042; 0.042; 0; 0; 0; 0. NH3-N; 0; 0.012; 0.012; 0; 0; 0; 0. 生产 废水; 总量; 46.08; 46.08; 0; 46.08; 0; 0; 46.08. 石油类; 0; 0.0005; 0.0005; 0; 0; 0; 0. 废气; 非甲烷 总烃; 0.04; 1.25; 1.187; 0.063; 0.04; +0.023; 0.063. 固废; 生活垃圾; 0; 4.38; 4.38; 0; 0; 0; 0. 项目为改扩建工程，由于原加油站设备陈旧、安全不达标，规模已不能适应当地发展的需要，申请就地改扩建。本改扩建工程主要对原有储油罐进行改造和迁移。改扩建后，考虑到远期乡镇发展，加油站规模在原来基础上增加，项目区污染物产生量在原有基础上增加，项目区根据改扩建后实际产排污情况建设相应的污染物治理措施，使各类污染物合理处置，项目的运营对周围环境的影响可以接受。

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源(编号) |  | 污染物名称 | 处理前 |  | 处理后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 产生浓度（mg/L） | 产生量(t/a) | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） |
| 大气污染物 | 营运期 | 储油罐加油区 | 油气（非甲烷总烃） |  | 1.25 |  | 0.063 |
|  |  | 垃圾收集设施、化粪池、公厕等 | 异味 | — | 少量 | — | 少量 |
|  |  | 进出车辆 | 尾气 | — | 少量 | — | 少量 |
|  |  | 备用发电机 | 废气 | — | 少量 | — | 少量 |
|  |  | 厨房油烟 | 油烟 | — | 0.0018 | ≤2.0mg/m3 | 0.0018 |
| 废水 | 营运期 | 员工生活污水、厨房废水、冲厕废水 | 废水量 | — | 176.66 | — | 0 |
|  |  |  | COD | 450 | 0.079 | — | 0 |
|  |  |  | BOD | 240 | 0.042 | — | 0 |
|  |  |  | SS | 300 | 0.053 | — | 0 |
|  |  |  | NH3－N | 70 | 0.012 | — | 0 |
|  |  |  | 总磷 | 7 | 0.001 | — | 0 |
|  |  | 加油区地面清洁废水 | 废水量 | — | 46.08 | — | 0 |
|  |  |  | COD | 250 | 0.012 | 250 | 0 |
|  |  |  | BOD | 150 | 0.007 | 150 | 0 |
|  |  |  | SS | 300 | 0.014 | 300 | 0 |
|  |  |  | NH3－N | 25 | 0.0012 | 25 | 0 |
|  |  |  | 总磷 | 5 | 0.0003 | 5 | 0 |
|  |  |  | 石油类 | 10 | 0.0005 | — | 0 |
| 固体废物 | 营运期 | 员工及顾客 | 生活垃圾 | — | 4.38 | 委托环卫部门清运处置 |  |
|  |  | 储油罐 | 油渣、清洗废液 | — | — | 由清洗公司带走处置 |  |
|  |  | 隔油池 | 油污 | — | — | 委托资质单位定期清理 |  |
|  |  | 项目区 | 含油废砂 | — | 0.1 | 分类收集后暂存于危废收集设施内，统一交由有资质的单位处理，处置率100% |  |
|  |  | 油水分离池 | 油渣 | — | — |  |  |
|  |  | 加油机 | 废弃滤芯 | — | 1.4 |  |  |
| 噪声 | 营运期 | 设备及来往车辆噪声 |  | 40~80dB(A) |  | 厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2、4类区标准。 |  |
| 其他 | 主要生态影响: 项目所占土地主要植被为少量的杂草，无国家和地方保护动物。该区域生态系统敏感程度较低，项目的建设实施不会对现有生态环境造成太大影响。 项目施工期由于开挖地表、扰动地面必将发生一定量的水土流失，在产生水土流失的情况下，将会对区域环境及排水设施产生一定程度的负面影响。 项目实施后，绿化面积为20m2，对区域生态环境的改善有一定的促进作用。 |  |  |  |  |  |  |

表七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 施工期废气主要包括场地平整、基础施工、主体结构施工、原材料运输、堆放过程中产生的施工扬尘；运输车辆、施工机械产生的废气。 1）扬尘影响分析 施工期大气污染主要为扬尘污染。场地开挖、材料的运输、装卸、拌合过程中有大量的粉尘散落到周围大气中；同时材料堆放期间由于刮风会引起扬尘污染。根据类比分析，施工期无组织排放扬尘污染的范围主要集中在200m以内。项目区南面5m处的一户居民、55米处的南北顺酒店、70米处的云峰阁酒店、80米处的悦米客栈；东面25米处的伙食团饭店、30米处的忠云饭店；东北面50米处的回头客饭店为该项目的环境保护目标，同时，项目东侧紧邻G213国道，为有效减轻施工扬尘对敏感点和道路通行人群及车辆的影响，建设单位与施工单位应采取以下措施： 1、定期在施工场地和施工道路上洒水湿法抑尘，保持地面湿度； 2、经常对道路和施工区域进行清扫，以减少粉尘和二次扬尘的产生； 3、对于装运含尘物料的运输车辆加盖篷布，严格控制物料的洒落，以免道路颠簸和大风天气加大起尘量； 4、在施工厂界周围搭建临时围挡，减轻施工的扬尘对周围环境的影响； 5、减少建筑材料的露场堆放，采取必要的遮盖措施。 根据气候背景分析，新平县常年主导风为西南风，项目区东北面50m处的回头客饭店位于项目区的上风向，施工期采取以上废气治理措施，严格按有关规范操作，优化施工方案，项目施工期扬尘对敏感点和对周围环境空气所产生的影响可大大降低。 2）施工废气影响分析 运输车辆和施工机械等在使用燃油时，会产NOx、CO及CHx等大气污染物，污染物排放量很小，且为间断排放。废气产生量与施工机械选型及使用量有关。施工机械等产生的尾气，会对施工区域附近的空气环境质量产生一定的影响，但由于废气量不大，随着施工的结束，影响即消失。 另一方面，项目废弃土石方、建筑材料运输过程中会产生一定的扬尘，对道路沿线居民造成一定的影响，从现场踏勘可知，项目周边道路条件较好，且废弃土石方、建筑材料运输工程中，车辆使用车厢可封闭式的车型或车辆加蓬处理。对不慎洒落的沙土和建筑材料，应对地面进行及时清理。采用上述措施后，车辆运输过程中，对环境影响小。 （2）废水影响分析 项目施工废水主要包括建筑施工废水、施工人员生活污水和施工机械清洗水。 建筑施工废水主要为混凝土养护废水，主要污染指标为SS，不含其它可溶性的有害物质，易于沉降。项目设置1个容积约为2m3的沉淀池，将产生的废水经沉淀处理后，回用于道路、场地洒水抑尘，不外排；雨天无需混凝土养护，不会产生污水。 施工人员生活污水产生量为0.16m3/d，施工人员不在现场食宿，产生的废水主要为施工人员洗手污水，通过沉淀池处理后回用于场地洒水降尘，不外排。 雨季降雨雨水冲刷浮土、建筑砂石、垃圾等形成的泥浆水，会携带大量泥沙、土壤养分、水泥、油类及其它地表固体污染物；同时工程建设过程中的土石方堆存，在工程区降雨量较大时，会造成一定量的水土流失。因此，建设单位施工期间应优先完成区内外雨水截流沟，使施工区内外的雨水分流，在土石方堆放点设置临时挡墙及截排水沟，场内降雨后形成的地表径流经截排水沟收集至沉砂池沉淀处理后再外排。同时，项目需补充采取下述措施： 1、施工期间做好场地周围排水工作，在基础尺寸线外设置集水坑，以便规范收排渗水或雨天积水。 2、施工时产生的剩余土方、建筑垃圾应及时清理，同时做好水土流失防护工作，尤其对于临时堆土场周边增设围挡，表面覆盖土工布，防止堆存的土石方等物料流失进入地表水体；施工结束后，应当及时清理现场和清除施工围堰等遗留物。 通过以上分析，在采取上述措施的情况下，施工废水充分回用，雨季地表径流经沉淀处理后外排，对周围水环境影响较小。 （3）噪声影响分析 1）噪声源及源强 施工期间的噪声主要来自于挖土机、切割机等各种施工机械和车辆运输产生的作业噪声，物料装卸碰撞噪声及施工人员的活动噪声。施工期的噪声源强较高，特点为暂时的短期行为，无规律性。各施工阶段的主要噪声源及其声级值见表5-1。 2）施工机械噪声衰减预测 采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑障碍物遮挡、空气吸收等衰减。预测公式如下： Lr=Lr0-20lg(r/ro) 式中：Lr---距声源r处的A声压级，dB(A)； LrO---距声源r0处的A声压级，dB(A)； r一预测点与声源的距离，m； ro--监测设备噪声时的距离，m。 根据各施工设备最大噪声强度预测主要施工机械在不同距离贡献值，预测结果见表7-1。 表7-1 各主要施工机械在不同距离处的贡献值 序 号; 机械名称; 不同距离处的噪声预测(dB(A)); 施工 阶段. 10m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 250m; 300m. 1; 挖土机; 60.0; 54.0; 50.5; 48.0; 46.0; 40.0; 36.5; 34.0; 32.0; 30.5; 土石方阶段. 多声源叠加值; 60.0; 54.0; 50.5; 48.0; 46.0; 40.0; 36.5; 34.0; 32.0; 30.5. 1; 振捣器; 80.0; 74.0; 70.5; 68.0; 66.0; 60.0; 56.5; 54.0; 52.1; 50.5; 结构阶段. 2; 电锯; 72.5; 66.5; 63.0; 60.5; 58.5; 52.5; 49.0; 46.5; 44.5; 43.0. 3; 电焊机; 62.5; 56.5; 53.0; 50.5; 48.5; 42.5; 39.0; 36.5; 34.5; 33.0. 4; 空压机; 60.0; 54.0; 50.5; 48.0; 46.0; 40.0; 36.5; 34.0; 32.0; 30.5. 5; 载重车; 75.0; 69.0; 65.5; 63.0; 61.0; 55.0; 51.5; 49.0; 47.0; 45.5. 多声源叠加值; 81.8; 75.8; 72.3; 69.8; 67.8; 61.8; 58.3; 55.8; 53.8; 52.3. 3）施工期场界噪声预测 本评价选择施工阶段噪声最大的底板与结构阶段的施工噪声为源强，对场界噪声进行预测，由于项目夜间不施工，故本报告仅对施工期昼间噪声进行预测，不对施工期夜间噪声进行预测。预测结果如下表所示： 表7-2 场界噪声预测结果表 单位：dB(A) 场界及达标情况; 设备放置在离场界10m处噪声值; 设备放置在离场界20m处噪声值; 设备放置在离场界30m处噪声值; 设备放置在离场界40m处噪声值. 场界; 81.8; 75.8; 72.3; 69.8. 达标情况; 超标; 超标; 超标; 达标. 以施工阶段噪声最大阶段底板与结构阶段预测结果表明，施工噪声对项目场界（以距场界40m计）噪声最大贡献值约为69.8dB(A)，噪声预测值满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的噪声限值（昼间70dB(A)）。 综上所述，项目施工设备放置在离场界40m处噪声能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）噪声限值（昼间70dB(A)）的要求。为确保施工噪声场界达标，施工单位应尽量合理布置施工设备，并采取其他有效的噪声污染防治措施加以控制。 4）施工期环境保护目标噪声预测 项目后期施工时在项目区场界周边设置高度为2.5m的临时围挡，据类比其他项目可知，施工期在采取临时隔声屏障及隔音围挡后，再经过空气、距离、围墙等因素的消减作用下，噪声衰减值可达10-15dB(A)（本次预测取10 dB(A)），本报告根据预测出的施工机械噪声贡献值，再根据项目环境保护目标与项目所处的相对位置和环境噪声背景值，预测项目环境保护目标在施工阶段的环境噪声值，背景值采用50dB（A）。预测结果见下表。 表7-3 项目施工阶段环境保护目标噪声预测结果 序 号; 环境保护目标; 与场界最近距离; 施工阶段; 预测值dB(A); 标准值dB(A); 结果评价 dB(A). 噪声贡献值; 背景值; 衰减值; 预测值. 1; 南面一户居民; 南侧5m; 场地平整; 51.4; 50; 隔音围挡衰减10; 53.8; 昼间60 夜间不施工; 达标. 土石方阶段; 53.4; 55.0; 达标. 底板与结构阶段; 62.8; 63.0; 超标3. 从上表可以看出，在设置临时隔声屏障及隔音围挡的情况下，项目施工期在场地平整、土石方阶段的南面居民楼预测值能满足《声环境质量标准》2类标准限值，而底板与结构阶段不能够达到2类标准限值。 为减轻施工期对周围环境影响，项目施工期需注意采取以下措施： 1、建筑施工单位应当采取有效措施，降低施工噪声污染，所排放的建筑施工噪声，应当符合国家规定的建筑施工场界噪声限值；禁止在12：00~14：00、22：00~6：00期间进行建筑施工作业。 2、建设方应严格按照施工规范加以控制。选用低噪声机械，合理安排产噪较大的设备的使用时间，在不影响施工的情况下，尽可能避免高噪声施工机械集中运行； 3、采用先进的生产工艺，并合理布置施工作业面和安排施工时间在靠近新桥村一侧设置隔音墙 以减少施工噪声对其影响； 4、项目还应该加强对施工人员的管理，做到文明施工，避免人为噪声的产生； 建设项目在采取上述措施，并加强管理，合理施工，认真落实各项防治措施，与周围居民积极协调，可尽量避免扰民事件的发生。施工期结束后，相应的噪声污染即随之消失，不会对周围环境产生长期不良影响，项目施工噪声对周围声环境敏感点的影响较小。 （4）固体废弃物影响分析 项目固体废物主要包括建筑垃圾、整地平整弃渣和施工人员产生的生活垃圾以及原有油罐。 1）建筑生活垃圾分析 项目预计产生建筑垃圾0.4t，对产生的建筑垃圾进行集中收集、回收利用，不可利用的建筑垃圾拟委托有资质的单位运至相关主管部门指定的建筑垃圾处置场规范处置，禁止与生活垃圾混合处置，禁止随意丢弃。此外，施工中不得随意抛掷建筑材料、废土、旧料、其他杂物和建筑垃圾；施工中应当注意清理施工场地，做到随做随清。 施工人员产生的生活垃圾为2kg/d，产生的生活垃圾经集中收集后委托环卫部门清运。 2)原有油罐处置分析 改扩建后，原有油罐（#92汽油罐1个、#0柴油罐1个）弃置不用，须委托有资质的单位进行处置。为减轻环境影响，环评提出，建设单位在进行废弃油罐处置过程中，应执行以下措施： 1、在油罐清洗挖出后，回收企业负责将油罐运离，以油罐开始起吊、装运为时间节点，产权发生转移之后产生的全部责任与风险由回收企业承担。 2、回收企业在提货现场需接受转让方全过程安全监督，并服从转让方相关安排。 3、回收企业对废旧油罐进行拆解前必须进行二次清洗，清洗过程必须专业机构进行。 4、二次清洗产生的危险废物，应委托具备相关资质的单位按照环保要求进行处理，防止环境污染。 5、处理危险废物的全流程应当拍照、录像并建档保存，全部档案复印件应当交由转让方保存一份。 综上所述，项目施工期产生的固体废物只要得到妥善处置，对周围环境无影响。 （5）生态环境影响分析 根据环评实地调查，项目区周边未发现国家级和省级重点保护的珍惜和濒危动植物及古树名木分布。项目区周围植被主要为常见的云南松、麻栗树和低矮草本植物，项目区用地范围内经过平整，已无原生植被分布。 由于原储罐区的拆除会对生态环境产生一定的不利影响，项目施工期需加强管理，施工时注意保护周边植被，项目建设对周围植被的影响可以接受。项目工程施工扰动地表，土质疏松，抵抗侵蚀能力下降，雨季易形成水土流失。为了将生态影响及水土流失影响降低到最低程度，项目方在施工过程应采取以下措施： （1）进行施工期植被保护。明确施工单位的环境保护责任，对施工单位进行环境保护教育，保护好项目占地范围之外的植被，严禁乱砍乱伐乱压； （2）土石方开挖过程中规范开挖程序，严格控制采挖边坡比和减少施工作业面，最大限度的减少对现有植被的破坏。开挖应及时采取稳定边坡和覆土植树措施，运行期加强绿化树木的管护； （3）房屋建筑物周边应开挖排水沟等。建筑物基础开挖及土石方回填时，边坡处理中应在裸露的边坡内侧采取排水沟、挡土墙、削坡、护坡及截水沟等措施，这些措施除维护工程的安全和正常运行外，并具有水土保持功能； （4）合理安排施工时间，开挖工程尽可能避开雨季施工。同时，对工程开挖边坡在雨季采用土工布进行临时防护； （5）主体工程完工后，立即进行平整和硬化； 综上，只要建设方严格落实和执行以上各项措施，可大幅度减少水土流失及生态破坏。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 项目营运期废气主要为汽油和柴油的储存、车辆卸油和车辆加油产生的非甲烷总烃、汽车尾气、厨房产生的油烟、备用发电机产生的废气及生活垃圾、公厕、化粪池等产生的异味。 1）非甲烷总烃 项目加油系统和卸油系统产生的非甲烷总烃经油气回收装置收集后由油罐车送往油库进行处理，其余部分则呈无组织排放；通过工程分析，改扩建后项目运营期间排放的非甲烷总烃的量为0.063t/a。 本次改扩建将新建承重防渗罐池，安装新油罐和密闭式卸油口。本项目采用地埋式储油罐，由于该罐密闭性较好，顶部有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境影响较小，可减少油罐呼吸排放蒸发损耗，延缓油品变质；采用密闭式卸油口可减少卸油时油气的挥发。同时，本次改扩建项目区将安装卸油油气回收系统（卸油时，用导管将逃逸的油气重新输送回油罐车里，完成油与油气循环的卸油过程。）和加油油气回收系统（加油时，汽车油箱逸散于空气中的油气经加油枪、真空泵回收至油罐内，回收时汽油与油气比例交换接近1:1，从而达到平衡），作用是将加油站在卸油、加油过程中产生的油气，通过密闭收集、储存和送入油罐汽车的罐内，运送到储油库集中回收变成汽油。 根据工程分析，改扩建后（安装了卸油油气回收系统和加油油气回收系统），加油站油气排放量为0.063t/a，与未安装卸油油气回收系统和加油油气回收系统相比较，项目区油气的排放量明显减少。由于项目地带空旷，周边大气扩散条件较好，油气挥发到大气中，经大气扩散和稀释后，对周围大气环境影响不大。加油站通过安装油气回收系统后，油气将得到有效回收，排放到大气中的污染物（非甲烷总烃）的量将大大减少, 有利于保护环境，对企业而言，可提高资源利用率，降低成本。 1、预测模式 根据HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则 大气环境》要求，本环评采用式SCREEN3模型估算项目建成后排放的污染物对周围环境的影响，估算模式为国家环境保护部工程评估中心环境质量模拟重点实验室提供。 2、估算模式参数设置 估算模式采用的污染源参数见表7-4所列。估算模式计算一次浓度的气象类型采用系统自动筛选。估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，此类气象条件在某个地区有可能发生，也有可能不发生。因此经估算模式计算出的最大地面浓度大于进一步预测模式的计算结果。 表7-4 面源污染源排污情况汇总表 污染源; 主要污染物; 排放高度（m）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 污染源强（t/a）. 无组织排放; 非甲烷总烃; 5; 50; 103; 0.063. 3、评价因子 根据HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则 大气环境》要求，通过筛选，该项目的主要评价因子为：非甲烷总烃。 4、估算模式计算结果输出 采用估算模式，项目排放的污染物下风向2500m范围内地面最大浓度值，结果列于下表。 表7-5 项目污染物排放下风向2.5km范围内最大落地浓度 序号; 距离(m); 非甲烷总烃最大落地浓度. 1; 5; 0.001356. 2; 100; 0.003439. 3; 200; 0.003629. 4; 249; 0.003793. 5; 300; 0.003697. 6; 400; 0.003207. 7; 500; 0.002661. 8; 600; 0.002195. 9; 700; 0.001826. 10; 800; 0.001549. 11; 900; 0.001331. 12; 1000; 0.001157. 13; 1100; 0.001019. 14; 1200; 0.0009055. 15; 1300; 0.0008111. 16; 1400; 0.000731. 17; 1500; 0.0006636. 18; 1600; 0.0006052. 19; 1700; 0.0005546. 20; 1800; 0.0005107. 21; 1900; 0.0004725. 22; 2000; 0.0004388. 23; 2100; 0.0004097. 24; 2200; 0.000384. 25; 2300; 0.0003609. 26; 2400; 0.0003402. 27; 2500; 0.0003214. 5、非甲烷总烃影响分析 项目运营期产生的特征因子非甲烷总烃目前没有相应的环境质量标准要求，根据查阅相关资料，国外仅有美国以防止光化学烟雾为出发点制定了非甲烷总烃的标准值，但由于光化学烟雾形成机理较为复杂，在1982年初废除了该标准，国内的相关标准如《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)均未对非甲烷总烃给出相应的标准限值。本项目非甲烷总烃标准值参照由中国环境科学出版的国家环境保护局科技标准司的《大气污染物综合排放标准详解》，第243-244 页，参照2mg/m3执行。 根据估算模式的估算结果，项目呈无组织排放的非甲烷总烃在下风向产生的最大落地浓度为0.003793mg/m3，没有超出2.0mg/m3的限值要求，且小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点），即4.0mg/m3。项目排放的非甲烷总烃通过空气稀释扩散后对项目区环境空气质量影响较小。 最大落地浓度均是在估算模式对若干气象条件预测筛选后的最大值，已考虑了污染最严重的情况，甚至有些最大值在当地气象情况下根本不可能发生，因此用估算模式的最大落地浓度来分析环境影响具有很高的可靠性，若在假设的极端情况下不会超标。 综上所述，项目非甲烷总烃无组织排放可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中非甲烷总烃4.0mg/m3标准要求，对周边环境影响较小。 6、大气环境防护距离 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008），采用大气环境防护距离标准计算程序计算无组织排放粉尘的大气环境防护距离，相关的计算结果及参数见下表7-6、7-7。 表7-6大气防护距离计算表 序号; 距离(m); 非甲烷总烃. 1; 防护距离(m); 0. 2; 最大值; 0.08%(90m). 3; 10; 0.04%. 4; 20; 0.04%. 5; 30; 0.05%. 6; 40; 0.06%. 7; 50; 0.06%. 8; 60; 0.07%. 9; 70; 0.07%. 10; 80; 0.08%. 11; 90; 0.08%. 12; 100; 0.08%. 13; 150; 0.06%. 14; 200; 0.04%. 15; 250; 0.03%. 16; 300; 0.02%. 17; 350; 0.02%. 18; 400; 0.01%. 19; 450; 0.01%. 20; 500; 0.01%. 21; 550; 0.01%. 22; 600; 0.01%. 23; 650; 0.01%. 24; 700; 0.01%. 25; 750; 0.01%. 26; 800; 0.00%. 表7-7 大气防护距离参数选取及汇总 污染物; 产生量（t/a）; 面源高度（m）; 面源宽度（m）; 面源长度（m）; 标准值（mg/m3）; 计算结果. 非甲烷总烃; 0.063; 5; 50; 103; 4; 无超标点. 由上表计算结果可以看出，非甲烷总烃污染源排放量很小，无超标点。故不设大气环境防护距离。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2008）规定的大气环境防护距离的确定方法，计算得到的非甲烷总烃无组织排放在厂区外未出现超标，因此不设大气环境防护距离。 - 对敏感目标的影响 项目区主导风向为西南风，距离项目下风向东北面50米处的回头客饭店、侧风向南面5米处的一栋居民楼为保护目标。经过预测，项目产生的非甲烷总烃在厂界能达到标准要求，并且项目南面处的居民楼楼层较低，且周边没有高大的建筑物，空气流通性较好，油气经空气稀释，对下风向及侧风向保护目标影响不大。 2）汽车尾气 项目运营期间进出加油站的车辆会排放少量的汽车尾气，呈无组织排放，通过自然扩散及绿化吸附后，对周围环境的影响不大。 3）生活垃圾、化粪池、公厕产生的恶臭 项目内设有一定数量的垃圾收集桶，垃圾收集、堆放过程中将产生难闻的异味，呈无组织排放，项目区内的垃圾收集桶应选用密闭式垃圾桶，并做到每日至少清理一次。通过加强对垃圾收集设施的管理，及时清运、自然扩散及绿化吸附后对周边环境影响不大。项目化粪池污泥在清运、拉运污泥时也会产生一定的恶臭，通过加强对垃圾收集设施的管理，及时清运、自然扩散及绿化吸附后对周边环境影响不大。项目区内设有一个公厕，公厕为水冲厕，公厕营运过程中会产生异味，公厕通过设置排风口，并且加强管理后对周围环境影响不大。 4）厨房油烟 本项目厨房使用的能源为电，属于清洁能源。本项目油烟产生量为5.094g/d，排放浓度为0.849mg/m3，低于《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放允许浓度2.0mg/m3的要求，所以本项目不需安装油烟净化设备；即项目区厨房油烟产生量较小，呈无组织排放。通过空气扩散及绿化吸附后对周边环境影较小。 5）备用发电机废气 备用发电机在使用过程中将会产生一定的废气，呈无组织排放，通过空气扩散及绿化吸附后对周围环境的影响较小。 综上所述，项目运营期产生的废气通过采取上述措施后，对周围环境的影响较小。 - 油气回收 为保证油气回收设备的正常运行，建设单位应注意以下几点： （1）卸油油气排放控制 1、应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于 200mm。 2、卸油和油气回收接口应安装 DN100mm 的截流阀、密封式快速接头和帽盖，现有加油站已采取卸油油气排放控制措施但接口尺寸不符的可采用变径连接。 3、连接软管应采用 DN100mm 的密封式快速接头与卸油车连接，卸油后连接软管内不能存留残油。 4、所有油气管线排放口应按 GB 50156 的要求设置压力/真空阀。 5、连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于 1%，管线直径不小于 DN50mm。 （2）储油油气排放控制 1、所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所联接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件都应保证在小于 750 Pa 时不漏气。 2、埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量，宜选择具有测漏功能的电子式液位测量系统。 3、应采用符合相关规定的溢油控制措施。 （3）加油油气排放控制 1、加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集。 2、油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于 1%。 3、新、改、扩建的加油站在油气管线覆土、地面硬化施工之前，应向管线内注入 10L 汽油并检测液阻。 4、加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油。 5、油气回收系统供应商应向有关设计、管理和使用单位提供技术评估报告、操作规程和其他相关技术资料。 为进一步减少挥发性有机物的排放量，建设单位应注意以下几点： 1、项目采用气相连通工艺，即把同一种油品的多个储罐的气相连接起来，使一个储罐收油时排出的气体为同时向外发油的另一个储罐所容纳。在油罐区采用气相连通的实践证明，可降低大呼吸损耗的85%； 2、在油罐顶安装呼吸阀挡板，对储罐的大小呼吸损耗可降低20%-30%； 3、采用密闭装车和加强油罐附属设备的维修、保持油罐的严密性、改进油罐操作管理； 4、对阻火器、液封油、机械呼吸阀瓣、消防泡沫玻璃室、量油孔，每年彻底检查两次，做到气密性符合要求； 5、尽可能使油罐装满到允许程度； 6、改进操作管理 为了减少项目油气对周围环境的影响，项目加油站在运营操作时注意以下几点： a.储油罐灌注及油罐车装卸损失： •对储油罐灌注采用浸没式储油罐装料，卸油管出油口距罐底高度小于200mm，可减少损失约90%； •项目对油罐车装卸过程加装密封性良好的油气回收系统，其回收率可达95%； •卸油后连接油管内不能存留残油； •采用符合相关规定的溢油控制措施。 b.储油罐大小呼吸损失： 改进操作管理。油罐的收发油操作，在条件允许的情况下，油罐应尽量在降温时收油，在发油后不久接着进油，因发油后罐内油气浓度较低，大呼吸损失较小。收油时，要尽量加大泵的流量使油品在收油过程中来不及大量蒸发而减少损耗；发油时则相反，应适当缓慢一些，以减缓罐内气体空间蒸汽浓度的下降，以免发油终了后出现回逆呼出损耗。 c.加油作业损失： •加油机作业跑冒滴漏损失的油气排放控制； •由于操作人员的不规范操作会导致油品损失，所以对操作人员的技术培训是必不可少的。 d.设施设备的完善及维护： •严格按规程管理加油站设施，定期检查、维护； •加强油罐附属设备的维修、保持油罐的严密性、改进油罐的操作管理，加强站内设备设施巡检工作，有问题及时解决； 通过采取以上措施，可以减少项目油气对大气环境的影响，使该项目在营运时油气回收系统处理装置排放的油气能够满足GB20952-2007《加油站大气污染物排放标准》中要求：≤25g/m3；在营运时场界无组织排放的油气能够满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中：周界外浓度最高点≤4.0 mg/m3，油气对外环境影响较小。 2、水环境影响分析 2.1地表水 1)废水产生及排放情况 本项目改扩建后用水量为293.425m³/a，废水产生量为222.74m³/a（其中，地面清洁废水为46.08m3/a，员工生活废水、厨房废水及冲厕废水共约176.66m3/a），项目采用化粪池处理后进入一体化污水处理站处理后回用，不外排，项目地面洒水降尘、加油区清洁用水以及绿化用水均采用一体化污水处理站出水，按项目中水用量最大约为0.82m3/d，按晴天数280天计，项目废水能够全部回用于场地洒水降尘和绿化，不外排。 2）废水排放去向 项目内原有1个容积约4m3的化粪池，1个容积约1m3的油水分离池，改扩建后设置一个容积约0.5m3隔油池和一套2m3/d一体化污水处理设施，项目内加油区地面清洁废水进入油水分离池处理后，进入一体化污水处理站处理；厨房废水经隔油池处理后，同员工的生活污水、冲厕废水一起进入化粪池处理后，再进入进入一体化污水处理站处理，回用于绿化及洒水降尘、地面清洁，不排入周边地表水体。 3）中水回用的可行性分析 本项目位于玉溪市新平县扬武镇G213国道旁，项目除加油区外还有超过300m2的非加油区。 项目经化粪池的废水量为176.66m3/a，0.484m3/d，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）的相关要求，化粪池总容积应满足废水停留时间12—24小时的要求，并做好防渗处理，化粪池宜建在便于机动车清掏的位置，因此，项目区化粪池的容积不小于1m3。本项目建设有1个容积约4m3的化粪池，可满足生活废水的处理需求。 项目设置1个处理规模为2.0m3的一体化污水处理设施，项目最大污水量约0.614m3/d，一体化污水处理设施能够满足污水处理的需要。同时为了保证雨水污水不外排，环评要求新建1个3.5m3中水池，用于收集连续7天降雨条件下污水站处理后的中水，待晴天回用于洒水降尘和绿化。 4）一体化污水设施达标的可行性分析 ①处理工艺建议 由于项目规划、可研资料未明确污水处理工艺，本环评参照相关资料，并根据项目区周边地区生活污水处理工艺运行的情况，向建设单位建议项目污水深度处理的工艺，并要求建设单位在下一步初步设计当中明确具体的合理可行的处理工艺进行建设。 污水回用的一般工艺为一级格栅沉淀调节，二级为生物接触氧化工艺，三级高效过滤系统（过滤）、消毒池进行消毒。具体工艺流程见图7-1。 污水调节池 格栅 生物接触氧化池 高效过滤 沉淀 清水池 回用 泵 泵 泵 消毒液 消毒池 图7-1 污水处理工艺流程图 ②处理工艺达标性分析 本环评污水工艺中的主要处理单元污染物去除效率主要类比昆明市住宅小区再生水处理站的运营及出水监测资料，标准值见下表： 表7-8 污水处理设备及进出水水质 单位：mg/L 中水; 项 目; CODCr; BOD5; SS; NH3-N; 总磷; 动植物油. 生物接触氧化法; 设计进水水质; 340; 227; 210; 29; 7; 70. 设计去除效率; 85%; 80%; 90%; 60%; 60%; 80%. 设计出水水质; 51; 45.4; 21; 11.6; 2.8; 14. 高效过滤; 设计去除效率; 60%; 89%; 70%; 60%; 84%; 70%. 设计出水水质; 20.4; 5.08; 6.3; 4.64; 0.44; 4.2. GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》绿化用水水质标准; —; 20; —; 20; —; —. GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》道路清扫用水水质标准; —; 15; —; 10; —; —. 项目要求; —; 6; 10; 5; 0.5; —. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可知，经生物接触氧化处理系统和高效过滤系统处理后，项目出水能够达到GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》中的绿化、道路清扫标准。 本项目再生水处理工艺为推荐工艺，在项目建设过程中，再生水处理站应委托有资质的单位进行设计和建设，其它工艺只要达到GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》中的绿化、道路清扫标准要求即可。 5）雨污分流沟 项目在两个加油区设置雨污分流沟，其中汽油加油区雨污分流沟长度约为60m，柴油加油区雨污分流沟约为60m。加油区内清洗废进入雨污分流沟后流入油水分离池处理后再进入一体化污水处理设施处理，处理后回用。 综上所述，项目加油区地面清洁废水进入油水分离池处理后排入一体化污水处理设施；经化粪池处理后的废水员工生活废水经化粪池处理后进入一体化污水处理设施，达到GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》中的绿化、道路清扫标准回用于场地洒水降尘和绿化，不会出现废水富余，排入周边地表水体的情况；因此项目产生的废水对周围环境的影响较小。 2.2地下水 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），加油站为Ⅱ类项目， 区域环境不敏感，该项目加油站应进行三级评价。 （1）区域水文地质 本项目位于新平县扬武镇镇区，位于大开门-扬武断裂，新构造运动强烈，地形切割大，储水构造多被破坏，不利于地下水的富集。地层以元古界和中生界为主，其中碎屑岩最发育。项目区地下水类型为碎屑岩类裂隙水，赋存水量较小。 （2）地下水补给、径流、排泄条件 区内孔隙水主要接受大气降水补给，孔隙水受地形地貌的控制，季节变化明显， 动态变化大，地下水运移途径短，由高水位处向低水位处运移成泉或以散流形式排泄， 直接或间接的对下伏岩溶水进行补给，地下水大致流向为由西南至东北。 （3）地下水开发利用情况 据调查，项目周边 1km 范围内无地下水出露点；项目区西侧、西南侧、南侧、东 南侧都属于松散岩类孔隙水水文地质单元，区域地下水水量赋存较大。 （4）地下水污染源调查 1）原有污染源调查 根据调查和资料收集，评价区内地下水污染源较少，一般来说，评价区主要以生活和农业垃圾污染为主，生活垃圾产生量较少，集中收集由环卫部门清运处置后影响较小；对于农业污染源来说，区内农作物使用农药、化肥量较多，对地下水水质有一定影响。主要以农药、化肥污染为主。 2）拟建项目 拟建项目地下水影响主要包括项目加油区地坪冲洗废水、职工及来往人员生活污水、储油罐及加油管道泄漏产生的油类物质、危险废物（油罐清油泥、油污分离池油污、含油消防砂等）等泄漏或浸渍。 （5）运营期废水对地下水环境的影响分析 项目建设方拟建容积为 4m3的化粪池一个，用于收集生活污水和卫生间废水。拟建设一个 1m3油水分离池，用于收集加油区地面冲洗废水，拟建一个 0.5m3隔油池收集处理厨房餐饮废水，经隔油池处理后的餐饮废水与其他生活污水和卫生间废水 一并排入化粪池，再进入2m3/d一体化污水处理设施处理，经一体化化污水处理设施处理后的废水达GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》中的绿化、道路清扫标准后回用于绿化和洒水降尘，不排入周边地表水体。 因此，项目废水正常处置情况下，对地下水影响较小。 项目运营期若发生污水下渗、油品泄漏，项目污水中含有 COD、BOD5、SS、NH3-N、 总磷、石油类、粪大肠菌群等多种污染因子，将会对地下水造成污染。地下水一旦遭 到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性。又由于这种 渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油 不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤 层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需 几十年甚至上百年的时间。同时，若地下水因项目事故泄漏造成污染，污染物随着地 下水流向及扩散，对地下水造成污染。 （6）地下水污染防治措施 为了防止项目废水及油品泄漏，建设单位须严格按照《汽车加油加气设计与施工规范》（GB50156-2012，2014 修订）及《云南省环境保护厅关于转发环境保护部办 公厅印发加油站地下水污染防治技术指南文件的通知》（云环通〔2017〕51 号）的要求采取防渗漏措施；具体如下： 1）项目区地面、隔油池、油水分离池、化粪池、污水管、储油罐、输油管线、油 罐池、地下水监测井等采用天然或人工材料构筑防渗，厚度相当于渗透系数 10-7 cm/s。 2）)油罐池采用防渗钢筋混凝土整体浇灌，防渗池内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层，防渗池内空间采用中性沙回填，渗透系数≤10-10cm/s，防渗池上部应采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施；一个隔池内的油罐不应多于两座，隔池内应设符合要求的检测立管。 3）采用双层储油罐，油罐埋地设置于油罐池内，油罐采取防渗、防漏、防腐等处理。 4）储罐区设置低液位报警液位监测系统，卸油时当油料达到油罐容量 90%时，高液位报警装置应被触动发出警示；当油料达到油罐容量 95%时，禁止继续向油罐内卸油。 4）加油站加油管道应采用双层管道。 5）在加油站内设置一眼地下水观测井，观测井滤水管长度和设置位置应覆盖水位变幅；观测员可以通过视觉、嗅觉直观的判断储油罐是否渗漏。地下水观测井位置在油罐区西南侧，设置 1 个地下水观测井，定期对地下水进行监测。 在采取上述措施后，能够有效防止本项目对周围水环境的影响。 3、固体废弃物影响分析 本项目产生固体废物主要为油渣、含油废砂及加油机产生的废弃滤芯、生活垃圾、化粪池污泥。其中油渣、含油废砂及加油机产生的废弃滤芯属于危险废物；生活垃圾和化粪池污泥属于一般固废。 1）危险固废 1、废矿物油渣及废清洗液 根据工程分析，项目每三年清洗一次油罐，产生的油渣及清洗废液由清洗单位带走处置，对周边环境影响较小。 2、油污、废油渣、含油废砂和废弃滤芯 根据工程分析，本项目产生含油废砂和废弃滤芯分别为0.1t/a、1.4kg/a，此外地面冲洗时油水分离池会产生油渣，此部分属于危险固废，经过收集桶收集后临时存放在危险废物暂存间内，并定期委托相关资质单位处理，对周边环境影响较小。 3、危险废物的存放要求 对于项目产生的危险废物，应严格按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》要求进行分类暂存，设置暂存间并委托有资质的单位定期进行清运处置。 表7-8 危险废物贮存容器要求对照表 标准要求; 本项目措施. 应当使用符合标准的容器盛装危险废物; 环评要求使用防腐蚀的木质制造的容器，建议为铁器、硬质塑料. 装载危险废物的容器和材质要满足相应的强度要求; 设计时要依据盛装的体积采用不同的强度. 装载危险废物的容器必须完好无损; 盛装危险废物的容器必须定期检查，试漏后方可重新使用. 装载危险废物的容器材质和衬里要与危险废物不相容（不相互反应）; 按标准要求设计. 液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并放有气孔的桶中; 按标准要求设计. 装载液体、半固体危险废物的容器必须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间; 按标准要求设计. 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签; 按标准要求设计. 总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器加入坚固的柜或箱中，柜或箱设多个直径不少于30mm的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，防漏裙脚或漏盘的材料要与危险废物相容; 本环评已作要求. 2）一般固废 项目区一般固废主要为生活垃圾和化粪池污泥，根据工程分析，项目产生的生活垃圾和化粪池污泥分别为4.38t/a、0.18t/a，产生的生活垃圾通过垃圾桶收集后委托环卫部门定期清运处理，产生的化粪池污泥委托环卫部门定期清掏处理。 - 根据本次改扩建环评踏勘，原有项目区内未按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001））及修改单（2013年 第36号）中的相关要求设置危险废弃物暂存场所。 环评提出，本次改扩建工程须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及修改单（2013年 第36号）中的相关规定设置危废暂存间，项目运营产生的危险废弃物（废消防沙、隔油池油泥）须暂存有危废暂存间内，定期交由有资质的单位回收处置，同时建立危废台账和转移联单制度。 危废暂存设施的设计及管理措施如下所示： a、危废暂存设施四面设置围挡，地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容。 b、危废暂存设施衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 c、危废暂存设施衬里材料与堆放危险废物相容。 d、危废暂存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 e、应当使用符合标准的容器盛装危险废物。 f、装载危险废物的容器必须完好无损。 以上措施满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单中相关要求，能避免危险废物交叉污染以及对外环境的影响。 综上所述，在采取了本环评提出的各种措施后，项目产生的各项固体废物对周边环境影响不大。 4、声环境影响分析 1）噪声源情况 项目运营期间无大的噪声源，产生的噪声主要是进出加油站的车辆产生的噪声及加油机、备用发电机产生的噪声。由于设备少、功率较小，根据现状的实际调查，本项目的主要噪声源均布置于加油站中央的加油区。加油机在运转时发出的设备噪声40～50dB(A)；进出车辆产生的噪声，噪声值约为55～70dB(A)；备用发电机产生的噪声，噪声值约为70～80dB(A)，故本项目噪声源强在40～80dB（A）之间，本报告根据点源噪声预测公式对项目的噪声叠加和衰减情况进行预测，主要噪声源强见下表。 表7-9 主要噪声源强表 项目名称; 主要产噪设备; 噪声值（dB）; 降噪措施; 降噪后的源强. 汽车噪声; 车辆; 55～70; —; 55～70. 加油机; 加油机; 40～50; —; 40～50. 备用发电机; 柴油发电机; 70～80; 备用发电机房（墙壁隔声效果按10dB(A)计）; 55～65. 2）噪声预测模式 项目加油区设备、发电机房备用发电机运行时产生的噪声，预测计算中，采用点声源等距离衰减预测模型，预测计算中主要公式如下： ①叠加公式为： 式中：Lp——预测点上的噪声预测值〔dB(A)〕； Li——各声源声级传播至预测点的噪声值或预测点的现状监测值〔dB(A)〕； n——噪声级迭加的个数。 ②选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的无指向性点声源在自由声场中的几何发散衰减模式： LA(r)=LA(r0) -20lg(r/r0)-△L 式中：LA(r)---距声源r米处受声点的A声级； LA(r0)----参考点声源强度； r-----预测受声点与源之间的距离（m）； r0-----参考点与源之间的距离（m）。 △L ---其它各种因素引起的衰减因素（包括声屏障、遮挡物和空气吸收、地面效应以及附加声级衰减包括通过工业场所、房屋群的衰减等引起的衰减量） 影响△L取值的因素很多，主要考虑墙壁隔声，建筑物反射等影响，一般墙壁隔声的△L在10～20dB(A)。本项目运营期备用发电机设置于发电机房内，隔声效果按15dB(A)考虑。 3）噪声预测结果与分析 项目厂房为砖混结构，通过查阅相关资料，墙体隔声取值为15dB，项目设备均设于站房内，有墙体隔声作用。项目假设在所有设备同时运营的情况下进行预测。项目主要机械设备到厂界的距离见表7-10，噪声值预测结果及标准值见表7-11。 表7-10 项目噪声源到各厂界的距离 序号; 机械名称; 多台设备 噪声源强; 到厂界的距离（m）. 东; 南; 西; 北. 1; 加油机; 56; 13; 34; 18; 6. 2; 备用发电机; 65; 6; 20; 36; 26. 表7-11 声值预测结果及标准［dB(A)］ 预测点; 预测值; 昼间标准; 预测结果; 夜间标准; 预测结果. 厂区西界; 35.7; 60; 达标; 50; 达标. 厂区南界; 38.9; 60; 达标; 50; 达标. 厂区东界; 49.4; 70; 达标; 55; 达标. 厂区北界; 41.9; 60; 达标; 50; 达标. 由上表可以看出，新平县扬武信誉加油站在运行期间，东、南、西三个厂界噪声均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，东面厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类区标准。 4）车辆噪声 进出站加油的车辆行程较短，通过在项目区显眼处张贴限速、禁止鸣笛的标志后，车辆噪声对周围环境影响不大。 综上所述，项目厂界四周的噪声预测值已达标排放，而环境保护目标距离项目厂界有一定的距离，且项目所在位置紧邻G213国道，影响周边主要保护目标的是道路交通噪声，故本项目噪声对保护目标的影响均较小。 5、环境风险分析 （1）风险识别 1）物质危险性识别 项目为加油站，其环境风险本身具有不确定性，主要是加油站可能发生的泄漏、爆炸、火灾等风险，主要起因是管线及储油罐缺陷、焊缝开裂、基础工程不合格、管道腐蚀、违规操作、自然灾害等。如上述事故发生，则会产生破坏建筑物、危及人身安全、污染周围空气等影响。本项目生产过程中的主要物料、中间产品、最终产品等按物质危险性、毒理指标和毒性等级分析，并考虑其燃烧爆炸性，建设项目主要的危险物质识别见下表。 表7-12 物质危险性标准 物质 类别; 等级; LD50 (大鼠经口) mg/kg; LD50 (大鼠经皮)mg/kg; LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L. 有 毒 物 质; 1; <5; <1; <0.01. 2; 5<LD50<25; 10<LD50<50; 0．1<LC50<0.5. 3; 25<LD50<200; 50<LD50<400; 0．5<LC50<2. 易 燃 物 质; 1; 可燃气体，在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质. 2; 易燃液体，闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质. 3; 可燃液体，闪点低于55℃，一定压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质. 爆炸性物质; 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质. 注：（1）有毒物质判定标准序号为1、2的物质，属于剧毒物质；符合有毒物质判定标准序号3的属于一般毒物。 （2）凡符合表中易燃物质和爆炸性物质标准的物质，均视为火灾、爆炸危险物质。 表7-13 汽油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述. 危险性类别：; 第3.1类低闪点 易燃液体; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮肤吸收。; 有害燃烧产物：; 一氧化碳 二氧化碳. 健康危害：; 主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，神经病，皮肤损害。. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分 理化特性. 外观及性状：; 无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。. 熔点（℃）：; <-60; 相对密度（水＝1）; 0.70～0.79. 闪点（℃）：; -50; 相对密度（空气=1）; 3.5. 引燃温度（℃）：; 415～530; 爆炸上限％（V/V）：; 6.0. 沸点（℃）：; 40～200; 爆炸下限％（V/V）：; 1.3. 溶解性：; 不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。. 主要用途：; 主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热。. 禁配物：; 强氧化剂; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳。. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性：; LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油） LC50 103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油）. 急性中毒：; 高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。. 慢性中毒：; 神经衰弱综合症，神经病，皮肤损害。. 刺激性：; 人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。. 最高容许浓度; 300mg/m3. 表7-14 柴油的理化性质和危险特性 第一部分 危险性概述. 危险性类别：; 第3.3类高闪点 易燃液体; 燃爆危险：; 易燃. 侵入途径：; 吸入、食入、经皮吸收; 有害燃烧产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 环境危害：; 该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。. 第二部分 理化特性. 外观及性状：; 稍有粘性的棕色液体。; 主要用途：; 用作柴油机的燃料等。. 闪点（℃）：; 45～55℃; 相对密度（水＝1）：; 0.81～0.9. 沸点（℃）：; 200～350℃; 爆炸上限％（V/V）：; 4.5. 自然点（℃）：; 257; 爆炸下限％（V/V）：; 1.5. 溶解性：; 不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。. 第三部分 稳定性及化学活性. 稳定性：; 稳定; 避免接触的条件：; 明火、高热. 禁配物：; 强氧化剂、卤素; 聚合危害：; 不聚合. 分解产物：; 一氧化碳、二氧化碳. 第四部分 毒理学资料. 急性毒性：; LD50 LC50. 急性中毒：; 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。. 慢性中毒：; 柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。. 刺激性：; 具有刺激作用. 最高容许浓度; 目前无标准. 2）重大危险源辨识 本项目生产过程中涉及到的化学药品主要为汽油、柴油。该加油站改扩建后有2个92#汽油罐总容积60m3、1个0#柴油罐50m3，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009），汽油贮存区的临界量为200t，柴油贮存区的临界量为5000t。本项目汽油和柴油的最大储存量分别为60m3（45t）、50m3（42.5t），45/200+42.5/5000=0.2335＜1，则本项目加油站油罐区不属于重大危险源，具体见下表7-15。 表7-15 重大危险源识别表 物质名称; 临界量（t）; 实际量（t）; 重大危险源; 备注. 生产场所; 贮存区; 生产场所; 贮存区. 汽油; /; 200; /; 45; 否; 汽油密度取0.75. 柴油; /; 5000; /; 42.5; 否; 柴油密度取0.85. 因此，项目生产过程中涉及到的危险品不存在重大危险源。 3）生产过程潜在危险性识别 1、加油岛（加油场地及加油机） a.加油岛为各种机动车辆加油的场所。由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障等原因，容易引发火灾爆炸事故。 b.违章用油枪往塑料桶(瓶)加油，汽油在塑料桶内流动摩擦产生静电聚集，当静电压和桶内的油蒸气达到一定值时，就会引发爆炸。 c.出入站车辆速度过快、驾驶员违章肇事，碰破加油机输油管道或进入油罐区压破储油罐产生泄漏。 2、站房(包括营业室、值班室等) 如有油气窜入站房，遇到明火，值班人员烧水、热饭和随意吸烟、乱扔烟头余烬等，会招致火灾或爆炸。 3、油罐及管道 在加油站的各类事故中，油罐和管道发生的事故占很大比例。如地面水进入地下油罐，使油品溢出；地下管沟未填实，使油气窜入，遇明火爆炸；地下油罐注油过量溢出；卸油时油气外逸遇明火引爆；油罐、卸油接管等处接地不良，通气管遇雷击或静电闪火引燃引爆。 4、装卸油作业 加油车不熄火，送油车静电没有消散，油罐车卸油连通软管导静电性能差，防静电装置失去作用、安装使用非防爆电器；雷雨天往油罐卸油或往汽车车箱加油速度过快，加油操作失误；驾驶员身上带静电自己加油；密闭卸油接口处漏油；对明火源管理不严等，都会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。 5、防雷装置 加油站按规定安装防雷装置，并定期检测。 （2）事故源项分析 1）最大可信事故 在石油贮运系统中，国内建国至90年代初，出现损失较大事故1563例，按事故后果分布列于下表7-16： 表7-16 石油贮运事故分布表 事故所在范围; 事故后果分类％. 火灾 爆炸; 跑冒 滴漏; 混油 事故; 设备 损坏; 行车 交通; 停工 停产; 人身 伤亡. 成品油储运; 30.8; 37.4; 22; 9.8; 0; 0; 0. 结合风险识别，最大可信事故为成品油的跑、冒、滴、漏，并随之可能引起火灾、爆炸事故。 项目属石化行业，石化储运系统存在较大潜在火灾爆炸事故风险。根据对同类石化企业调查，表明在最近十年内发生的各类污染事故中，以设备管道泄漏为多，占事故总数的52%；因人为操作不当等人为因素造成的事故占21%；污染处理系统故障造成的事故占15%；其他占12%。 此外，据储罐事故分析报道。储存系统发生火灾爆炸等重大事故概率小于万分之一，并随着近年来防灾技术水平的提高，呈下降趋势。 2）风险事故类型 加油站的功能主要是对各种成品油进行储存及加油，工艺流程主要分为汽车卸油、储存、发油。根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本加油站主要事故类型可以分为火灾与爆炸、泄露溢出了两大类。 1、加油站若要发生火灾及爆炸，须具备下列条件：①油类泄露或油气蒸发；②有足够的空气助燃，油气混合达到燃烧浓度；③现场有明火。根据调查，我国北京地区至今已经建立800多个油罐，从未发生过油罐着火和爆炸事故。根据全国统计，储油罐火灾及爆炸事故发生概率远低于3.1×10-5次/年。此外，据储罐事故分析报道。储存系数发生火灾爆炸等重大事故概率小于万分之一，并随着近年来防灾技术水平的提高，呈下降趋势。 2、储油罐可能发生溢出的原因如下：①油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；②在为储油罐加油过程中由于存在气障气阻；③加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油溢出等。储油罐可能发生泄露的原因如下：①输油管道腐蚀；②收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄露；③施工破坏输油管道；④各个管道接口不严，导致跑、冒、漏、滴现象发生等原因。 从前面两种事故分析来看，第一类事故出现的频率较低，但其危害性较大，一旦出现瞬间即可完成，并且很难进行补救和应急，其后果十分严重。本加油站采用卧式钢罐埋地设置，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156-2012）。采用卧式油罐埋地设置比较安全。从国内外的有关资料统计来看，油罐地埋设置、发生几率很小。即使油罐发生着火，也容易扑救。 第二类事故发生的频率相对第一类事故要高一些，其发生带有明显的随机性和偶然性。这类事故的出现对环境的影响将会持续一定的时间，带来的后果也较为严重。本项目输油管与油罐按照有关规范进行施工设计，并采取了有效的检测渗漏的设施，只要加强管理，按照行业操作规范作业，产生该类事故几率很小。 （3）环境风险简要分析 1）油库及加油站着火或爆炸对环境的影响分析 汽油和柴油燃烧、爆炸产生污染物主要为CO和CO2，两种物质均不溶于水。项目站内布设灭火器为干粉灭火器、消防沙等。项目利用东面偏低的利于收集废水的地势及该位置为闲置空地便于设置事故应急水池的条件，已于配电室东北面修建了一个容积为10m3的事故应急水池，一旦出现火灾用事故应急水池来收集灭火产生的消防废水，以防止消防废水直接进入周边地表水体，该消防废水经收集后，经油水分离池处理达标后排入G213国道旁排水沟。爆炸事故后对周围水环境影响不大； 根据项目实际情况，项目所在地离市区较远，周边居民区和办公区较少。经营单位应把储油设施的防爆防火工作放在首位，按消防法规规定落实各项防火措施和制度，确保油库和油站不发生火险。 2）储油罐事故泄漏对环境的影响分析 1、对大气环境的污染 根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度的重要因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子的平均重度。 本项目采取地埋式储油罐工艺，环评要求项目加强防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，可及时发现油罐渗漏，使油品渗漏量较小，加之由于受储油罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的成品油将积聚在储油区。储油区采取覆土和密闭等措施，这样油品将通过储油区通气管及入孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。 2、对地表水的污染 泄露或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将导致地表河流的景观破坏，产生严重刺鼻气味，其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成油膜与水隔离，致使水中溶解氧降低，逐渐形成死水，导致水中生物死亡；再次，成品油的主要成分是C4—C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃有机物，一旦进入水环境，可生化性比较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复时间长。 项目所在区域主要地表水为G213国道旁排水沟，项目距该河流10m，项目储油罐及储油区设置防渗坑并采用双层油罐等措施后，对G213国道旁排水沟影响较小。 3、土壤和地下水影响分析 加油站对土壤和地下水的主要影响来自储油罐和加油管线，储油罐和加油管线的泄漏或渗漏对土壤和地下水的污染较为严重，由于这种渗漏可穿越较厚的土壤层，使土壤层中吸附大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，还会使得土壤结构发生变化，造成土壤性质的改变。本加油站对油罐区采取防渗措施，设置防渗坑并采用双层油罐等措施后，有效的避免储油罐发生泄漏事故，防止油罐对土壤和地下水的污染。 4、衍生的环境影响分析 环境风险事故发生以后，在对事件进行处置过程中会对衍生其他的环境影响，主要包括以下几个方面：①灭火过程中产生的含有消防沙属于危险废物，应妥善收集后暂存于危险废物暂存间，交由有资质的单位进行清运处置；②火灾或爆炸发生灭火后的地面清洗废水经收集后，经油水分离池处理后最终排入市政污水管网。通过采取上述措施减少环境风险事故发生后衍生的环境影响。 综上所述，只要企业严格按照相关规范进行操作，加强对项目区的安全管理，项目的风险性是可控的。 （4）风险防范措施 1、加油站站房及罩棚立柱上设置“严禁烟火”、“停车熄火”、“限速行驶”等安全警示标志，油站内各爆炸危险区域设有安全警示标志，配电房内设有警示标志。 2、项目严格遵守《汽车加油加气站设计与施工规范GB50156-2012》中的相关规定，配备相应的消防设备。 3、加强职工的安全教育，提高安全素质，严格执行作业规程，严禁无证上岗，严禁违章作业。 4、在油罐区内设置了观测检查井。 5、定期检查设备、管道及储油罐，发现泄露隐患，立即停产维修。 6、项目油罐区采用防渗钢筋混凝土整体浇注，并符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108的有关规定。 7、油罐区内采用了中性沙回填。 8、定期对防雷装置的检测。 （5）应急预案 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。事故救援计划应包括以下内容：①应急救援系统的建立和组成；②应急救援计划的制定；③应急培训和演习；④应急救援行动；⑤现场清除与净化；⑥系统的恢复和善后处理。 事故应急预案应包括以下几个方面：①停电；②易燃易爆物料（大量）泄漏；③发生火灾；④发生爆炸；⑤发生人员中毒；⑥发生人员化学烧伤；⑦生产操作出现严重触电、高温烫伤和严重机械伤害；⑧生产操作控制出现异常情况；⑨特殊气象条件和自然火灾。 根据本环境风险分析的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见下表，供项目决策人参考。 表7-17 突发事故应急预案纲要 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 2; 应急计划区; 本预案适用于新平县扬武信誉加油站加油区、油罐区等。. 3; 应急组织机构、人员; 企业：成立加油站应急指挥小组，由油站经理担任组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 现场应急指挥部：当现场指挥丧失指挥职能时，新平县扬武信誉加油站应急指挥中心应立即指挥或现场最高领导接替。 专家组：根据应急工作的实际需要，新平县扬武信誉加油站应急指挥中心可请求委派有关专家，前往应急现场指导应急处理工作。. 4; 预案分级响应条件; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 5; 应急救援保障; 生产装置和罐区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防油品外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材。. 6; 报警、通讯联络方式; 应急状态下的报警通讯方式为电话报告，发现重大化学事故者应立即向公司调度室报警，公司调度室接到报警后，迅速向各救援队（包括通讯队、治安队、消防队、医疗队、抢修队、侦检抢救队、后勤队等）报警，通知各有关单位采取紧急措施，防止事故扩大，通知事故车间迅速查明事故原因，并将情况通知指挥部，治安队接到报警后，根据可能引起急性中毒和爆炸的浓度范围设置警戒线，封锁有关道路，制止无关人员进入，指挥各种抢救车辆，有秩序进入抢救区域，安排好群众疏散路线，必要时关闭出入口，禁止无关人员入内围观。. 7; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 8; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄泥物，降低危害；相应的设施器材配备； 临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。. 9; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案； 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。. 10; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复生产措施； 临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。. 11; 应急培训计划; 应急计划制定后，应定时对员工进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对员工进行安全卫生教育。. 12; 公众教育和信息; 对加油区临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。. 由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。本项目在建成投入运营后将制定环境事故应急预案，通过进一步加强环境管理，可以把本项目存在的环境风险降低至可接受的程度。 （6）、汽油、柴油储存、运输的技术要求措施 1）储存要求 汽油、柴油应储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存区内的照明、通风等设施应采用防爆型。要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超过3m/s)，且有接地装置，防止静电积聚。 2）运输技术要求 汽油、柴油运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽(罐)车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 三、产业政策符合性及厂址合理性分析 1、产业政策符合性 本项目属于加油站建设项目，根据《产业结构调整指导目录(2011年本)（2013修正）》，本项目不属于限制类和淘汰类项目，项目的建设符合现行国家产业政策。 2、防火距离分析 站内厨房使用电能，备用发电机至于备用发电机房内，备用发电机排气管按要求安装阻火器，站内无散发火花的地点。 根据《汽车加油加气设计与施工规范》（GB50156-2012）规定，对三级加油站防火距离作出相关要求，详见表7-18、7-19。 表7-18 汽油设备与站外建（构）筑物的安全距离标准（单位:m） 站外建（构）筑物; 站内汽油设备. 埋地油罐; 加油机、通气管管口. 三级站; /. 有油气回收系统; 有油气回收系统. 重要公共建筑物; 35; 35. 明火地点和散发火花地点; 12.5; 12.5. 民用建筑物保护类别; 一类保护物; 11; 11. 二类保护物; 8.5; 8.5. 三类保护物; 7; 7. 甲、乙类物品生产厂房，库房和甲、乙类液体储罐。; 12.5; 12.5. 甲、乙、戊类物品生产厂房，库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3埋地甲乙类液体储罐。; 10.5; 10.5. 室外变配电站; 12.5; 12.5. 铁路; 15.5; 15.5. 城市道路; 快速路、主干路; 5.5; 5. 次干路、支路; 5; 5. 架空通信线和通信发射塔; 5; 5. 架空电力线路; 无绝缘层; 6.5; 6.5. 有绝缘层; 5; 5. 表7-19 柴油设备与站外建（构）筑物的安全距离（m） 站外建（构）筑物; 站内柴油设备. 埋地油罐（三级站）; 加油机、通气管管口. 重要公共建筑物; 25; 25. 明火地点和散发火花地点; 10; 10. 民用建筑物保护类别; 一类保护物; 6; 6. 二类保护物; 6; 6. 三类保护物; 6; 6. 甲、乙类物品生产厂房，库房和甲、乙类液体储罐。; 9; 9. 甲、乙、戊类物品生产厂房，库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3埋地甲乙类液体储罐。; 9; 9. 室外变配电站; 15; 15. 铁路; 15; 15. 城市道路; 快速路、主干路; 3; 3. 次干路、支路; 3; 3. 架空通信线和通信发射塔; 5; 5. 架空电力线路; 无绝缘层; 6.5; 6.5. 有绝缘层; 5; 5. 从项目的建设规模分析，本项目按规模为三级加油站，本工程原有二次油气回收系统一套，本项目汽油设备与站外建（构）安全距离按有油气回收系统分析。项目区周边建（构）筑物包括：项目区南面5m处的一处居民楼，属于三类建筑、55米处的南北顺酒店，属于二类建筑；东面25米处的伙食团饭店、属于二类建筑；同时，项目东侧紧邻G213国道，本项目安全预评价报告中对上述站外建构筑物的安全距离分析如下： （1）南面的一处居民楼距项目区埋地汽油油罐8m（《汽车加油加气设计与施工规范》GB50156-2012<以下简称“规范”>中要求7m），距埋地柴油罐11m（“规范”中要求6m），距柴油罐通气管15m（“规范”中要求6m），距汽油罐通气管13m（“规范”中要求7m），距汽油加油机10m（“规范”中要求汽油7m），距柴油加油机15m（“规范”中要求柴油6m）。均满足《汽车加油加气设计与施工规范》（GB50156-2012）中汽油设备、柴油设备与站外建（构）筑物的安全距离的要求。 （2）南面的南北顺酒店距项目区埋地汽油油罐55m（《汽车加油加气设计与施工规范》GB50156-2012<以下简称“规范”>中要求8.5m），距埋地柴油罐61m（“规范”中要求6m），距柴油罐通气管67m（“规范”中要求6m），距汽油罐通气管58m（“规范”中要求8.5m），距加油机60m（“规范”中要求汽油8.5m，柴油6m）。均满足《汽车加油加气设计与施工规范》（GB50156-2012）中汽油设备、柴油设备与站外建（构）筑物的安全距离的要求。 （3）东面的伙食团饭店距项目区埋地汽油油罐25m（《汽车加油加气设计与施工规范》GB50156-2012<以下简称“规范”>中要求8.5m），距埋地柴油罐26m（“规范”中要求6m），距柴油罐通气管24m（“规范”中要求6m），距汽油罐通气管23m（“规范”中要求8.5m），距加油机24m（“规范”中要求汽油8.5m，柴油6m）。均满足《汽车加油加气设计与施工规范》（GB50156-2012）中汽油设备、柴油设备与站外建（构）筑物的安全距离的要求。 （4）东面G213国道边界线距项目区埋地汽油油罐15m（《汽车加油加气设计与施工规范》GB50156-2012<以下简称“规范”>中要求5.5m），距埋地柴油罐16m（“规范”中要求3m），距汽油罐通气管13m（“规范”中要求5m），距柴油罐通气管14.5m（“规范”中要求3m），距加油机14m（“规范”中要求汽油5m，柴油3m）。均满足《汽车加油加气设计与施工规范》（GB50156-2012）中汽油设备、柴油设备与站外建（构）筑物的安全距离的要求。 综上，项目周边50m安全距离内无密集居民区、军政机关、学校及车站码头等，站外建（构）筑物均满足《汽车加油加气设计与施工规范》（GB50156-2012）中汽油设备、柴油设备与站外建（构）筑物的安全距离的要求。 3、平面布置合理性分析 项目入口位于东侧；加油区布置于东侧靠近中部；站房位于北角；改扩建前油罐区布置于西北侧，改扩建后油罐区布置于西侧，紧挨加油区；站房（综合用楼）为1层建筑，布置营业用房、监控室等；加油区东侧紧邻G213国道。项目区改扩建前后平面布置见图2、3。 该加油站在总平面布置时，按工艺要求及火灾危险性大小进行功能分区布置；站内分为加油区、油管区、站房及辅助用房等；各功能区之间采用道路相隔，各建、构筑物之问有足够的防火间距，满足规范及加油站设备安装、检修及消防安全的要求。油罐区与周边村民房距离满足GB 50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》相关要求。 表7-20 本项目总平面布置与设计规范对比情况 序号; 标准要求; 本项目实际情况; 符合情况. 1; 单车道宽度≥4m，双车道宽度≥6m; 双车道宽7m; 符合. 2; 车辆入口、出口道路分开设置; 车辆入口、出口道路分开设置; 符合. 3; 站内停车厂和道路路面不应采用沥青路面; 水泥路面; 符合. 4; 加油岛场地宜设罩棚，有效高度≥4.5m; 6m; 符合. 5; 加油站工艺设备与站外建(构)筑物之间，宜设置高度不低于2.2m 的不燃烧体实体围墙; 加油站加油区外围设有高度高于2.2m的砖墙; 符合. 6; 加抽作业区内，不得有明火地点或散发火花地点; 加抽作业区内无明火地点或散发火花地点; 符合. 由上表可以看出本项目总图布置指标均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中的要求，项目区整体布置便于交通运输，为加油站中储油的运输和自用车的加油提供了便利。平面布置充分利用地势，做到了场内功能分区清楚，相隔有序。项目加油区与保护目标保留了较大的距离，项目设计中，供水、供电、便民服务设施等按照加油加气站设计与施工规范要求进行合理布局，整个加油站功能分区明确、布局紧凑、使用方便，总体平面布置基本合理，同时拟建危废处理设施距离加油区、油罐区和办公区有一定的距离，不在高压输电线路防护区，基本符合危废收集设施选址要求。 四、竣工验收一览表 本项目“三同时”污染防治设施措施详见表7-21。 表7-21项目“三同时”验收内容一览表 类别; 污染源; 污染物; 环保设施、措施; 效 果. 废气; 储油罐 加油机; 非甲烷总烃; 加装1套油气排放处理装置，为二次油气回收系统，主要用于处理项目运营过程中储油罐（其中，92#汽油储油罐2个、0#柴油储油罐1个）和加油机（其中，92#汽油加油机2台）产生的油气。; 处理装置的油气排放质量浓度达到《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中的相关规定，即处理装置的油气排放浓度应≤25g/m3，排放口距离地面≥4m；达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，即周界外浓度最高点≤4.0mg/m3。. 废水; 生活污水 生产废水; COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、石油类; 项目建设1个容积为1m3的油水分离池，用于地面清洁废水预处理；1个容积为4m3的化粪池； 1个容积约0.5m3的隔油池，用于处理厨房废水；所有废水进入2m3/d一体化污水处理设施处理后回用于绿化和洒水降尘。项目加油区设置雨污分流沟，并接入到油水分离池。油罐设置为双层罐，并新建防渗坑。; 项目内加油区地面清洁废水进入油水分离池处理后再进入一体化污水处理设施；厨房废水经隔油池处理后，同员工的生活污水、冲厕废水一起进入化粪池处理；所有废水进入2m3/d一体化污水处理设施处理后达GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》中的绿化、道路清扫标准后回用于绿化和洒水降尘，不排入周边地表水体。. 噪声; 设备、车辆; 噪声; 在项目区内设置“禁鸣”、“限速”标志、选用低噪声设备、种植绿化带; 达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348－2008）2、4类标准. 固 体 废 物; 储油罐; 油渣、清洗废液; 由清洗公司带走处置; 100%处置. 隔油池; 油污; 委托有资质单位定期清理. 项目区; 含油废砂; 分类收集后暂存于项目危废收集间内，统一交由有资质的单位处理. 加油机; 废弃滤芯. 油水分离池; 油渣. 员工及顾客; 生活垃圾; 统一收集后委托环卫部门定期清运. 环境管理; 1、加强环保设备设施的日常维护及监控工作。 2、加强环保设施的维护检修，保障环保设施的处理效率。 3、建立、健全环保规章制度。. 其它; 绿化面积20m2. 五、监理计划 监理内容见表7-22。 表7-22 项目环境监理措施一览表 分类; 项目; 监理内容; 要求; 检查时间. 水环境; 1、施工泥浆水以及养护和清洗水; 设置贮水沉淀池，经沉淀处理后进行回用; 禁止直接排入周围水体; 定期检查. 2、生活污水; 厨房配备隔油池，配备泔水桶; 禁止直接排入周围水体; 适时监督. 空气环境; 1、混凝土拌和; 拌和厂安装除尘装置，施工人员配发口罩，大风天气暂停工作。; 适时监督. 2、施工场地; 配备洒水设备，洒水降尘; 定期检查. 噪声; 1、建设及运输; 施工期间，禁止在过居民区夜间鸣放喇叭。; 满足GB12523-2011要求; 适时监督. 2、项目施工区; 禁止夜间大型机械施工; 定期检查. 固体废物处置; 1、建筑垃圾处理; 设置临时堆场，按当地卫部门要求及时处置。; 定期检查. 2、生活垃圾处置; 在生活营地修建垃圾收集点。; 定期检查.

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源（编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 汽车、施工机械尾气 | 烟尘、NO2、CO及CHx | 使用经检审合格和工况稳定的施工机械及运输车辆，尾气经大气稀释扩散。 | 无组织排放颗粒物周界最大浓度≤1.0mg/m3。对周围环境无明显影响，不改变区域大气环境质量现状 |  |
|  |  | 扬尘 | 无组织排放 | ①施工场地洒水降尘，定期对路面进行清扫；②车辆进出装卸场地时应用水将轮胎冲洗并限速行驶；③物料运输采用密闭运输；④采用挡墙或挡板减少扬尘；⑤使用商品混凝土，不在场内拌合。 |  |  |
|  | 营运期 | 储油罐 加油区 | 油气（主要成分：非甲烷总烃） | 项目运营过程中产生的非甲烷总烃经油气回收装置处理后由高4m排气筒排放 | 无组织废气排放监控浓度限值达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求，即周界外浓度最高点≤4.0mg/m3；储油、加油油气排放达到《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007) 中的相关规定，即处理装置的油气排放浓度应≤25g/m3，排放口距离地面≥4m。 |  |
|  |  | 垃圾收集设施、化粪池、公厕 | 异味 | 加强设施管理，及时清运，空气扩散及绿化吸附 | 产生量小，对周围环境空气影响较小 |  |
|  |  | 进出车辆 | 尾气 | 自然扩散及绿化吸附 |  |  |
|  |  | 备用发电机 | 废气 |  |  |  |
|  |  | 厨房油烟 | 油烟 | 合理布局 |  |  |
| 废水 | 施工期 | 施工废水 | SS、pH | 临时废水收集池沉淀处理 | 回用于对水质要求不高的施工用水，工地洒水降尘 |  |
|  | 营运期 | 生活污水、厨房废水、冲厕废水、加油区地面清洁废水及雨水 | 废水 | 项目内设雨污分流沟，雨水收集后排入G213国道旁排水沟内，加油区地面清洁废水进入油水分离池处理后，排入G213国道旁排水沟；厨房废水经隔油池处理后，同员工的生活污水、冲厕废水一起进入化粪池处理；所有废水进入2m3/d一体化污水处理设施处理后达GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》中的绿化、道路清扫标准后回用于绿化和洒水降尘，不排入周边地表水体。 |  |  |
| 固体废物 | 施工期 | 废弃堆土、砖瓦、混凝土块、包装材料等 | 建筑垃圾 | 集中处理，分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收利用的委托具有相关资质的渣土公司清运处理 |  | 处置率100% |
|  |  | 原有92#、0#油罐 | 汽油、柴油 | 委托具有相关危废处理资质的公司处置 |  | 处置率100% |
|  | 营运期 | 员工及顾客 | 生活垃圾 | 统一收集后委托环卫部门定期清运 |  | 100%处置 |
|  |  | 储油罐 | 油渣、清洗废液 | 由清运公司带走处置 |  |  |
|  |  | 隔油池 | 油污 | 委托有资质单位定期清理 |  |  |
|  |  | 项目区 | 含油废砂 | 统一收集后暂存于危废收集间内，统一交由有资质的单位处理 |  |  |
|  |  | 加油机 | 废弃滤芯 |  |  |  |
|  |  | 油水分离池 | 油渣 |  |  |  |
| 噪声 | 施工期 | 施工机械 | 噪声 | ①采用弹簧减震、橡胶减震、阻尼减震降噪。②设置围挡隔音降噪③运输车辆低速、禁鸣。④夜间（22:00-6:00），昼间（12:00-14:00）禁止施工。 |  | 达到（GB12523-2011）《建筑施工场界环境噪声排放标准》 |
|  | 营运期 | 设备及来往车辆噪声 |  | 在项目区内设置“禁鸣”、“限速”标志、选用低噪声设备、种植绿化带 |  | 采取措施后可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2、4类标准 |
| 其 他 | 生态保护措施及预期效果： 为减轻本项目建设对生态环境的影响，应注意以下几点： 1、做好水土流失的预防工作，尽量减少施工过程中造成的人为水土流失，特别是要防止对工程征地范围以外水土资源的破坏。 2、工程建设引起的水土流失区域除永久建筑物占地外均须治理，治理度须达95％以上，水土流失控制率在95％以上。 3、保持排水系统畅通，以防暴雨期间路面雨污水径流集中，造成淤泥直排地表水。 4、工程完工后，还要及时植树绿化，将水土流失的影响减小至最低程度。 5、建设单位应采取有效的防治措施对生产过程中产生的各种污染物进行治理，尽量减少对周围带来的不良影响，同时加强厂区的绿化工程。 |  |  |  |  |  |

表九、结论与建议

一、结论 1、产业政策符合性 根据国家发展和改革委员会《产业政策调整指导目录2011年本（2013修正）》与《云南省工业产业结构调整指导目录（2006年本）》，在“限制类”和“淘汰类”中未发现与本项目有关条款。项目从事机动车燃料零售行业，项目的建设符合我国大力发展汽车工业，以满足汽车增加对成品油的需求，因此，符合国家当前产业政策。 2、项目选址合理性分析 本项目选址各项指标均符合GB50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》中站址选择的要求。选址位于玉溪市新平县扬武镇内G213国道旁，交通方便，且建设用地周围没有需要特殊保护的文物、名胜、古迹和文化、自然遗产，不属于自然保护区和风景名胜区的保护范围项目。项目所在地设施齐全、能够满足项目日常用电及给排水需求。根据评价人员对项目的现场勘察，未发现影响场地稳定性的岩溶、滑坡、危岩和崩塌、泥石流、采空区、地面沉降等不良地质现象，建成后其对周围环境影响不大，不会改变当地环境质量现状。因此，本项目选址合理。 3、项目平面布局合理性分析 项目所在地地势较为平坦，加油区布置于东侧靠近中部；站房位于北角；改扩建前油罐区布置于西北侧，改扩建后油罐区布置于西侧，紧挨加油区；站房（综合用楼）为1层建筑，布置营业用房、监控室等；加油区紧邻G213国道；项目区出入口布置在G213国道一侧，进出车辆加油比较方便，油罐区与周边村民房距离满足GB 50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》相关要求。 综上所述，项目平面布置充分利用地势，做到了场内功能分区清楚，相隔有序。项目加油区与保护目标保留了较大的距离，项目设计中，供水、供电、便民服务设施等按照加油加气站设计与施工规范要求进行合理布局，整个加油站功能分区明确、布局紧凑、使用方便，总体平面布置基本合理，同时拟建危废收集设施距离加油区、油罐区和办公区有一定的距离，不在高压输电线路防护区，且位于主导风向侧风向，故项目总体平面布置较为合理。 4、环境影响评价结论 4.1 环境质量现状评价结论 项目区环境空气质量可以满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中的二级标准要求。项目区域地表水水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。项目区域内声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2、4a类标准；项目建设区域已受人类干扰，无原有天然植被，生态环境一般。 4.2施工期环境影响结论 施工期间主要污染物包括扬尘、废水、噪声和固体废弃物。拟改扩建项目施工期会产生扬尘，以无组织形式排放，在采取洒水降尘、搭建临时围挡、避免刮风时段施工等有效防治措施后，扬尘的产生量很少；施工期产生的废水经沉淀处理后用于施工场地的洒水降尘；噪声源主要是来自搅拌机、电锯等机械产生的噪声，只要施工单位加强防护措施，噪声通过距离衰减后到达敏感点时声压值很低，施工方在施工期间落实本环评提出的相应措施后，施工期产生的噪声对周围环境影响很小；施工期的固体废弃物主要是建筑垃圾和生活垃圾以及原有油罐，在落实本次评价提出的污染防治措施后，对周围环境基本不会产生较大影响。 4.3 运营期环境影响评价结论 （1）大气环境影响评价结论 项目运营期产生的非甲烷总烃，主要来源于产品储存、车辆卸油和车辆加油过程，项目原有油气回收系统，将加油系统和卸油系统产生的油气收集后送往油库进行处理，其余的呈现无组织排放；根据工程分析，改扩建后非甲烷总烃总排放量约0.063t/a，排放浓度1.44g/ m3，排放量很小，可满足《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中 “油气回收装置的油气排放浓度应≤25g/m3的规定；同时，根据预测分析，项目呈无组织排放的非甲烷总烃在下风向产生的最大落地浓度为0.0159mg/m3，没有超出2.0mg/m3的限值要求，且小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准无组织排放监控浓度限值（周界外浓度最高点），即4.0mg/m3。综上，项目排放的非甲烷总烃通过空气稀释扩散后对项目区环境空气质量影响较小。 项目运营期间进出加油站的车辆会排放少量的汽车尾气，呈无组织排放，通过自然扩散及绿化吸附后，对周围环境的影响不大。项目区安装应急发电机负责临时供电，发电机运行时柴油燃烧产生废气，发电机房内设置有内置烟道将发电机房废气抽排到室外，由于备用发电机使用频率不大，将排气口位置设置于远离人群出入口一侧，废气经空气扩散后对周围环境影响不大。项目内垃圾收集设施、化粪池及公厕在运行过程中会产生一定量的异味，呈无组织排放，通过加强对各类设施的管理，及时清运、自然扩散及绿化吸附后对周边环境影响不大。本项目运营期厨房会产生少量的油烟，呈无组织排放，通过自然扩散及绿化吸附后对周围环境的影响较小。 综上所述，项目运营过程中产生的废气在采取合理的措施后，对周围环境的影响较小。 （2）水环境影响评价结论 1）地表水 项目内建设1个容积约4m3的化粪池、1个容积约1m3的油水分离池、1个容积约0.5m3的隔油池来处理厨房废水、两条雨污分流沟。 项目内加油区地面清洁废水进入油水分离池处理后再进入一体化污水处理设施处理，处理后回用；厨房废水经隔油池处理后，同员工的生活污水、冲厕废水一起进入化粪池处理；所有废水进入2m3/d一体化污水处理设施处理后达GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》中的绿化、道路清扫标准后回用于绿化和洒水降尘，不排入周边地表水体，对周围地表水环境影响不大。 2）地下水 只要建设方落实本评价提出的相关防渗措施，并在运营期间规范操作，加强对储罐区周边地下水的监测，项目运营期间对地下水的影响不大。 （3）固体废弃物影响评价结论 项目运营期产生的固废主要为员工及顾客产生的生活垃圾、化粪池污泥，油水分离池产生的油污以及隔油池产生的油污，储油罐清洗产生的油渣及清洗产生的废液、加油机产生的废弃滤芯等。其中生活垃圾、化粪池污泥属于一般固体废弃物，统一收集后由环卫部门统一清运处置。油水分离池以及隔油池产生的油污委托有资质的单位进行定期清理。油罐清洗产生的油渣、清洗废液，加油机更换滤网产生的废弃滤芯，隔油池产生的少量油污及含油废砂、加油机更换滤网产生的废弃滤芯等属于危险固废；清洗油罐产生的油渣和清洗废液由清洗单位带走处置；其他的将其分类收集后暂存于项目拟设危废暂存间内，统一交由有资质的单位处理。项目固废处置率为100%，对周围环境影响较小。 （4）声环境影响评价结论 建设项目的主要噪声源为设备噪声，根据预测可知，项目东、南、北三个厂界噪声均可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准，东面厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类区标准，且环境保护目标距离项目区有一定的距离，同时进入加油站车辆采取限制进出车辆车速，禁止鸣笛等措施后，车辆噪声对周围环境影响也不大。 综上所述，项目运营期噪声对周围环境影响不大。 （5）风险评价结论 依据《建设项目环境风险评价技术导则》中的有关规定，确定汽油和柴油可能发生的环境风险事故主要为火灾、泄漏和爆炸。建设单位应严格落实消防部门提出的消防安全措施，加强安全管理，制定安全管理制度，对工作人员进行有关安全知识培训，车辆进出加油站应限速慢行，管理人员应及时对驾驶员进行宣传，提高其环境保护和防火意识，要求业主严格配备必要的消防设施、电气装置、给排水系统和通风系统等，同时，认真对应急预案中的内容进行学习和演练，可以有效控制突发事件的发生，将环境风险降至最低限度，确保加油站安全运行。 从环境风险分析来看，主要是加油站可能发生的泄漏、爆炸、火灾等环境风险，但发生的概率很小。项目选址和平面布置符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)中防火距离要求。项目已按有关消防的规范要求进行设计，只要项目落实相关消防和安全预评价报告中建议和风险防范措施后，项目的环境风险是可以接受的。 二、对策措施 1、施工期对策措施 （1）大气环境保护措施 1）装运含尘物料的运输车辆加盖篷布，经常对道路和施工区域进行清扫，以减少粉尘和二次扬尘的产生，定期在施工场地和施工道路上洒水湿法抑尘，保持地面湿度。 2）在干燥、大风天气加强施工场地的防扬尘管理，以减少运输过程中扬尘的产生量。 3）厂界周边搭建施工期临时围挡。 （2）水环境保护措施 设置临时沉淀池，施工期废水经沉淀处理后用于施工场地的洒水降尘。 （3）固体废弃物治理措施 1）土石方合理用于场地回填，多余部分运至当地城管部门规定的土石方堆放地点，严禁随意倾倒。 2）建筑垃圾、拆迁垃圾回收利用后，运至当地住建部门指定的堆放点堆放。 3）生活垃圾集中收集后进行合理处置。 4）原有油罐须委托有相关危废处置资质的单位进行处置。 （4）声环境保护措施 1）施工阶段，合理安排施工时间。 2）尽量选用低噪声设备，运输车辆进出现场应减速、禁鸣。 2、运营期对策措施 （1）大气环境保护措施 1）采用地埋式储油罐，顶部有不少于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度为0.9m。 2）加强加油站操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少加油机作业时由于跑冒滴漏造成的非甲烷总烃损失。 3）项目运营期间进出加油站的车辆排放的汽车尾气，通过绿化吸附措施处理。 4）加强项目区内垃圾收集设施管理，及时清运。 5）加强对原有油气回收装置（采用二次油气回收系统）的管理和维护工作，确保其正常运行。 （2）地表水环境保护措施 1）项目建设1个容积约1m3的油水分离池，用于处理项目区加油区地面清洁废水。 2）项目建设1个容积约4m3的化粪池，用于处理项目区产生的生活污水. 3）加强储油罐及加油管线的防腐蚀、防渗漏措施，防止漏油污染。 4）建设一个容积为0.5m3隔油池，用于处理厨房废水，实现油污分离。 5）项目区设置雨污分流沟，采用雨污分流排水体制，雨水收集后排入站外G2133国道旁排水沟。 6）厨房废水经隔油池处理后，同员工的生活污水、冲厕废水一起进入化粪池处理；所有废水进入2m3/d一体化污水处理设施处理后达GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质》中的绿化、道路清扫标准后回用于绿化和洒水降尘，不排入周边地表水体。 （3）地下水环境保护措施 1）油罐区设置了观测检查井，工作人员每天对检查井进行检测，以便及时发现及时处理，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染。 2）该项目对加油站油罐池的内表面涂有防渗物质；油罐池内采用中性沙回填。 3）在储油罐周围修建防油堤，防止成品油意外事故渗漏时造成大面积的环境污染。 4）油罐采用双层罐。 5）防渗罐池各隔池内应设检测立管，检测立管的设置应符合下列规定：检测立管应采用耐油、耐腐蚀的管材制作，直径宜为100mm，壁厚不应小于4mm；检测立管的下端应置于防渗罐池的最低处，上部管口应高出罐区设计地面的200mm（油罐设置在车道下的除外）；检测立管周围应回填粒径为10mm~30mm的砾石；检测立管与池内罐顶标高以下范围应为过滤管段。过滤管段应能允许池内任何层面的渗漏液体（油或水）进入检测管，并应能组织泥砂侵入；检测口应防止雨水、油污、杂物侵入的保护盖和标识。 （4）固体废弃物治理措施 1）员工及顾客产生的生活垃圾、化粪池污泥委托环卫部门定期清运。 1）项目油罐清洗委托清洗公司清洗及处置，罐底废矿物油渣和清洗废液由清洗单位带走处置。 2）油水分离池产生废油渣，交由有资质单位处理。 3）加油机更换滤网产生的废弃滤芯，收集后交由有资质单位处理 4）拟建隔油池产生的少量油污则委托有资质的单位进行定期清理。 5）项目内建设一个5m2的危废暂存间，设置危险固废收集桶，危险固废应严格按照GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》要求进行分类暂存；同时，建立危废管理制度（包括危废转移联单制度和专门台帐），运输应采用安全性能优良的运输车运输，防止油渣、油污掉落对环境造成影响。 （5）声环境保护措施 1）项目区内种植绿化带，阻隔噪声。 2）项目选用低噪声设备，各噪声设备采取有效的减振降噪措施，加强设备的日常维护管理，减轻项目噪声对周围环境的影响。 3）在项目区内设置“禁鸣”、“限速”标志。 （6）风险防范措施 1）加油站站房及罩棚立柱上设置“严禁烟火”、“停车熄火”、“禁止吸烟”等安全警示标志，油站内各爆炸危险区域设有安全警示标志，配电房内设有警示标志。 2）项目严格遵守《汽车加油加气站设计与施工规范GB50156-2012》中的相关规定，配备相应的消防设备。 3）加强职工的安全教育，提高安全素质，严格执行作业规程，严禁无证上岗，严禁违章作业。 4）在油罐区内设置了观测检查井。 5）定期检查设备、管道及储油罐。 6）项目油罐区采用防渗钢筋混凝土整体浇注，并符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108的有关规定。 7）油罐池的内表面涂有防渗物质；油罐池内采用中性沙回填。 8）消防产品应当选用经国家消防产品质量检测中心检验合格的产品并经当地消防监督部门市场准入验证合格；建筑消防设施必须由持有相应等级的消防设施专项施工资质证书的单位施工安装，并督促消防施工单位施工前接受消防监督部门的监督验证； 9）严格执行消防及安全部门提出的相关要求，落实项目安全评价提出的各项安全防范措施，制定应急预案，一旦发生事故，立即启动应急预案。 （7）项目对挖出的油罐采取以下措施 1）在油罐清洗挖出后，回收企业负责将油罐运离，以油罐开始起吊、装运为时间节点，产权发生转移之后产生的全部责任与风险由回收企业承担。 2）回收企业在提货现场需接受转让方全过程安全监督，并服从转让方相关安排。 3）回收企业对废旧油罐进行拆解前必须进行二次清洗，清洗过程必须专业机构进行。 4）二次清洗产生的危险废物，应委托具备相关资质的单位按照环保要求进行处理，防止环境污染。 5）处理危险废物的全流程应当拍照、录像并建档保存，全部档案复印件应当交由转让方保存一份。 三、建议 1、为了能使各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建立健全环境保护制度，设置专人负责，负责经常性的监督管理；加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。 2、制定严格的管理制度，保证生产安全。 3、建议规划部门在加油站安全防护距离以内不要新建居民区、学校、医院等。 四、总结论 经环境影响分析表明，本项目建设符合国家、云南省产业政策及相关规划，选址可行，建设项目污染物的排放量不大，在按照环评要求采取了污染防治措施及管理措施后，项目可做到废气、废水达标排放，固体废弃物合理处置，噪声不扰民，其营运基本不会改变周围环境的功能，同时在严格执行有关环保法规和“三同时”制度的基础上，该项目能够实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度分析，该项目可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日