目   录

表一、建设项目基本情况	1

表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	20

表三、环境质量状况	23

表四、评价适用标准	26

表五、建设项目工程分析	30

表六、项目主要污染物产生及预计排放情况	45

表七、环境影响分析	47

表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	63

表九、结论与建议	65

附件：

附件1  建设项目环评审批基础信息表

附件2  委托书

附件3  投资备案证

附件4  云南省工业和信息化委文件

附件5  云南省工业和信息化委员会公告第1号

附件6  原水泥厂监测报告

附件7  原水泥厂排污许可证

附件8  会议纪要

附件9  专家签到表

附件10  修改对照表

附件11  技术咨询合同

附件12  项目进度表

附件13  两级审核表

附图：

附图1  技改后项目总平面布置图

附图2  原有项目总平面布置图

附图3  项目地理位置图

附图4  项目周边水系图

附图5  项目周边关系图

# 表一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 水泥粉磨系统转为粉磨站建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新平县宝山水泥有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李世友 |  |  | 联系人 |  |  |  | 李世友 |  |  |
| 通讯地址 | 云南省玉溪市新平县戛洒镇新寨村委会新平县宝山水泥有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13988480419 |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 | 653405 |  |
| 建设地点 | 云南省玉溪市新平县戛洒镇新寨村委会曼罗丫口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 新平彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局 |  |  |  |  | 批准 文号 | 新工信备案【2018】10号 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□ 技改√ 搬迁□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 | 水泥制造(C3111) |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 37900.19m2 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | 2842.51m2 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 3071.31 | 其中：环保 投资(万元) |  |  |  | 73.1 | 环保投资占总投资比例 |  |  | 2.38% |
| 评价经费 (万元) | 1.8 | 预期 投产期 |  |  |  | 2018年10月 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 新平县宝山水泥有限公司其前身为“新平县水泥厂”，隶属关系为新平县工交局，始建于1977年，1978年正式投产，生产规模为年生产7000吨矿渣硅酸盐水泥。1978年至1984年共七年间，只有一年稍有盈余，除此以外均属亏损；为此被迫停产。 1984年底由县人民政府转给水塘乡人民政府管理，隶属关系又变更为新平县乡镇企业局。水塘乡政府接管后，又将水泥厂转包给帮迈村的耿国兴实行个体户承包经营；同时签订了1985年至1987年三年的经营承包合同，由于工艺设计不合理、设备不配套、技术管理水平跟不上、产品质量低，导致产品成本高，无用户购买而被迫停产。 1988年10月份，经新平彝族傣族自治县人民政府[新政发（89）16号]《关于戛洒水泥厂性质及归属问题的决定》的决定，水泥厂又划归为地方国营腰街农场（即今已改制的云南新平宝山农工商总公司）管理使用。腰街农场接管后，农场和有关业务主管部门针对水泥厂的实际，经分析研究认为：对水泥厂进行技术改造，使其形成生产能力为年产2万吨矿渣硅酸水泥规模是可行的。但是由于此项技术改造方案和计划未能得到实施。直到1993年新平县宝山农工商总公司根据新平县经济委员会[新经字（1993）12号文]的批复，对水泥厂再次进行技改扩建。投资2500万元，建设Φ2.5х10m机械化立窑一台，购置Φ2.2х6.5m一台生料磨，1710KVA电力供电系统一套及与其相关配套的辅机设备若干台，形成生产能力为年产水泥6万吨的规模，于1994年6月竣工投产。 为了满足市场的需求、公司的发展、合理利用资源、做强做大新平县的水泥行业，新平县宝山农工商总公司根据实际情况于2000年2月6日通过新平县中企业小管理局【新中企（2000）03号】文件的批复，投资600万元，对原有的立窑生产线进行技改扩建（扩建后窑径Ф3.0х10m），使之形成年生产水泥规模达10万吨生产规模，并于2000年12月份改建完成并投产；但由于机制不活、体制不新、管理不善、技术落后、效益不佳、企业连年亏损等因素，水泥厂形成资不抵债，被迫再次停产。在2006年国有企业改制中，被玉溪市中级人民法院于2006年4月26日变卖给新平金茂房地产开发公司，变更为新平县宝山水泥有限公司，性质为私营企业。 目前公司现占地面积37900.19m2，拥有固定资产3000万元，2017年云南省工业和信息化委同意新平县宝山水泥有限公司拆除机立窑保留粉磨系统转为粉磨站。云南省工业和信息化委批复如下：“新平县宝山水泥有限公司现有1条机立窑水泥生产线，主要装备是1台Φ2.2×6.5米生料磨机、1座Φ3×10米机立窑和1台Φ3.2×13米水泥磨机。该公司淘汰拆除生料磨机和机立窑，符合国家和云南省淘汰落后产能相关政策。保留1台Φ3.2×13米水泥磨机转为水泥粉磨站，水泥磨机直径不在国家明令要求淘汰的范围，且符合国家质检总局《关于对核发水泥生产许可证有关建议的回复》（质检监函[2012]91号）中“对部分淘汰落后产能企业就地改造为单纯粉磨而实质不增加产能的企业，依法做好生产许可证核换发等相关工作”的要求。 本改建项目于2018年5月30日取得了新平彝族傣族自治县工业商贸和科技信息局备案，备案文号为:新工信备案【2018】10号，备案项目编号为2018-530427-30-03-035564，（详见附件）。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》的要求，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于水泥粉磨站，应当编制环境影响评价报告表，受新平县宝山水泥有限公司的委托，我单位承担了该项目环境影响评价工作，并开展了现场调查、资料收集和调研工作，在充分收集资料的基础上，按照国家和地方有关技术规范，编制了《水泥粉磨系统转为粉磨站建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报审批。 2、项目概况 （1）项目名称：水泥粉磨系统转为粉磨站建设项目 （2）建设单位：新平县宝山水泥有限公司 （3）建设性质：改建 （4）建设地点：云南省玉溪市新平县戛洒镇新寨村委会曼罗丫口 （5）建设范围：在原有宝山水泥厂内进行建设，新平县宝山水泥有限公司现有1条机立窑水泥生产线，主要装备是1台Φ2.2×6.5米生料磨机、1座Φ3×10米机立窑和1台Φ3.2×13米水泥磨机。该公司拟淘汰拆除生料磨机和机立窑，保留1台Φ3.2×13米水泥磨机转为水泥粉磨站，同时新增必要的配套设施，将宝山水泥厂机立窑水泥生产线改建为单纯水泥粉磨站。 3、建设规模及产品方案 （1）建设规模：年产水泥40万吨，散装水泥、袋装水泥比例为7:3。 （2）产品方案：项目产品种类主要为普通硅酸盐水泥P.O42.5级、矿渣硅酸盐水泥P.S.A32.5级两种，具体的产品方案如下： 普通硅酸盐水泥P.O42.5级：8万吨/年 矿渣硅酸盐水泥P.S.A32.5级：32万吨/年 4、主要建设内容 本项目位于新平县戛洒镇新寨村委会曼罗丫口，项目占地37900.19m2，全部为原有占地，主要建设内容为：新平县宝山水泥有限公司现有1条机立窑水泥生产线，主要装备是1台Φ2.2×6.5米生料磨机、1座Φ3×10米机立窑和1台Φ3.2×13米水泥磨机。该公司已淘汰拆除生料磨机和机立窑（详见附件），保留1台Φ3.2×13米水泥磨机转为水泥粉磨站，同时新增必要的配套设施，将宝山水泥厂水泥生产线改建为单纯水泥粉磨站，改造后形成一条年产40万吨水泥粉磨站生产线；项目工程内容可划分为主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程。根据与建设单位核实，项目水泥从水泥储存库出来后，部分直接拉走外售，剩余部分由水泥散装设备直接进行散装，包装后的袋装水泥直接装车外运，因此，本项目不设置成品库。具体见下表。 - 表1-1 项目组成及工程内容情况表 工程类别; 工程名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 水泥磨粉系统; 水泥粉磨系统由1套水泥磨组成，磨机规格为Φ3.2×13 m，设计粉磨系统能力约55t/h(P.O.42.5)。 来自水泥配料系统的物料直接喂入球磨机粉磨，出磨水泥由提升机空气斜槽送至原有水泥库储存。; 利用宝山水泥厂原来的水泥磨改造. 水泥储存系统; 共设置4个水泥库，其中Φ6×17m砖混圆库2个（即3#、5#）、Φ10×25m钢板圆库2个（即1#、2#），4个仓顶均采用全密闭形式，最大存储量为7500t。; 利用原有. 水泥散装系统; 在1#水泥库侧设一台水泥散装机，用于项目散装水泥的装车，装车能力120～150t/h，可在库侧直接装入散装汽车，经电子汽车衡计量后出厂。; 利用原有. 水泥包装系统; 占地面积9324m2，采用混多层钢筋混凝土框架结构，设置1台八嘴固定式包装机；用于对成品水泥进行袋装。; 利用原有. 辅助工程; 过磅房; 占地面积为100m2，过磅房采用砖混结构，运输车辆过磅时都采用密闭形式。; 利用原有. 化验室; 占地面积85 m2，采用砖混结构，用于项目长产品质量化验。; 利用原有. 配电室; 占地面积105 m2，采用砖混结构。; 利用原有. 公用工程; 办公楼; 采用混凝土框架结构，建筑面积为600m2; 利用原有. 职工宿舍; 采用混凝土框架结构，建筑面积为800m2; 利用原有. 食堂; 采用混凝土框架结构，建筑面积为120m2; 利用原有. 储运工程; 熟料库; 设置3个熟料库，为砖混圆筒仓（规格为Φ6×17），最大存储量为1650t，用于贮存进场熟料及配料库。; 利用原有. 石膏库; 设置1个石膏库，为砖混方体仓（规格为：2×2×15），最大存储量为90t，主要用于贮存生产所需要的石膏。; 利用原有. 矿渣微粉库; 共设置2个矿渣微粉库（4#、6#），两个均为砖混圆筒仓（规格为Φ6×17），储存量为700t，主要用于贮存生产所需要的矿渣微粉。; 由原来的煤粉库改造而成. 水泥储库; 共设置4座水泥库，编号分别为1#、2#、3#、5#；其中1#、2#为Φ10×25m的钢板结构圆库，3#、5#为Φ6×17m的砖混结构圆库，4个库顶均采用全密闭形式，最大存储量为7500t。; 利用原有. 环保工程; 除尘器; 共设置7套除尘器，具体设置如下： （1）3个熟料库、1个石膏库设置共1套布袋除尘器，熟料库产生的粉尘废气，经过布袋除尘器处理后，由17m高的排气筒排放。 （2）水泥磨废气经过设置1套布袋除尘器处理后，由15m高的排气筒排放。 （3）1#水泥库顶部配置1套袋式除尘器，水泥库粉尘经布袋除尘器处理后，由25m高的排气筒排放。 （4）2#水泥库顶部配置1套袋式除尘器，水泥库粉尘经布袋除尘器处理后，由25m高的排气筒排放。 （5）3#、4#库共设置1套除尘器，水泥库及矿粉库粉尘经布袋除尘器处理后，由17m高的排气筒排放。 （6）水泥包装机设置1套布袋除尘器，包装机废气经过处理后，由15m高的排气筒排放。 （7）2个矿渣微粉库（5#、6#）设置共1套布袋除尘器，矿渣微粉库产生的粉尘废气，经过布袋除尘器处理后，由17m高的排气筒排放。; 水泥库、水泥磨、矿渣微粉库、石膏库的6套除尘器由原有的布袋除尘器改造而成；熟料库、石膏库共用的1套布袋除尘器为新增. 油烟净化器; 生活区食堂设置1套处理效率为75%的油烟净化器; 利用原有. 化粪池; 生活区设置一个60m3的化粪池; 利用原有. 隔油池; 生活区食堂设置1个1m3的隔油池，用于食堂废水的预处理; 环评提出新建. 一体化水处理设施; 生活区建设1套处理规模不小于6m3/d的一体化污水处理站，同时配套1个30m3的蓄水池; 环评提出新建. 循环水池; 项目生产产区设置1个200m3的冷却水循环水池，用于设备冷却废水的收集沉淀; 利用原有. 隔油池; 项目机修车间设施1个1m3的隔油池，用于机修废水的处理; 环评提出新建. 初期雨水收集池; 设置一个120m3的初期雨水收集池，用于收集项目区的初期雨水; 环评提出新建. 危废暂存间; 设置一个5m2的危废暂存间，用于暂存项目产生的废机油; 利用原有. 5、主要设备 项目改建后主要设备见表1-2。 - 表1-2 主要设备一览表 序号; 名称; 设备名称、规格及技术性能; 台数; 备注. 1; 水泥粉磨; 水泥磨：φ3.2×13m; 1; 利用原有. 2; 水泥散装机; 移动式汽车散装机：SZX-XZ3000; 2; 利用原有. 3; 水泥包装机; 固定式包装机：八嘴; 1; 利用原有. 4; 空压机站; 螺杆压缩机：LS-16-100H; 1; 利用原有. 5; 混料搅拌机; 型号：HLJ2Ф950-350; 1; 新增. 6、总平面布置 根据工艺流程及物料运输方向、场地地形等条件，本工程总体布置按功能分为生产区、生活区： 生产区结合地形走向，主要布置有原料库、水泥磨机、水泥库及水泥包装系统等，本项目水泥粉磨和水泥库主轴线布置紧凑。这样布置使得总图整体美观、整齐，联系密切。 办公生活区：位于项目区东侧600m处，包括食堂、职工宿舍及办公后勤综合楼。项目区平面布置图见附图1。 7、供电、给排水、交通运输 7.1供电 本项目用电由新平县宝山水泥有限公司现有10KV高压线供给，能满足用电需要。 7.2给水 生产用水：本项目生产用水由新平县宝山水泥有限公司现有供水系统供给，能满足用水需要。生产用水主要是循环冷却用水。 生活用水：根据业主方提供的资料，生产区山顶设有高位水池，水池容积为1000m3，供消防和生活用水。 7.3排水 项目采用雨污分流，厂区内雨水排除采用明沟排水方式，局部地段(如厂区主要道路边)采用加盖板明沟排水，雨水经过排雨沟沿地势排出项目区。 生产废水主要为设备的冷却废水及少量的机修废水，项目生产废水经过处理后，全部循环使用，不外排。 生活污水经过隔油池、化粪池、污水处理站处理后，回用于厂区绿化，不外排。 7.4厂内道路 厂内道路设计为市郊型道路，水泥混凝土路面。主要道路宽7m、次要道路及车间引道宽度为4m。在车流比较繁忙或人行较多地区设置人行道。在厂区的主要生产车间周围都有道路环绕，以便车间的检修及消防。 8、劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目劳动定员60人，其中生产工人52人，管理及服务人员8人。 工作制度：车间实行四班三运转连续周工作制，工作制度为每人每周工作40小时制，每年工作300d。 9、主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见下表。 表1-3 主要技术经济指标表 序号; 指 标 名 称; 单 位; 数 量; 备 注. 1; 工厂建设规模; 万t/a; 40.00; 粉磨水泥. 2; 产品 品种; P.O 42.5级; t/a; 8.00×104. P.S.A32.5级; t/a; 32.00×104. 3; 装机容量; kW; 2900. 4; 年耗电量; 万kWh/a; 1360. 5; 总用水量; 生产用水量; m3/d; 8.64; 补充新水. 生活用水量; m3/d; 6; 新水. 6; 总平 面图 指标; 厂区占地面积; m2; 37900.19; 3.79 ha. 建、构筑物占地面积; m2; 12166.90. 建筑系数; %; 32.10. 绿化系数; %; 7.50. 7; 投资情况; 总投资; 万元; 3071.31. 环保投资; 万元; 73.1. 环保投资所占比例; %; 2.38%. 8; 劳动 定员; 生产人员; 人; 52. 管理人员; 人; 8. 合 计; 人; 60. 9; 企业 经济 指标; 年销售收入; 万元; 15279.16; 计算期平均值. 年销售税金及附加; 万元; 24.68; 计算期平均值. 年所得税; 万元; 200.26; 计算期平均值. 年利润; 万元; 600.79; 计算期平均值. 10; 企业 经济 效益; 全投资财务内部收益率; %; 24.82; 所得税前. 全投资财务内部收益率; %; 19.55; 所得税后. 财务净现值（ic=11%）; 万元; 3309.47; 所得税前. 财务净现值（ic=11%）; 万元; 1980.21; 所得税后. 投资回收期; 年; 5.23; 所得税前（含建设期6个月）. 投资回收期; 年; 6.21; 所得税后（含建设期6个月）. 投资利润率; %; 21.24; 计算期平均值. 投资利税率; %; 30.08; 计算期平均值. 10、环保投资 项目总投资3071.31万元，其中环保投资73.1万元，占总投资的2.38%，环保投资明细详见表1-4。 表1-4 项目环保投资明细表 项目; 建设内容; 规格; 数量; 投资（万元）; 备注. 废气治理; 施工期; 材料运输遮盖土工布; /; /; 0.4; 环评提出新增. 洒水抑尘设施; 水泵、水管等; 1套; 2; 环评提出新增. 营运期; 袋式除尘器; /; 7台; 27; 其中6套利用原有的改造而成，1套为新增. 废水治理; 营运期; 食堂废水隔油池; 1m3; 1个; 0.3; 环评提出新增. 机修废水隔油池; 1m3; 1个; 0.3; 环评提出新增. 一体化水处理设施; 6m3/d; 1套; 8; 环评提出新增. 蓄水池; 30m3; 1个; 3; 环评提出新增. 初期雨水收集池; 120m3; 1个; 3; 环评提出新增. 噪声治理; 施工期; 施工期临时降噪设施（围挡）; /; /; 1; 环评提出新增. 施工期减振降噪措施（减震垫）; /; /; 1; 环评提出新增. 营运期; 降噪措施（; 消声器、隔声罩等） /; /; 5; 环评提出新增. 固废治理; 营运期; 垃圾桶; /; 若干; 0.1; 环评提出新增. 危废暂存间; 1间5m2; 1间; 2; 利用原有. 合计; 73.1. 11、产业政策 （1）本项目为年产40万吨水泥粉磨系统改建项目，根据《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》中指出淘汰直径3.0米以下的水泥磨机，本项目所用磨机规格为φ3.2.0×13m，不在淘汰范围内，符合产业政策。 （2）根据《水泥行业准入条件》（工原[2010]第127号）文件中，“三、生产线规模、工艺与装备 第十二条 新建水泥粉磨站的规模要达到年产水泥60万吨及以上。边远省份单线粉磨系统不得低于年产30万吨规模”，本项目位于云南省玉溪市新平县戛洒镇，云南省属于边远省份，况且本项目改造完成后规模年产为40万吨水泥，因此，本项目的建设规模符合《水泥行业准入条件》（工原[2010]第127号）。 （3）本项目利用原有宝山水泥厂进行改造，建设地点位于原有宝山水泥厂内，本次建设部新增用地，项目用地不在《限制用地项目目录（2006年本）》和《禁止用地项目目录（2006年本）》范围内，符合国家相现行的用地政策。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、原有工程历史背景 新平县宝山水泥有限公司其前身为“新平县水泥厂”，隶属关系为新平县工交局，始建于1977年，1978年正式投产，生产规模为年生产7000吨矿渣硅酸盐水泥。投产以来最高年产量达5000吨，最低年产量2000吨不等。1978年至1984年共七年间，只有一年稍有盈余，除此以外均属亏损；为此被迫停产。 1984年底由县人民政府转给水塘乡人民政府管理，隶属关系又变更为新平县乡镇企业局。水塘乡政府接管后，又将水泥厂转包给帮迈村的耿国兴实行个体户承包经营；同时签订了1985年至1987年三年的经营承包合同，由于工艺设计不合理、设备不配套、技术管理水平跟不上、产品质量低，导致产品成本高，无用户购买而被迫停产。 1988年10月份，经新平彝族傣族自治县人民政府[新政发（89）16号]《关于戛洒水泥厂性质及归属问题的决定》的决定，水泥厂又划归为地方国营腰街农场（即今已改制的云南新平宝山农工商总公司）管理使用。腰街农场接管后，农场和有关业务主管部门针对水泥厂的实际，经分析研究认为：对水泥厂进行技术改造，使其形成生产能力为年产2万吨矿渣硅酸水泥规模是可行的。但是由于此项技术改造方案和计划未能得到实施。直到1993年新平县宝山农工商总公司根据新平县经济委员会[新经字（1993）12号文]的批复，对水泥厂再次进行技改扩建。投资2500万元，建设Φ2.5х10m机械化立窑一台，购置Φ2.2х6.5m一台生料磨，1710KVA电力供电系统一套及与其相关配套的辅机设备若干台，形成生产能力为年产水泥6万吨的规模，于1994年6月竣工投产。 为了满足市场的需求、公司的发展、合理利用资源、做强做大新平县的水泥行业，新平县宝山农工商总公司根据实际情况于2000年2月6日通过新平县中企业小管理局【新中企（2000）03号】文件的批复，投资600万元，对原有的立窑生产线进行技改扩建（扩建后窑径Ф3.0х10m），使之形成年生产水泥规模达10万吨生产规模，并于2000年12月份改建完成并投产；但由于机制不活、体制不新、管理不善、技术落后、效益不佳、企业连年亏损等因素，水泥厂形成资不抵债。在2006年国有企业改制中，被玉溪市中级人民法院于2006年4月26日变卖给新平金茂房地产开发公司，变更为新平县宝山水泥有限公司，性质为私营企业。 新平县宝山水泥有限公司接手后，采用原有的立窑生产线进行生产水泥，生产规模为10万吨每年，直到2017年3月停产，宝山水泥厂在原来的运营中未办理过相关的环评及环保验收手续。 2、原有建设内容 原有项目主要建设内容详见下表： 表1-5 原有项目建设内容一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 原料场; 位于项目西侧，为钢架结构建筑，设置有顶棚；占地面积约为828m2，用于原有项目生产所需的石灰石、页岩等生产原料; 拆除. 破碎站; 位于项目西侧，占地面积约为80m2，主要用于破碎原有项目生产所需要的物料; 拆除. 生料系统; 位于项目中部，设置一台Φ2.2х6.5m生料磨机，用于原有项目生料的生产; 拆除. 成球系统; 位于项目中部主要设置有1套成球设备，主要用于生料与煤粉在球团成球盘中加水成球; 拆除. 立窑系统; 位于项目中部，设置有1座Φ3×10米机立窑，用于水泥熟料的烧成; 拆除. 水泥磨系统; 位于项目中部，主要设置有1台Φ3.2×13米水泥磨机，主要用于来自机立窑水泥熟料与混合料配料后进行粉磨; 保留利用. 水泥储存系统; 共设置4座水泥库，其中包含2座Φ6×17砖混圆库，2座Φ10×25钢板圆库，库顶采用全密闭形式，最大存储量为7500t；用于暂存项目成品水泥; 保留利用. 水泥散装系统; 在1座Φ10×25水泥库库侧各设一台水泥散装机，装车能力120～150t/h，可在库侧直接装入散装汽车，经电子汽车衡计量后出厂。用于项目散装水泥的装车; 保留利用. 水泥包装系统; 占地面积9324m2，采用混多层钢筋混凝土框架结构，设置1台八嘴固定式包装机；用于对成品水泥进行袋装; 保留利用. 辅助工程; 过磅房; 占地面积为100m2，过磅房采用砖混结构，运输车辆过磅时都采用密闭形式; 保留利用. 化验室; 占地面积85 m2，采用砖混结构，用于项目长产品的质量化验; 保留利用. 配电室; 占地面积105 m2，采用砖混结构; 保留利用. 公用工程; 办公楼; 采用混凝土框架结构，建筑面积为600m2; 保留利用. 职工宿舍; 采用混凝土框架结构，建筑面积为800m2; 保留利用. 食堂; 采用混凝土框架结构，建筑面积为120m2; 保留利用. 给水; 项目生产、生活用水均来自山泉水; 保留利用. 排水; 原有项目采用雨污分流，项目生产废水经过专门的管道汇集到循环水系统后，全部循环使用。 原有项目沿各建筑物修筑了雨水沟，采用明沟排水方式，局部地段(如厂区主要道路边)采用加盖板明沟排水，厂区的雨水经过经过地形汇集至雨水沟后，由项目西侧排出厂区。; 保留利用. 储运工程; 石膏库; 石膏库：位于项目中部，由1个石膏库组成，石膏库为砖混方体仓（规格为2×2×15方体库），最大存储量为90t，主要用于贮存生产所需要的石膏; 保留利用. 水泥库; 位于原有项目东南侧，由2个砖混圆筒仓（规格为Φ6×17），储存量为700t，主要用于贮存生产所需要的水泥; 保留利用，改造为矿渣微粉. 熟料库; 熟料库：位于项目西侧，由3个熟料库组成，库料库为砖混圆筒仓（规格为Φ6×17），最大存储量为2750t，用于贮存进场熟料；; 保留利用. 水泥库; 共设置6座水泥库，其中包含4座Φ6×17砖混圆库、2座Φ10×25钢板圆库，采用全密闭形式，最大存储量为7500t。; 保留利用. 环保工程; 除尘器; 共设置10套除尘器，具体设置如下： （1）机立窑废气经过1套袋式除尘器处理后，由25m高的排气筒排放。 （2）生料磨废气经过设置1套布袋除尘器处理后，由15m高的排气筒排放。 （3）原有水泥磨废气经过设置1套布袋除尘器处理后，由10m高的排气筒排放。 （4）原有3座Φ6×17熟料库设置1套布袋除尘器，熟料库产生的粉尘废气，经过布袋除尘器处理后，由17m高的排气筒排放。 （5）原有4座Φ6×17水泥库各配置1套袋式除尘器（共2套），水泥库粉尘经布袋除尘器处理后，由17m高的排气筒排放。 （6）原有2座Φ10×25水泥库各设设置1套除尘器，水泥库粉尘经布袋除尘器处理后，由25m高的排气筒排放。 （7）原有水泥包装机设置1套布袋除尘器，包装机废气经过处理后，由15m高的排气筒排放。; 原有水泥库的4套除尘器、原有立窑、生料、水泥磨各1套除尘器、原有水泥包装的1套除尘器，共8套布袋除尘器，经过改造后，淘汰生料立窑除尘器，其 它的保留。. 油烟净化器; 生活区食堂设置1套处理效率为75%的油烟净化器; 保留利用. 化粪池; 生活区设置一个60m3的化粪池; 保留利用. 循环水池; 项目生产产区设置1个200m3的冷却水循环水池，用于设备冷却废水的收集沉淀; 保留利用. 3、原有工程总平面布置 根据工艺流程及物料运输方向、场地地形等条件，本工程总体布置按功能分为原料存场区、水泥粉磨与储存区、水泥包装区、生活区。 原料场、破碎站位于项目西侧；主要的生产区（包括生料磨、机立窑、熟料磨）布置在项目中部；各功能区之间由道路连接。 办公生活区：位于项目区东侧600m处，包括食堂、职工宿舍及办公后勤综合楼。原有项目区平面布置图见附图2。 4、原项目劳动定员及工作制度 由于原有项目建设时间久远，环保手续不完善，历史资料缺乏，因此本次评价对原有工程的介绍，主要来自对现场的踏勘及建设单位的介绍。 原有项目劳动定员50人，三班制，年工作300天。 5、原有项目主要生产原料及生产设备 原有项目主要生产原料见表1-6；主要设备详见表1-7。 表1-6 原项目主要原辅料用量 物料名称; 单位; 用量; 备注. 石灰石; t/a; 62000; 外购. 页岩; t/a; 14000; 外购. 铁粉; t/a; 5000; 外购. 石膏; t/a; 4000; 外购. 煤粉; t/a; 15000; 外购. 表1-7 原项目主要生产设备 序号; 设备名称; 数量（套）; 规格及型号; 备注. 1; 破碎机; 2; /; 拆除. 2; 生料磨; 1; Φ2.2×6.5; 拆除. 3; 成球机; 1; /; 拆除. 4; 机立窑; 1; Φ3×10; 拆除. 5; 水泥磨; 1; Φ3.2×13; 保留利用. 6; 包装机; 1; /; 保留利用. 7; 散装机; 2; SZX-XZ3000; 保留利用. 8; 空压机; 5; LS-16-100H; 保留利用. 9; 布袋除尘器; 2; /; 保留利用. 10; 高压静电除尘器; 1; /; 保留利用. 6、原有项目主要的生产工艺 原有项目主要采用立窑生产水泥，具体生产流程介绍如下： (l)石灰石破碎 装载机将石灰石原矿运至破碎系统受矿仓内，仓内的破碎机将石灰石破碎，成品碎石由皮带输送机送至储存库内储存。 (2)原料配科 参与配料的石灰石、铁粉、页岩分别由库底皮带秤按设定配比卸出，经带式输送机送至生料磨。 (3)原料粉磨 配好的原料由输送机运磨进行球磨，出磨生料经选粉机分选。合格生料经斗式提升机送入生料均化库储存，不合格的返回生料磨。 （4)生料均化、入窑 采用连续气力均化库对生料进行均化．来自原料磨的成品生车斗经斗式提升机送入仓。仓内的生料经气体搅拌后，自仓下流量控制阀卸出，由固体流量计量，经斗式提升机、空气斜槽送入窑尾预热器． (5)熟料烧成 生料经过机械倒库后，化学成分趋于均匀，控制指标达到入窑煅烧要求，由斗式提升机送入窑顶经预加水成球，成球粒径为5-12mm，成球后即可煅烧出窑熟料由版式输送机，破碎机、斗式提升机入熟料储存。 窑尾预热器排出的废气经窑尾高温风机．一部分进入生幸斗磨作为烘干热源，其余部分经增湿塔增湿调质后送至窑尾收尘器净化处理后外捧． (6)水泥配料 熟料设有l座熟料库，采用石膏作水泥混合材。石膏经破碎机破碎后由斗式提升机输送入库。熟料、石膏按一定的配比分别经库底皮带定量给料机计量卸出后，由胶带输送机分别送入水泥磨机。 (7)水泥粉磨水泥粉磨选用圈流水泥磨机来自水泥配料的混合料由胶带输送机送入斗式提升机送入选粉机分级，粗粉回磨再粉磨，合格细粉经空气输送斜槽、斗式提升机送入水泥库，出磨气体经高效选粉机后进入布袋除尘器除尘。 (8)水泥储存 由圆库储存出磨水泥。水泥库顶设有卸料斜槽和布袋除尘器。库侧设置汽车散装装置。水泥库底设有链式输送机输送水泥至成品包装车间。 (9)水泥包装 水泥包装机用八嘴回转式包装机，包装后的袋装水泥堆放于成品库内。散装水泥及袋装水泥由汽车运输出厂。 具体工艺流程详见下图： 图1-1 原有项目生产流程图 原有水泥厂产生的污染物主要集中在生产线上，所产生的污染物主要为粉尘、SO2、NO2、废水、噪声、固体废物及生产生活废水。 6、污染物产排情况 6.1 废气 根据对项目现场的踏勘，原有项目共10个有组织排放源，其中机立窑废气、生料磨机、水泥磨机废气进行过监测，其余的7各有组织排放源未进行过监测。本次评价对进行过监测的污染源采用监测数据进行核算，未进行监测的污染源采用根据《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）进行核算。 6.1.2监测过的有组织排放源 由于项目至2011年至2017年进行间断的生产，不具备监测条件，未对原宝山水泥厂的污染源进行过监测，因此原有大气污染物的排放量引用新平县环境监测站于2011年11月22日对原宝山水泥厂的有组织废气监测结果，监测期间原有共处于正常运用中。 （1）机立窑废气 根据监测结果，原宝山水泥厂的机立窑废气排放量为39024m3/h，机立窑废气中的主要污染物为SO2、NOx、烟尘。根据监测报告各污染物的排放情况如下： 烟尘的平均排放速率为0.17kg/h，1.22t/a，排放浓度为5.8mg/m3，排放浓度可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表2标准。 SO2的平均排放速率为1.42kg/h，10.22t/a，排放浓度为50mg/m3，排放浓度可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表2标准。 NOx的平均排放速率为0.82kg/h，5.90t/a，排放浓度为29mg/m3，排放浓度可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表2标准。 （2）有组织粉尘 原宝山水泥厂的有组织粉尘主要来自于生料磨废气及水泥磨废气中的粉尘，根据监测报告核算，原有项目全厂的有组织粉尘排放情况如下： 表1-8 原有项目有组织粉尘排放情况 排放源; 除尘设施; 废气量; 排放量. m3/h; mg/m3; Kg/h; t/a. 生料磨机; 1套; 布袋除尘器; 5162; 17.2; 0.09; 0.65. 水泥磨机; 1套; 袋式除尘器; 4862; 22.9; 0.09; 0.65. 合计; 2套; 10024; /; /; 1.3. 6.1.2未监测过的有组织排放源 根据建设单位提供的资料，未进行过监测的有组织排放源包括：熟料库、水泥库、包装机等处的除尘器排放口，由于以上排放口均未进行过监测，因此，本次环评根据《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017）对原有未监测过的有组织排放口进行核算，水泥粉磨水泥排放口基准排气量为1550m3/t水泥、其他废气排放口排气量为600 m3/t水泥；根据建设单位介绍，原有项目在熟料库、水泥库、包装机等设置的袋式除尘器除尘效率均大于99.9%，设计进口浓度为20000mg/Nm3，出口排放浓度均≤20mg/Nm3，可满足GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》，原有项目生产规模为10万吨/年水泥。原有全厂各点有组织粉尘排放情况一览表见下表： 表1-9 点有组织粉尘排放情况一览表 序号; 所在位置; 废气量 Nm3/h; 排气高度(m); 设计出口浓度(mg/m3); 收尘效率（%）; 粉尘排放量. kg/h; t/a. 1; 原有熟料库除尘器排放口; 8400; 20; 20≤; ≥99.9; 0.17; 1.22. 2; 原有Φ6×17水泥库除尘器排放口; 8400; 20; 20≤; ≥99.9; 0.17; 1.22. 3; 原有Φ6×17水泥库除尘器排放口; 8400; 20; 20≤; ≥99.9; 0.17; 1.22. 4; 原有2座Φ10×25水泥库除尘器排放口; 8400; 20; 20≤; ≥99.9; 0.17; 1.22. 5; 原有2座Φ10×25煤粉库除尘器排放口; 8400; 20; 20≤; ≥99.9; 0.17; 1.22. 6; 原有石膏库除尘器排放口; 8400; 20; 20≤; ≥99.9; 0.17; 1.22. 7; 原有水泥包装机除尘器排放口; 8400; 15; 20≤; ≥99.9; 0.17; 1.22. 8; 合计; 50400; /; /; /; 1.02; 8.54. 6.1.3原有项目有组织污染物排放量 综上计算，原有项目排放的有组织SO2为10.22t/a、NOx为5.90 t/a、粉（烟）尘为9.84t/a。 6.1.3无组织粉尘 原有项目无组织粉尘主要来自于原料堆存过程、装卸过程产生排放的无组织粉尘，根据类比同类工程，原有项目的无组织粉尘排放量约为9.2t/a。 6.2 废水 原有项目的废水主要包括生产废水和生活污水两部分。 （1）生产废水 项目的上产废水主要包括机修废水、设备冷却废水。根据建设单位的介绍，项目的生产废水处置排放情况详见下表： 表1-9 原有项目的生产废水排放情况 名称; 废水量（m3/d）; 处理方式. 设备冷却废水; 137.5; 循环水池收集冷却后，循环使用，不外排. 机修废水; 0.5; 产生量很少，收集后用于项目原料库的洒水降尘，不外排. （2）生活污水 原有项目定员50人，按云南省用水定额标准，每人每天以80L计，用水量为4m3/d，废水产生按0.8计，则产生的生活废水量为3.2m3/d，960m3/a，生活污水的主要污染物为CODcr、SS、氨氮、TP等。原有项目生活区设置了1个60m3的化粪池，项目产生的生活污水经过化粪池处理后，用于项目区的绿化。 6.3噪声 原有项目噪声源主要是破碎机、磨机、风机、空压机等。设备噪声源强及采取的治理措施详见下表： 表1-10 原有项目噪声源强及治理措施 序号; 设备名称; 设备源强dB（A）; 治理措施; 排放源强dB（A）. 1; 破碎机; 95; 封闭车间、基础减震; 80. 2; 罗茨鼓风机; 95; 封闭车间、基础减震; 65. 3; 生料磨; 95; 封闭车间、基础减震; 80. 4; 水泥磨; 100; 封闭车间、基础减震; 85. 5; 空压机; 100; 封闭车间、基础减震; 70. 6.4固废 项目产生的固废主要包括生产固废和生活垃圾。 （1）生活垃圾 原有项目劳动定员50人，生活垃圾按0.5kg/d.人 计算，运营期的生活垃圾产生量为25kg/d，7.5t/a。 - 污泥 原项目化粪池的污泥产生量约为0.5t/a，化粪池定期清掏，清掏出来的污泥用于周边耕地的施肥。 （3）生产固废 原有项目的生产固废主要包括：除尘器收集的粉料、废包装袋。 根据核算，原有项目的除尘器收集的粉料量约为708t，此部分固废可作为生产原料使用，因此除尘器收集的粉料经过收集后，全部回用于生产。 根据建设单位介绍，原有项目的废包装袋产生量约为3t/a，经过收集后，定期外售给废旧物资收购站。 7、原有工程污染物汇总 - 表1-11 污染物总量控制一览表 控制项目; 污染物名称; 单位; 排放量控制指标. 大气污染物; 有组织烟尘; t/a; 1.22. 有组织粉尘; t/a; 9.84. SO2; t/a; 10.22. NOx; t/a; 5.90. 无组织粉尘; t/a; 9.2. 水污染物; 废水排放总量; t/a; 0. 固体废弃物; 固废; t/a; 0. ## 8、原有项目总量控制情况 原有项目于2012年12月30日已经获得新平县环保局发放的排污许可证（许可证编号为5304273111C0001Y），有效期至2017年12月30日，项目原有工程废气总量达标情况详见表1-12。 - 表1-12 原有工程废水总量排放达标情况 名称; 总量控制指标; 原有工程产污量; 达标情况. 废气量; 36963.35万Nm3/a; 35314.56万Nm3/a; 达标. 烟尘; 8.64t/a; 1.22t/a; 达标. 二氧化硫; 37.44t/a; 10.22t/a; 达标. 氮氧化物; 20.16t/a; 5.09t/a; 达标. 粉尘; 2.322t/a; 9.84 t/a; 超标. 根据上表分析，原有工程排放的污染物中除了粉尘超标外，其余污染物均可满足排污许可证的总量控制要求。 9、原有项目存在的主要环境问题 （1）原有项目管理不严格，项目区的无组织粉尘较大。 （2）物料传送带未封闭，造成无组织粉尘排放量增加。 （3）有组织粉尘排放量超过排污许可证。 （4）项目生活污水仅经过化粪池处理，不能满足GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》中的绿化用水标准。 |

# 表二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地理位置、地形、地貌、地质、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、项目地理位置 新平县位于新平县位于云南省中部偏西南，地处哀牢山中段东麓，在北纬23°38′15″-24°26′05″、东经101°16′30″-102°16′50″之间。东与峨山彝族自治县毗邻，东南与石屏县接壤，南连元江哈尼族彝族傣族自治县，西南接墨江哈尼族自治县，西与镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县相接，北隔绿汁江与双柏县相望。县人民政府驻地桂山街道，距昆明市180千米，距玉溪市90千米。幅员面积4223平方千米。 戛洒镇位于新平县境西部，哀牢山脉中段东麓，东与新化乡、老厂乡接壤，南与腰街镇连接，西与镇沅县和平乡相邻，北同水塘镇毗邻，红河上游的戛洒江自东北向西南穿境而过。镇政府驻地戛洒街，是省道218线的必经之地，距县城72公里。 本项目位于新平县戛洒镇新寨村委会曼罗丫口，地理坐标为东经101°32'49.67"，北纬24°05'4.89"。项目地理位置见附图3。 2、地形、地貌 新平县地形以山地为主，县境山区面积达4139.6平方千米;地势西北高、东南低，境内最高海拔哀牢山主峰大磨岩峰3165.9米，最低海拔漠沙镇南蒿村422米。哀牢山呈北西向展布于漠沙江的西岸，主峰大金山海拔2712m，元江河谷海拔仅375m，相对高差在2000m 以上。漠沙江沿岸阶地发育，两侧山势呈梯状展现，是本区的主要侵蚀堆积区。新平地势西北高、东南低，山脉南北走向，以漠沙江为界，分为两大支脉，西南支属哀牢山脉中段，东北支属横断山，地表崎岖，峰高谷深，河流纵横，呈“V”型深切割山原地貌。两岸发育有不对称的Ⅰ、Ⅱ级阶地。Ⅰ级阶地沿河分布，一般宽300～400m，阶面平坦，高程440m 左右，高出河床2～3m。Ⅱ级阶地为冲洪积裙，一般宽在500m 以下，大曼妹一带宽达2km 多，高程为460～520m，以2°左右坡度向河流倾斜，前缘高出河床约20～40m。河谷南西哀牢山山前地带为上第三系地层组成的蚀余台地，高程为700～800m，台面上沟谷发育，呈波状起伏。河谷北东为中山地形，高程1000m 左右，沟谷切割深度大于500m。 本工程所处区域的地势平缓，没有重大不良地质病害情况，地貌上属于山间盆地地貌。 3、气候、气象 哀牢山巍峨高耸，主峰高程在2000m 以上，使拟建一级公路沿线河谷、盆地镶嵌于丛山峻岭之间，因而谷地内气候炎热，属热带气候区。元江地处低纬高原，冬夏半年各受两种不同的大气环流影响，冬半年(即干季11 月～4 月)受北非及印度北部大陆干暖气流和北方南下的干冷气流影响，空气干燥温暖，降水量少，蒸发快，晴天多，日照充足。夏半年(即雨季5～10 月)受印度洋西南暖湿气流和太平洋东南暖湿气流的影响，空气湿度大，降水量多，多阴寡照，形成了冬暖夏热、冬季干旱风大、夏秋多雨湿润、干湿季节分明、雨热同季的气候。境内各地年平均气温12℃～24℃，最冷月平均气温7℃～17℃，最热月平均气温16℃～29℃，极端最低气温-0.1℃～7℃，极端最高气温28℃～42.5℃。无霜期200～364 天，年平均降水量770～2400mm。元江低热河谷为少雨区，哀牢山一带为多雨区。 4、水文 新平县境内河流除谷麻江属李仙江水系外，其余均属元江水系。李仙江在县境流程短，主要河流有麻大江河、班东河，元江干流流经新平县境，长113.7千米，三江口以上称石羊江，三江口至河口大桥称戛洒江，河口大桥以下称漠沙江，于漠沙阿迭村流入元江县境。沿元江两岸较大的支流有绿汁江、大春河、南达河、棉花河、南恩河、达哈河、发启河、丫味河、曼蚌河、挖窖河、比里河、困龙河、峨德河、西尼河、南甘河、平甸河、康之康河、亚尼河等。 戛洒镇境内河流繁多，旋涡河、多罗河、南线河、南恩河、金厂河从集镇内流过，汇入戛洒江（红河）。 项目位于平县戛洒镇新寨村委会曼罗丫口，项目周边最近的地表水为东南侧20m处的金厂河，金厂河为戛洒江（红河戛洒段）一级支流。项目周边水系详见附图3 项目周水系图。 5、土壤植被 新平县农、林用地土壤以水稻土、黄红壤、红壤、棕壤、紫色土为主。土壤偏弱酸性和中性。土壤由岩石风化、土壤沙化等方式形成，其渗水性较好。土壤多为冲积砂壤土，土质的营养成分主要由腐殖酸和畜禽粪便组成，富含多种有机和无机成分，土地肥沃。 项目区以红壤土为主，红壤主要是元古代白云质灰岩、砂岩、页岩、变质岩和寒武系的泥质岩红壤。 6、植被及生物多样性 新平县由于复杂多样的地形、气候、土壤，为众多的动植物繁衍生息提供了适宜的环境，生物资源丰富多样，可以利用的野生植物有250多种，开发利用前景广阔，潜力巨大。 全县自然植被的分布及农作物种类的布局，随地形、气候、热量、雨量、湿度等主要气候因素的变化成垂直分布，主要树种从低海拔区的攀枝花树到高海拔区的华山松、高山栎、高山杜鹃，全县均有分布。 粮食作物主要有水稻、玉米、小麦、蚕豆；油料植物主要为油菜；经济作物主要有烤烟、油菜、甘蔗；水果主要有桃、梨、苹果、柑桔、香橼等。 从干热河谷到海拔2400米以上的温凉山区，植被分布规律表现为：海拔1500米以下为干热性植被；海拔1500～2300米为半湿润暖性植被；海拔2300米以上为湿润凉性植被。 7、自然资源 生物资源：新平县境内有高等植物219科762属1402种，有国家一级保护植物伯乐树、二级保护植物水青树、三级保护植物翠柏等；兽类75种，禽类153种，两栖爬行类45种，昆虫类130余种，其中有一级保护动物绿孔雀、二级保护动物白鹇等。 矿产资源：新平县有矿产资源达37种，主要有金、铜、铁、铬铝、钯、铀、煤、石灰岩、白云石、石棉、滑石、大理石等。其中铁矿探明储量5.44亿吨，铜矿探明储量147.46万吨；煤炭储量620万吨，可开采量250万吨；锌矿储量36.2万吨；大理石储量2.6亿立方米。 8、风景名胜 经调查核实在本项目评价区范围，无省、市、县级生态保护区、自然保护区、风景游览区、饮用水水源保护区、名胜古迹以及重要的政治文化设施等珍贵景观或历史文化设施等。区内无国家规定的保护动、植物种类。

# 表三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、环境空气质量现状 本项目位于新平县戛洒镇新寨村委会曼罗丫口，处于乡村地区，根据当地区域环境空气所属分类，属于二类区，根据对项目现场的他踏勘，项目周边无污染源，环境空气质量能满足GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准。 2、地表水环境质量现状 本项目位于新平县戛洒镇新寨村委会曼罗丫口，金厂河从项目南侧50m处流过，金厂河为戛洒江（红河戛洒段）一级支流，《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020 年）》未对金厂河进行水质类别划分，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020 年）》，红河（三江口~蔓耗桥）水体功能为农业用水、工业用水，水质类别Ⅳ类，金厂河作为戛洒江一级支流，因此，金厂河水质类别参照执行Ⅳ类。 为了了解戛洒江水质现状，本次评价引用新平县环境监测站《2017年新平县戛洒江水质监测（9月）》（新环监字[2017]83号）的例行监测，监测点位分别是三江口断面和南碱断面，其中三江口断面位于金厂河桥汇入口上游28km，南减断面位于金厂河汇入口下游20km，具体的监测结果如下表所示。 表3-1 戛洒江水质现状监测一览表 断面 监测项目; 三江口; 南碱; Ⅳ类水标准; 达标情况. 水温; 26.4; 25.8; —; 达标. pH; 7.97; 7.71; 6~9; 达标. DO; 6.7; 6.6; 3; 达标. 高锰酸盐指数; 1.2; 2.2; 10; 达标. BOD5; 2; 2; 6; 达标. 氨氮; 0.229; 0.149; 1.5; 达标. 石油类; 0.01L; 0.01; 0.5; 达标. 挥发酚; 0.0003L; 0.0003L; 0.01; 达标. 汞; 0.00004L; 0.00004L; 0.001; 达标. 铅; 0.001L; 0.001L; 0.05; 达标. COD; 8; 7; 30; 达标. TN; 1.25; 1.14; 1.5; 达标. TP; 0.06; 0.159; 0.3; 达标. 铜; 0.003; 0.004; 1; 达标. 锌; 0.05L; 0.05L; 2; 达标. 氟化物; 0.164; 0.248; 1.5; 达标. 硒; 0.0004L; 0.0004L; 0.02; 达标. 砷; 0.0005; 0.0009; 0.1; 达标. 镉; 0.0009; 0.0009; 0.005; 达标. 六价铬; 0.007; 0.005; 0.05; 达标. 氰化物; 0.004L; 0.004L; 0.2; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.05L; 0.05L; 0.3; 达标. 硫化物; 0.005L; 0.005L; 0.5; 达标. 由上表可知，项目区戛洒江河段水质能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类水质标准，水质现状良好。金厂河作为戛洒江一级支流，沿线主要靠农村面源影响，无工业企业污水排入，水环境质量现状能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅳ类水质标准，水质现状良好。 3、声环境质量现状 项目位于平县戛洒镇新寨村委会曼罗丫口，属于乡村地区，声环境执行2类声环境功能区。即执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 根据现场踏勘，周围无较大污染源。项目区声环境质量满足GB3096-2008《声环境质量标准》中2类标准，声环境质量现状良好。 4、生态环境现状 项目位于平县戛洒镇新寨村委会曼罗丫口，据实地调查，项目所在区域以及可能影响到的区域内没有自然保护区及风景名胜区等。评价区内无古树名木，未发现国家和省级保护的动物、植物分布。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目主要环境保护目标见表3-2，周边关系图见附图5。 表3-2 环境保护目标一览表 类别; 保护目标; 人口数量; 方位距离; 保护级别. 环境空气、声环境; 曼罗; 400人; 东北侧1200m; GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准、 GB3096—2008《声环境质量标准》中2类区标准. 曼罗丫口; 200人; 东侧950m. 下曼控; 350人; 西面850m. 新村; 300人; 东南面1700m. 金厂村; 564人; 西北侧1100m. 地表水; 金厂河; 东南面2km; GB3838－2002《地表水环境质量标准》Ⅳ类类水质. 生态环境; 厂区周边土地、植被等的生态完整性; 保护现有植被.

# 表四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量标准 项目位于平县戛洒镇新寨村委会曼罗丫口，项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。具体情况详见表4-1： 表4-1 各项污染物的浓度限值 （单位：ug/Nm3） 污染因子; PM2.5; PM10; TSP; NO2; SO2. 浓度限值; 年平均; 35; 70; 200; 40; 60. 24小时平均; 75; 150; 300; 80; 150. 1小时平均; --; --; --; 200; 500. 注：TSP、PM10的一次允许浓度值按该标准的日均浓度3倍考核。 2、水环境质量标准 项目位于平县戛洒镇新寨村委会曼罗丫口，项目周边最近的地表水为东南侧20m处的金厂河，金厂河为戛洒江（红河戛洒段）一级支流，《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020 年）》未对金厂河进行水质类别划分，根据《云南省地表水水环境功能区划（2010-2020 年）》，红河（三江口~蔓耗桥）水体功能为农业用水、工业用水，水质类别Ⅳ类，金厂河作为戛洒江一级支流。因此，参照执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，标准限值见表4-2。 表4 -2 地表水环境质量标准（单位：除pH外，其余均为mg/L） 项目; pH; CODcr; BOD5; NH3-N; TP（以P计）; 石油类. Ⅳ类; 6～9; ≤30; ≤6; ≤1.5; ≤0.3（湖、库0.1）; ≤0.5. 3、声环境质量标准 声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。具体情况详见表4-3： 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 类别; 昼间; 夜间. 2; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气排放标准 （1）施工期扬尘为无组织排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，标准值见表4-4。 表4-4 大气污染物综合排放标准 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 浓度（mg/m3）; 监控点. 颗粒物; 1; 周界外浓度最高点. （2）营运期大气污染物排放执行GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》，有组织排放、无组织排放及烟囱高度分别执行表4-5、表4-6和表4-7规定的限值。 表4-5 水泥工业大气污染物排放标准（表2） 生产过程; 生; 设备 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物 （以NO2计）; 氟化物 （以总氟计）. 排放浓度mg/m3; 吨产品排放量kg/t; 排放 浓度mg/m3; 吨产品排放量kg/t; 排放浓度mg/m3; 吨产品排放量kg/t; 排放 浓度mg/m3; 吨产品排放量. 水泥制造g; 烘干机、烘干磨; 30; -; 600; -; 400; -; -; -. 磨机、包装机及通风生产设备; 20; -; -; -; -; －; －; -. 水泥制品生产; 水泥仓及其它通风生产设备; 20; -; -; -; -; -; -; -. 表4-6 水泥厂粉尘无组织排放限值 作业场所; 颗粒物无组织排放监控点; 浓度限值(mg/m3). 水泥厂（含粉磨站）; 厂界外20m处; 0.5（扣除参考值）. 表4-7 设备烟囱（排气筒）最低允许高度 生产设备名称; 磨机、包装机及其它通风设备. 单（机）能力（t/d）; 除储库底、地坑及物料转运点单机除尘设施外，其他排气筒高度应不低于15m，排气筒高度高于本体建筑物3米以上。. 最低允许高度（m）. （3）营运期食堂油烟为无组织排放，油烟排放参照GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》小型规模，执行标准值见表4-8。 表4-8 饮食业油烟排放标准（小型） 规模; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 净化设施最低去除率（%）. 小型; 2; 60. 2、废水排放标准 本项目运营期废水经化粪池、污水处理站处理后回用于厂区绿化。回用水执行GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》中的绿化用水标准，具体见表4-9。 表4-9 城市污水再生利用 城市杂用水水质 序号; 项目; 绿化. 1; pH值; 6.5-9.0. 2; 色度; ≤30. 3; 臭; 无不快感. 4; 浊度/NTU; ≤10. 5; 溶解性总固体/（mg/L）; ≤1000. 6; BOD5; ≤20. 7; 氨氮/（mg/L）; ≤20. 8; 阴离子表面活性剂/（mg/L）; ≤1.0. 9; 铁/（mg/L）; —. 10; 锰/（mg/L）; —. 11; 溶解氧/（mg/L）; ≥1.0. 12; 总余氯/（mg/L）; 接触30min后≥1.0，管网末端≥0.2. 13; 总大肠菌群/（个/L）; ≤3. 3、噪声排放标准 （1）项目施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。即：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。 （2）目营运期执行GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准；具体指标见表4-10。 表4-10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类类标准 类 别; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 2类; 60; 50. 4、固体废弃物排放标准 固体废弃物执行GB18599-2001《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 建议的总量控制指标： 根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，本项目建议总量控制指标如下： （1）废气 建设项目废气排放量为283250Nm3/h，有组织粉尘排放量为41.16t/a。 （2）废水 项目的生产废水经过处理后全部回用，不外排；生活污水经过处理后全部回用于项目区的绿化，不外排。因此，本项目不设置水污染物排放总量控制指标。 （3）固废 本项目相关固体废弃物主要为收尘灰、生活垃圾、污水处理设备污泥。项目产生的收尘灰作为原料返回生产工艺；生活垃圾委托当地环卫部门清运处理；污水处理站污泥委托当地环卫部门进行处置，处置率100%。 |

# 表五、建设项目工程分析

1、原辅材料用量、来源及成分 1.1、原料用量及来源 本项目生产普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥，所使用的原料有：熟料、石膏、矿渣微粉。 表5-1 原燃料用量表 项目名称; 年用量（t/a）; 来源. 熟料; 224000; 项目周边水泥厂新型干法水泥生产线. 石膏; 20000; 红河境内. 矿渣微粉; 156000; 新平杨武大开门. 1.2原辅料成分 1.2.1熟料 本项目所需熟料来自项目周边水泥厂新型干法水泥生产线生产的熟料，由槽车运到厂区，化学成分见表5-2。 表5-2 熟料化学成分（%） Loss; SiO2; Al2O3; Fe2O3; CaO; MgO; SO3; 合计; KH; SM; IM. 21.41; 5.32; 3.44; 65.83; 1.12; 0.71; 98.97; 0.93; 2.43; 1.56. 1.2.2缓凝剂 本项目水泥生产所用缓凝剂少量采用产自红河境内的天然石膏，化学成分见表5-3。 表5-3 石膏化学成分（%） Loss; SiO2; Al2O3; Fe2O3; CaO; MgO; SO3; K2O; Na2O; Cl-; 合计. 6.17; 1.03; 0.69; 29.82; 4.78; 32.09. 1.2.3 混合材 本项目拟采用矿渣混合材，矿渣微粉来自新平杨武大开门，运距：100 km，由罐车运至厂区；化学成分见表5-4。 表5-4 化学成分表（%） 分析成份; Loss; SiO2; AL2O3; Fe2O3; CaO; MgO. 含量（%）; 0.37; 36.81; 10.71; 1.58; 38.89; 7.60. 2、配料设计 根据进厂原料情况和产品的质量要求，确定原料配比如下表所示。 表5-6 原料配合比表（%） 水泥品种; 熟料; 矿渣; 石膏. P.O 42.5级; 80; 15; 5. P.S.A32.5级; 50; 45; 5. - 物料配比平衡 项目物料配比平衡详见下表： 表5-7 物料配比一览表 物料名称; 水分（%）; 配合比（%）; 损失（%）; 物料平衡量（吨）. 干 基; 湿 基. 每小(时); 每天; 每年; 每小(时); 每天; 每年. 水 泥; P.O 42.5; 11. 11; 266.67; 80000. 熟料; 0; 80; 1; 8.89; 213.33; 64000. 石膏; 1; 5; 1; 0.56; 13.33; 4000; 0.57; 13.6; 4080. 矿渣微粉; 0; 15; 1; 1.67; 40; 12000. 水 泥; P.S.A32.5; 44.44; 1066.67; 320000. 熟料; 0; 50; 1; 22.22; 533.33; 160000. 石膏; 1; 5; 1; 2.22; 53.33; 16000; 2.27; 54.4; 16320. 矿渣微粉; 0; 45; 1; 20; 480; 144000. 水泥合计; 400000. 4、生产工艺流程简述 本项目改造完成后，将建成完整的1条水泥粉磨生产线，产能达到40万吨。水泥粉磨工艺流程及产污节点图见图5-1。 工艺流程说明： （1）原料入库 本项目水泥粉磨生产线物料主要有熟料、石膏、矿渣微粉。 熟料、石膏、矿渣微粉经槽车运进厂区，卸入熟料、石膏、矿渣微粉库中暂存，待用。此工段共有两个有组织排放源： G1：2个矿渣微粉库设置共1套布袋除尘器，此套除尘器由原有项目的水泥库除尘器改造而成，矿渣微粉库产生的粉尘废气，经过布袋除尘器处理后，由17m高的排气筒排放。 G2：3个熟料库、1个石膏库设置共1套布袋除尘器，熟料库、石膏库产生的粉尘废气，此套除尘器为新增除尘器，经过布袋除尘器处理后，由15m高的排气筒排放。根据项目的总平面布置图，项目3个熟料库和2个石膏库位于厂区同一区域，位置距离较近，因此，3个熟料库和1个石膏库共用一套除尘器是可行的。 （2）水泥粉磨 项目由熟料库、石膏配料库组成水泥配料系统，每个库底设有定量给料机，并根据水泥品种按设定的配比进行配料。各个配料库的原料经定量给料机连续将物料送入配料皮带机上，配好的混合料经带式输送机送入水泥粉磨车间。 水泥粉磨系统采用一套规格为Φ3.2×13 m水泥磨机，设计粉磨系统能力约55t/h(P.O.42.5)。来自各配料仓的物料直接喂入球磨机粉磨，出磨水泥由提升机空气斜槽送至原有水泥库储存。此工段共有1个有组织排放源： G3：水泥磨设置1套除尘器，此套除尘器由原有项目的水泥磨除尘器改造而成，水泥磨废气经过除尘器处理后，由15m高的排气筒排放。 （3）水泥储存、包装系统 出磨水泥、矿渣微粉经分别计量后进入混料搅拌机充分混合后送入2座Φ10×25圆库储存。 在1#Φ10×25水泥库库侧设一台水泥散装机，装车能力120t/h，可在库侧直接装入散装汽车，经电子汽车衡计量后出厂。此工段共有3个有组织排放源： G4：1#水泥库顶部配置1套袋式除尘器，此套除尘器由原有项目的除尘器改造而成，水泥库粉尘经布袋除尘器处理后，由25m高的排气筒排放。 G5：2#水泥库顶部配置1套袋式除尘器，此套除尘器由原有项目的除尘器改造而成，水泥库粉尘经布袋除尘器处理后，由25m高的排气筒排放。 G6：3#、4#水泥库共设置1套除尘器，此套除尘器由原有项目的除尘器改造而成，水泥库粉尘经布袋除尘器处理后，由17m高的排气筒排放。 （4）水泥包装系统 来自水泥库的水泥由提升机卸入振动筛，筛去杂物后进入衡压仓，筛去杂物后进入衡压仓，再分别进入八嘴固定式包装机包装成袋装水泥，包装后的袋装水泥可直接装车发运。此工段共有1个有组织排放源： G7：水泥包装机设置1套布袋除尘器，此套除尘器由原有项目的除尘器改造而成，包装机废气经过处理后，由15m高的排气筒排放。 （5）利用原有除尘器的可行性 本项目共设置7套除尘器，其中6套利用原有的改造而成，1套为新增。 根据对项目现场踏勘及平面布置图，项目利用的原有6套除尘器均靠近需要除尘的设备，在位置上是可行的；本次技改主要是对配套风机风量、排气筒高度、布袋更换，从技术上是可行的。 综上所述，项目利用原有的除尘器改造是可行的。 5、主要污染源分析 5.1施工期污染源分析 本项目为水泥厂改造为粉磨站项目，主要的是对厂区内的部分设备、构筑物进行拆除，同时对本项目的设备及部分建构筑物进行建设，施工期间主要污染物为施工机械尾气、地面扬尘、施工废水、施工人员生活污水、施工机械噪声以及建筑垃圾、施工人员生活垃圾等。 （1）废气 施工期大气污染源主要为施工行为产生的扬尘、施工机械尾气。 ①扬尘 施工期产生的扬尘主要来源于建材装卸、施工车辆运输等施工作业，粉尘呈无组织排放，其产生强度与施工方式、气象条件有关，一般风大时产生扬尘较多，影响较大。 根据云南省环境监测中心站对建筑施工现场的扬尘污染监测，在距施工现场边界50m处，TSP浓度最大达到4.53mg/m3，至150m处仍可达到1.51mg/m3，而在300m处才低于0.5 mg/m3。经以上分析，施工期无组织排放的扬尘污染的范围主要集中在300m以内。 ②废气 施工期废气主要为运输车辆及施工机械运行产生的燃油废气及汽车尾气。燃油机械和汽车尾气中的污染物为燃料燃烧后的产物，主要有NO2、CO及碳烃等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工期废气为间断无组织排放，会对大气环境造成一定影响。 （2）废水 施工期产生的废水主要来源于施工人员的生活污水、施工时产生的废水。 ①生活污水 施工人员平均每天约20人，施工人员均为周边村民，不在项目区内食宿。用水量以15L/人•d计，则用水量为0.3m3/d，污水产生量为0.27m3/d（产污系数按0.9计），污水中主要污染物为CODcr、SS等。生活污水依托现有化粪池处理。 ②施工废水 该项目施工废水主要有机械设备、工具清洗等产生。产生量为1 m3/d，工具清洗产生的废水主要是泥沙，悬浮物含量较大，施工产生的废水进入原有循环水池进行沉淀处理后，用于施工作业场地洒水抑尘，不外排。 （3）噪声 噪声主要来源于施工过程中的电钻、手工钻、无齿锯、运输车辆等各类机械设备，根据《噪声控制工程》中建筑施工机械噪声声级表中查得本项目中使用施工机械噪声级在90～115dB(A)之间，为间断排放。本项目各设备噪声源强见表5-8。 表5-8 项目施工期噪声源情况汇总表 单位：[dB(A)] 序号; 设备; 噪声级; 序号; 设备; 噪声级. 1; 电锯; 100～110; 5; 无齿锯; 105. 2; 电焊机; 90～95; 6; 载重车; 80～85. 3; 电钻; 100～115; 7; 多角磨光机; 100～115. 4; 电锤; 100～105; 8; 手工钻; 100～105. （4）固体废物 本项目在原有基础上改造新增改造部分设备，施工期固废主要来源于改造设备等产生的废弃材料，施工人员生活垃圾。 ①建筑垃圾 项目施工期产生的各种包装材料及边角料委托相关单位回收利用，不可回收的按照当地环保及住建部门的要求进行处理。 ③施工人员生活垃圾 施工期间工人不在项目区食宿，产生的生活垃圾按每人每天0.15kg计，则生活垃圾产生量约3.0kg/d，经统一收集后按当地的环卫部门要求处置。 5.2、营运期污染源分析 5.2.1废气 本项目营运期产生的废气主要为原料下料过程中产生的无组织粉尘、各配料库、配料过程、水泥磨过程、水泥包装、入库过程中产生的有组织粉尘；原料烘干过程中产生的有组织烟尘、SO2和NOx以及食堂油烟。 （1）有组织粉尘 根据《排污许可证申请与核发技术规范 水泥工业》（HJ847-2017），水泥粉磨水泥排放口基准排气量为1550m3/t水泥、其他废气排放口排气量为600 m3/t水泥；由此可计算得本项目各排放口排气量详见表5-11。 根据可研报告，项目在配套系统、水泥粉磨、水泥库、水泥包装处均设有袋式除尘器，共设有7台袋式除尘器。本项目设置的收尘器收尘效率均大于99.9%，设计进口浓度为20000mg/Nm3，出口排放浓度均≤20mg/Nm3，可满足GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》，本项目按照设计排放最大浓度进行计算。全厂各点有组织粉尘排放情况一览表见下表： 表5-9 全厂各点有组织粉尘排放情况一览表 序号; 所在位置; 代号; 废气量 Nm3/h; 排气高度(m); 设计出口浓度(mg/m3); 收尘效率（%）; 粉尘排放量. kg/h; t/a. 1; 矿渣微粉库除尘器排放口; G1; 33000; 17; 20≤; ≥99.9; 0.67; 4.82. 2; 熟料库、石膏库除尘器排放口; G2; 33000; 15; 20≤; ≥99.9; 0.67; 4.82. 3; 水泥磨除尘器排放口; G3; 85250; 15; 20≤; ≥99.9; 1.70; 12.24. 4; 1#水泥库除尘器排放口; G4; 33000; 25; 20≤; ≥99.9; 0.67; 4.82. 5; 2#水泥库除尘器排放口; G5; 33000; 25; 20≤; ≥99.9; 0.67; 4.82. 6; 3#、4#水泥库除尘器排放口; G6; 33000; 17; 20≤; ≥99.9; 0.67; 4.82. 7; 水泥包装除尘器排放口; G7; 33000; 15; 20≤; ≥99.9; 0.67; 4.82. 5; 合计; 283250; /; /; /; 5.72; 41.16. 根据上表分析，本项目产生有组织粉尘排放废气量283250Nm3/h，203940万Nm3/a，产生的粉尘经过袋式除尘器除尘后有组织排放量为5.75kg/h，41.16t/a。 （2）无组织粉尘 项目粉磨、包装、原料及成品运输装卸过程产生无组织排放粉尘，根据《工业污染源产排污系数手册》（2010年版），粉磨站无组织粉尘产污系数为0.3~1.5kg/吨—产品，本次环评按0.3 kg/吨—产品计算，本项目的生产规模为每年生产40万吨水泥，则本项目的无组织粉尘产生量约120t/a，16.67kg/h。根据对项目工艺流程的分析，本项目在各主要物料下料口、卸料口等易产生无组织粉尘的节点设置了集成罩，项目生产过程中产生的无组织粉尘大部分（90%）被集成罩收集进入除尘系统中处理，因此，本项目排放的无组织粉尘为未被集成罩收集的粉尘，排放量约为12t/a，1.67kg/h。 （3）非正常排放条件的设置 建设项目引起粉尘非正常排放的因素和环节较多，但无论何种原因，其结果均与治理设施不能正常运转有关。项目投产后，由于所有排放源同时出现非正常的可能性极小，故非正常排放主要针对粉尘排放量较大的水泥磨排放源进行设计。条件的设计分为一个档次，即上述排放源收尘效率因故障降为98%，其它排放源正常工作。 表5-10 非正常排放烟粉尘排放源强 排; 源 正常排放; 非正常排放. 除尘效率(%); 排放浓度mg/m3; 排放量kg/h; 除尘效率(%); 排放浓度mg/m3; 排放量kg/h. 水泥磨出口; 99.9; 20; 1.28; 98.0; 400; 25.55. 为了避免此情况发生，污染环境，对除尘器配置一定量的易损备件及维护保养专用工具，并设专门技术人员对除尘器进行管理及维修。出现非正常排放时，应停止生产，尽快检修设备，待收尘设施恢复正常后方可投入生产，使各污染源强排放对周围环境降至最低。 （6）食堂油烟 项目生活沿用原宝山水泥厂的生活区，位于项目东侧600m处，生活区设了一个食堂，共设1个灶头。食堂采用电或液化气做燃料，为清洁能源，产生量较少，对环境影响较小。 根据现场调查，项目食堂已经安装1套处理效率为75%的油烟净化器（风量为2000m3/h），根据对居民及餐饮企业的类比调查，目前居民人均日食用油用量约34g/人•d，一般油烟挥发量占耗油量的2-4%，平均为2.83%。改建完成后每天食堂用餐人数按60人计，本项目每天耗油2040g/d，则油烟产生量为57.73g/d、17.32kg/a。 经过已安装的油烟净化器处理后，排放量为14.43g/d、4.33kg/a，排放浓度为1.44mg/m3。能满足《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001排放允许浓度2.0mg/m3的要求。 5.2.2废水 本项目采用“雨污分流制”，污水经过收集处理后，全部回用；场外雨水经过在厂界设置截排水沟，防止场外雨水进入厂区内；厂区的初期雨水经过初期雨水收集池收集后，用于厂区晴天的绿化或降尘洒水。 5.2.2.1用水情况 本项目用水主要包括生活用水和生产用水。 生活用水：生活用水按照100L/人·d计算，本项目员工总人数共60人，则用水量为6m³/d（1800m³/a），其中有食堂用水为1.2m³/d（360m³/a），其余为其他生活用水。 生产用水：本项目生产用水，主要为磨机、空压机等生产设备的冷却用水；根据可研设计，本项目设备冷却水用水量160m³/d，其中回水量为151.36m³/d，损耗量为8.64m³/d，因此循环系统新水补水量为8.64m³/d（2592 m³/a）。 机修用水：本项目机修用水主要为维修工人的洗手废水，用水量约为1.0m³/d（300 m³/a）。 绿化用水：本项目绿化面积2842.51m2，参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2013）园林绿化用水定额2.5L/m2.d，则本项目非雨天绿化用水量为7.11m3/d。年绿化天数一般为250d，绿化用水量为1777.5m3/a。 5.2.2.2废水产排情况 （1）生活污水：生活污水按用水量的0.8计，则项目生活污水量为4.8m³/d（1440m³/a）；其中有食堂污水为0.96m³/d（288m³/a），其余为其他生活污水。根据类比同类工程，生活污水水质为：COD：350mg/L、BOD:150mg/L、SS:220mg/L 、NH3-N:25mg/L、动植物油:35mg/L。 （2）生产废水：本项目生产用水主要为设备循环冷却水补水，冷却废水量为151.36m³/d，冷却水循环全部利用，不外排。 （3）机修废水：机修废水量按用水量的0.8计，则机修废水产生量约为0.8m3/d，由于此部分废水产生量较小，但含有一定的废油，本环评提出在机修区建设1个1m3的隔油池，机修废水经过隔油池处理后，作为冷却水补水，不外排。 （4）初期雨水： 项目周围设置雨水排水沟，在降雨初期项目区内地面冲刷会带走地面及厂房顶部粉尘，初期雨水不得直接进入地表水体。本次环评提出对全厂初期雨水（前10min）进行收集，初期雨水产生量采取下面公式计算： Q=Ψ·q·F 式中：Q —雨水流量，L/s； Ψ—径流系数，经验数值为0.8； q—设计暴雨强度，L/s.hm2； F—汇水面积，m2（取37900.19m2）； 降雨强度参昆明地区暴雨强度公式计算： q=700(1+0.775lgP)/t0.496 式中：P—设计降雨重现期2a， t—降雨历时（取4h，即240min）。 按照公式，可以估算出项目的初期雨水流量621.75m3/h，项目收集前10min的雨水，即103.63m3；本次环评提出在项目东侧地势较低处，建设一个120m3的初期雨水收集池，初期雨水收集后，用于晴天时厂区绿化及降尘洒水。 5.2.2.3项目废水处理方案 - 生产废水 项目的生产废水主要包括设备的冷却废水和机修车间的机修废水。 冷却废水：根据废水产生量为151.36m³/d，根据对项目现场的踏勘，原有宝山水泥厂内已经建设了1个200m³的循环水池，本次改建后，项目将沿用原来的循环水池，项目产生的冷却废水经过循环水池冷却池沉淀后，全部循环使用，不外排。 机修废水：机修废水主要来自于维修工人的洗手废水，由于项目的机修废水产生量较小，但含有一定的废油，本环评提出在机修区建设1个1m3的隔油池，机修废水经过隔油池处理后，作为冷却水补水，不外排。 - 生活污水 项目生活区的生活污水主要来自于食堂、办公区生活污水、水冲厕及员工的清洁废水。 项目生活沿用原宝山水泥厂的生活区，根据对项目现场的踏勘，项目生活区已经设置了1个60m3的化粪池，原有宝山水泥厂的生活污水经过收集至化粪池中处理后，用于项目区的绿化用水。根据类比同类工程，化粪池对污水中的污染物去除效率较低，污水仅仅经过化粪池处理，水质不能满足GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》中的绿化用水标准。因此本次环评针对生活污水的处理提出如下治理方案： ①废水处理方案 项目废水主要来源于食堂废水、水冲厕、办公区生活污水、员工的清洁废水。食堂废水经隔油池隔油沉淀后与办公区生活污水一同进入化粪池进行预处理，再经一体化污水处理设施处理达标后进入蓄水池，回用于项目区绿化，不外排。 ②处理工艺 本次环评建议，项目的生活污水处理站采用“二级生化处理”，污水处理站建设需委托有资质的单位进行设计。 ③各污水处理设施规模 a、隔油池 项目区食堂废水产生量为0.96m3/d，根据《建筑给水排水设计规范》（GN50015-2003），隔油池容积按下式计算： V=60Qt 式中：Q—最大设计秒流量，本项目食堂烹饪时间按日高峰期5小时计，则最大设计秒流量Q=0.96×1000÷5÷60÷60=0.05L/s，符合《小型排水构筑物》04S519的相关规定（每座隔油池所承担的污水最大设计秒流量应在0.01L/s～4.80 L/s之间）。 t—设计停留时间，一般为2～10min，本环评取5min。 经计算，同时考虑1.2的安全系数，食堂废水隔油池的容积设计为0.648m3，则隔为方便业主建设，本环评建议取整，即为1 m3。 b、化粪池 项目食堂废水经隔油池隔油处理后与其它生活污水一同进入化粪池进行处理，废水产生量为4.8m3/d，设计停留时间为36h，最终确定化粪池的容积为7.2m3。生活区内已经建设了1个60 m3的化粪池，化粪池容积能够满足项目改建后废水处理。 c、污水处理站 项目运营期废水产生量为4.8m3/d，考虑1.2的安全系数，则污水处理站的规模为5.76m3/d，为方便业主建设，本环评考虑取整，则最终确定污水处理站规模为6m3/d。 d、蓄水池 项目废水经一体化处理设施处理后，晴天用于厂区绿化，雨天暂存于蓄水池中，待晴天用于厂区绿化。本环评建议设置一个蓄水池，蓄水池的规模按7日连续降雨并考虑1.2的安全系数进行设计，则蓄水池的规模为：4.8×7×1.2=40.32m3，为方便业主建设，本环评考虑取整，即为40m3。 ④处理后的水质情况 表5-11 项目废水产生及排放情况一览表 项目; 水量（m³/a）; COD; BOD; SS; NH3-N. 生活污水; 1440; 350; 150; 220; 25. 化粪池处理效率（%）; /; 30; 30; 60; 10. 化粪池出水水质; 1440; 245; 105; 88; 22.5. 一体化污水处理站处理效率（%）; /; 85; 85; 90; 60. 一体化污水处理站出水水质; 1440; 36.75; 15.75; 8.8; 9. 绿化水质标准; /; /; 20; /; 20. 达标情况; /; /; 达标; /; 达标. 综上所述，项目生活污水经过上述治理措施处理后，项目的生活污水可满足GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》中的绿化用水标准。 ⑤防止废水非正常排放的对策措施 引起废水非正常排放的因素和环节较多，但不论何种原因，均与治理设施不能正常运转有关。考虑到本项目废水产生量较小、场地较窄、建设内容较多的问题，新建一个事故水池将会使场地较为紧张，因此本环评要求在污水处理装置出现故障时，由于化粪池容积较大，废水于化粪池内储存，待污水处理装置正常运行后再进行处理，确保事故情况下废水达标回用。 5.2.2.4水平衡 改建后水量平衡图见图5-2。 5.2.3噪声 本项目产噪设备主要有水泥机、空压机、风机等。参照《污染源源强核算技术指南—水泥行业》，粉磨站常见工业设备噪声范围表，本项目各声源源强见表5-12。 表5-12 项目噪声源情况汇总表 （单位：dB(A)]） 序号; 声源类型; 噪声级; 数量（台）; 治理措施; 噪声级. 1; 水泥磨机; 115; 1; 减震、建筑隔声; 95. 2; 空压机; 85; 1; 消声、减震、建筑隔声; 75. 3; 风机; 85～105; 1; 消声、减震、建筑隔声; 90. 4; 运输车辆; 85; 5; 禁鸣、限速; 70. 5.2.4固体废物 本项目固体废物主要为袋式除尘器收尘灰、生活垃圾、污水处理站污泥。 （1）收尘灰 收尘灰主要来源于除尘器设计进出口浓度及去除率核算，通过除尘器收尘后收尘灰产生量为41160t/a，作为原料返回生产工艺，不外排。 （2）生活垃圾 本项目职工共60人，职工生活垃圾按每人0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为30kg/d、9t/a（按300天计），生活垃圾经垃圾桶集中收集后委托当地环卫部门清运处理。 （3）污水处理站污泥 类比同类工程，项目污水处理站产生污泥量约为0.75t/a，与生活垃圾一同委托当地环卫部门进行处置。 （4）废机油 项目为水泥粉磨站项目，在运营中不可避免的会产生一定量的废机油，根据类比，项目的废机油产生量约为0.1t/a，废油属于危险废物，收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处置。 5.2.5生态影响 营运期项目对环境的影响主要表现为有组织粉尘及无组织粉尘对周围环境的影响。 粉尘可使大气能见度降低，对植物和土壤也有一定的影响。粉尘覆盖于植物叶片表面，植物的光合作用受阻，会影响植物生长。粉尘降落在土壤上，可造成土壤盐碱化，影响植物和农作物的正常生长。本工程设计有密闭除尘系统对粉尘进行治理，粉尘达标排放，对周围环境的影响较小。 6、“三本账”核算及“以新带老”措施 6.1“三本账”核算 根据分析核算，项目改建完成后，项目的“三本账”详见下表： 表5-13 技改前后项目污染物排放对比一览表 单位：t/a 项目; 污染物; 原有工程; 改建工程; 以新带老削减量; 技改后; 增减排放量. 排放量; 排放量; 染物排放量. 废气; 无组织粉尘; 9.2; 12; 9.2; 12; +2.8. 有组织粉尘; 9.64; 41.16; 9.84; 41.16; +31.32. 有组织烟尘; 1.22; 0; 1.22; 0; -1.22. SO2; 10.22; 0; 10.22; 0; -10.22. NOx; 5.90; 0; 5.90; 0; -5.90. 废水; 生产废水（m3/a）; 0; 0; 0; 0; 0. 生活污水（m3/a）; 0; 0; 0; 0; 0. 固废; 收尘灰; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0. 污泥; 0; 0; 0; 0; 0. 废机油; 0; 0; 0; 0; 0. 6.2“以新带老”措施 - 项目改建完成后，专门成立环保部门，对项目区的各环保措施进行定期检查、维护，以保证各环保措施的正常运营； - 对各物料输送皮带进行封闭，以减小无组织粉尘的排放。 - 技改后，原有项目停止运营，原有工程不在排放粉尘。 - 新增1套生活污水处理站，生活污水处理达到GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》中的绿化用水标准后，用于绿化。

# 表六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 | 处理前 |  | 处理后 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 产生量 | 排放浓度 | 排放量 |
|  |  |  | （mg/m3） | (t/a) | （mg/m3） | (t/a） |
| 大 气 污 染 物 | 无组织粉尘 | 无组织排放 | —— | —— | —— | 12 |
|  | 矿渣微粉库除尘器排放口 | 有组织粉尘排放 | 20000 | 4752 | 20 | 4.82 |
|  | 熟料库、石膏库除尘器排放口 |  | 20000 | 4752 | 20 | 4.82 |
|  | 水泥磨除尘器排放口 |  | 20000 | 12240 | 20 | 12.24 |
|  | 1#水泥库除尘器排放口 |  | 20000 | 4752 | 20 | 4.82 |
|  | 2#水泥库除尘器排放口 |  | 20000 | 4752 | 20 | 4.82 |
|  | 3#、4#水泥库除尘器排放口 |  | 20000 | 4752 | 20 | 4.82 |
|  | 水泥包装除尘器排放口 |  | 20000 | 4752 | 20 | 4.82 |
| 水污染物 | 生活污水（m3/a） | COD、BOD5、SS、氨氮等 | —— | 1440 | 0 | 0 |
|  | 生产废水（m3/a） | SS | —— | 45648 | 0 | 0 |
| 固 体 废 物 | 收尘系统 | 收尘灰 | 41160 |  | 作为原料返回生产线 |  |
|  | 生产线 | 废机油 | 0.1t/a |  | 交由有资质的单位处置 |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 9t/a |  | 委托当地环卫部门处置 |  |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 0.75t/a |  |  |  |
| 噪 声 | 生产设备、汽车运输 | 噪声 | 85～115dB(A) |  | 经过降噪措施、厂房隔声、距离衰减，2类区昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A) |  |
| 主要生态影响： 本项目为改建项目，在原有的基础上进行改建不新增用地，不会对周围生态环境造成破坏；营运期对生态环境的影响主要表现为有组织和无组织排放的粉尘对周围农作物、动植物和土壤的影响。据现场踏勘及查阅相关资料，项目区周边植物主要为农作物、细叶云南松、黄杞、栓皮栎、旱冬瓜等，动物主要有家鼠、赤腹松鼠滇北亚种、树鼩滇西亚种、白喉岩松鼠、青毛鼠、大足鼠、鹧鸪、大杜鹃、山斑鸠、云南臭蛙等。但项目区未见有国家和省级重点保护动植物分布，也未发现有狭域特有种分布，亦不涉及野生动物的迁徙通道。 项目无组织排放粉尘由于排放源低，同时受到厂房、四周树木的遮挡，其影响范围主要集中于主导风下风向厂界外30m以内，不至于对周围农作物及其他植被造成危害。主要的有组织粉尘排放源水泥磨、各配料库及水泥散装、包装车间等，设计中均配有除尘设施对其进行治理，各个有组织排放源均做到了达标排放，因此项目排放的大气污染物对周围农作物及动植物和周围土壤产生影响很小。 |  |  |  |  |  |  |

# 表七、环境影响分析

一、施工期环境影响分析 本项目施工期较短，约为4个月，施工期产生的污染物为生活污水和生产废水、机械废气和粉尘、生活垃圾及建筑垃圾、施工机械及运输车辆产生的噪声，但这种影响一般是属于可逆的，本项目中通过采取一定的措施后施工期对周围环境的影响较小。同时，随着施工期的结束，其对周围环境产生的影响也将会消失。 1、施工期环境空气影响分析 施工期大气污染物为施工、运输产生的扬尘和机械设备产生的尾气。 （1）施工期扬尘对环境的影响 施工期的扬尘属无组织排放，其产生量与施工范围、方式方法、土壤干湿度、气象等诸多因素有关，是一个难定量的问题。本项目采用类比方法对环境空气影响进行分析。 根据有关资料，在施工现场近地面的粉尘浓度一般为0.3～0.6mg/m3，随地面风速，湿度而发生较大变化。在干燥和风速较大的天气情况下，施工现场近地面粉尘浓度将会超过GB3095－2012《环境空气质量标准》中二级标准中日平均值0.3mg/m3的1～2倍，污染较严重。 施工期间若不采取相关措施，扬尘会对周围区域产生影响。尤其是在雨水偏少的时期，扬尘现象尤为突出。因此施工期应特别注意防尘的问题，对于扬尘的污染需采取有效治理措施。 为降低扬尘产生量，保护大气环境，建议施工单位采取如下措施防尘： ①加强对施工机械、施工车辆的维修保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少施工机械废气、运输车辆尾气的排放。 ②施工场地内运输通道应及时清扫和平整，以尽量减少运输车辆行驶产生的扬尘。 ③施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密封存储、设置围挡或堆砌围墙、用防尘布苫盖等措施。 ④施工过程中产生的建筑垃圾，应及时清运。 ⑤运输车辆尽可能采用密闭车斗，加盖篷布，保证物料不洒落。车辆应按照批准的路线和时间进行运输。 通过采取以上措施，项目施工影响范围在施工场地外150m以内。项目150m内无关心点。 （2）施工机械尾气对环境的影响 尾气污染产生的主要决定因素为燃油种类、机械性能、作业方式和风力等，其中机械性能、作业方式等因素的影响最大。 运输车辆和部分施工机械在怠速、减速和加速时产生的污染最为严重。经调查，在一般气象条件下，建筑工地的NOx、CO和烃类物质的浓度为其上风向的5.4～6.0倍，其NOx、CO和烃类物质的影响范围在其下风向可达100m，影响范围内NOx、CO和烃类物质的浓度均值分别为0.216mg/Nm3、10.03mg/Nm3和1.05mg/Nm3。NOx、CO是《环境空气质量标准》中二级标准值的2.2倍和2.5倍，烃类物质不超标(我国无该污染物的质量标准，参照以色列国标准2.0mg/Nm3)。当有围栏时，在同等气象条件下，其影响距离可缩短30%，即影响范围为70m。 本项目施工机械废气属低架点源无组织排放，具有间断性、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工机械和运输车辆所产生的污染在空气中经自然扩散和稀释后，对评价区域空气环境质量影响较小。同时本环评针对此部分可能产生的污染提出使用性能良好设备以及机油，注意生产设备日常维护、保养，避免机械设备在运行不稳定情况下产生大量废气。 综上，在采取环评提出的各项措施后扬尘及汽车尾气对周围环境影响较小。 2、施工期水环境影响分析 （1）施工废水 根据工程分析，本项目施工废水产生量为1m3/d，主要污染因子为SS。项目施工时利用原有项目循环水池作为临时沉淀池，施工期产生的废水经沉淀处理后，废水中SS的含量大大降低，施工废水经沉淀处理后用于场地洒水降尘，因此经沉淀处理后的施工废水可全部回用，不外排，不会对周边水环境造成影响。 （2）施工人员生活污水 施工人员平均每天约20人，施工人员均为周边村民，不在项目区内食宿。污水产生量为0.27m3/d，污水中主要污染物为CODcr、SS等。生活污水依托现有化粪池处理后用于项目区绿化。对周边环境影响较小。 3、施工期噪声影响分析 施工期噪声源主要是建筑施工机械设备噪声和运载原料的机械车辆噪声等，主要施工机械设备和机械车辆等噪声源的源强统计见表7-1。 表7-1 主要施工设备噪声随距离衰减变化 单位：dB(A) 序号; 设备 名称; 声压级; 受声点不同距离处噪声衰变值. 5; 10; 20; 40; 60; 80; 100; 150; 200. m. 1; 电锯; 110; 96; 90; 84; 78; 74; 72; 70; 66; 64. 2; 电焊机; 95; 81; 75; 69; 63; 59; 57; 55; 51; 49. 3; 电钻; 115; 101; 95; 89; 83; 79; 77; 75; 71; 69. 4; 电锤; 105; 91; 85; 79; 73; 69; 67; 65; 61; 59. 5; 手工钻; 105; 91; 85; 79; 73; 69; 67; 65; 61; 59. 6; 无齿锯; 105; 91; 85; 79; 73; 69; 67; 65; 61; 59. 7; 多角磨光机; 115; 101; 95; 89; 83; 79; 77; 75; 71; 69. 8; 载重车; 75; 61; 55; 49; 43; 39; 37; 35; 31; 29. 根据施工现场噪声源的特点和周围环境状况，选择声源在半自由空间的距离衰减模式。 计算公式：P=fiui 式中：LA(r)：距声源rm处的等效声级dB(A)； LW(A)：噪声源的声功率级dB(A)； r：噪声源距受声点的距离m。 依据上式，计算出不同噪声源在5～200m范围内距离衰减变化情况，计算结果见表7-1。 项目设备主要设置在场地中部，与厂界范围在100m左右，由预测结果可知，项目设备在100m处的预测值能够达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准；电锯、电焊机、电钻、手工钻、无齿锯等大多数设备夜间不达标，因此，项目禁止夜间施工。 项目区100m内无关心点，项目施工期对周边环境的影响在可接受的范围内。 4、施工期固体废物影响分析 本项目在原有基础上改造新增改造部分设备，施工期固废主要来源于改造设备等产生的废弃材料，施工人员生活垃圾。 ①建筑垃圾 项目施工期产生的各种包装材料及边角料委托相关单位回收利用，不可回收的按照当地环保及住建部门的要求进行处理。 ②施工人员生活垃圾 施工期间工人不在项目区食宿，产生的生活垃圾按每人每天0.15kg计，则生活垃圾产生量约3.0kg/d，经统一收集后按当地的环卫部门要求处置。 综上所述，项目在建设期产生的固体废弃物处置率100%，对周边环境影响较小。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 项目运营期废气主要为有组织粉尘及食堂油烟。 1.1有组织粉尘预测影响分析 （1）预测模式及源强 本项目共设置7套除尘系统，具体见表5-11。各除尘系统排气筒高度均高于15m。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008），采用推荐模式Screen3 计算主要除尘系统所排放粉尘对环境的影响程度。由于G1、G6排气筒距离较近，因此本次评价将G1、G6合并等效为一个排气筒GX合进行计算预测；G4、G5排气筒距离较近，将G4、G5合并等效为一个排气筒GY合进行计算预测；其余的单独进行预测。 按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中附录A中计算方法： 式中：Q——等效排气筒某污染物排放速率； Q1、Q2——排气筒1和排气筒2的某种污染物排放速率。 式中：h——等效排气筒某高度； h1、h2——排气筒1和排气筒2的高度。 综上所述，根据以上计算后的等效排气筒情况如下表， 表7-2 点源大气污染物排放参数 排气筒编号; 等效排放口高度; 内径; 等效风量; 烟气温度; 排放速率. GX（G1、G6合）; 17m; 0.6m; 66000m³/h; 常温; 1.34kg/h. GY（G4、G5合）; 25m; 0.6m; 66000m³/h; 常温; 1.34kg/h. G2; 15m; 0.6m; 33000m³/h; 常温; 0.67kg/h. G3; 15m; 0.6m; 85250m³/h; 常温; 1.70kg/h. G7; 15m; 0.6m; 33000m³/h; 常温; 0.67kg/h. （2）预测结果 采用估算模式，计算下风向2500m范围内动态地面最大浓度值，结果列于表下表。（因为模式是通过对各种气象类型计算筛选后的下风向地面最大浓度，因此这里称其最大浓度值为“动态”最大浓度值，而非单一气象类型下静态的下风向最大浓度值。）估算结果见表7-3、7-4。 表7-3 项目有组织粉尘GX、GY下风向2500m范围内最大落地浓度 GX; GY. 距源中心下风向距离D(m); 下风向预测浓度; 浓度占标率Pi(%); 距源中心下风向距离D(m); 下风向预测浓度; 浓度占标率Pi(%). Ci(mg/m3); Ci(mg/m3). 10; 9.617E-7; 0.00; 10; 9.617E-7; 0.00. 100; 0.0001274; 0.03; 100; 0.0001274; 0.03. 200; 0.002141; 0.48; 200; 0.002141; 0.48. 300; 0.00376; 0.84; 300; 0.00376; 0.84. 400; 0.004093; 0.91; 400; 0.004093; 0.91. 500; 0.003956; 0.88; 500; 0.003956; 0.88. 600; 0.003865; 0.86; 600; 0.003865; 0.86. 700; 0.003658; 0.81; 700; 0.003658; 0.81. 800; 0.003448; 0.77; 800; 0.003448; 0.77. 900; 0.003247; 0.72; 900; 0.003247; 0.72. 1000; 0.003237; 0.72; 1000; 0.003237; 0.72. 1100; 0.003753; 0.83; 1100; 0.003753; 0.83. 1200; 0.004221; 0.94; 1200; 0.004221; 0.94. 1300; 0.004632; 1.03; 1300; 0.004632; 1.03. 1400; 0.004987; 1.11; 1400; 0.004987; 1.11. 1500; 0.005285; 1.17; 1500; 0.005285; 1.17. 1600; 0.005532; 1.23; 1600; 0.005532; 1.23. 1700; 0.00573; 1.27; 1700; 0.00573; 1.27. 1800; 0.005885; 1.31; 1800; 0.005885; 1.31. 1900; 0.006001; 1.33; 1900; 0.006001; 1.33. 2000; 0.006084; 1.35; 2000; 0.006084; 1.35. 2100; 0.006109; 1.36; 2100; 0.006109; 1.36. 2177; 0.006115; 1.36; 2177; 0.006115; 1.36. 2200; 0.006114; 1.36; 2200; 0.006114; 1.36. 2300; 0.006102; 1.36; 2300; 0.006102; 1.36. 2400; 0.006076; 1.35; 2400; 0.006076; 1.35. 2500; 0.006038; 1.34; 2500; 0.006038; 1.34. 最大落地浓度点(2177m); 0.006115; 1.36; 最大落地浓度点(2177m); 0.006115; 1.36. 表7-4 项目有组织粉尘G2、G3、G7下风向2500m范围内最大落地浓度 G2; G7; G3. 距源中心下风向距离D(m); 下风向预测浓度; 浓度占标率Pi(%); 距源中心下风向距离D(m); 下风向预测浓度; 浓度占标率Pi(%); 距源中心下风向距离D(m); 下风向预测浓度; 浓度占标率Pi(%). Ci(mg/m3); Ci(mg/m3); Ci(mg/m3). 10; 4.04E-10; 0.00; 10; 4.04E-10; 0.00; 10; 1.025E-9; 0.00. 100; 0.001303; 0.29; 100; 0.001303; 0.29; 100; 0.003306; 0.73. 100; 0.001303; 0.29; 100; 0.001303; 0.29; 100; 0.003306; 0.73. 200; 0.005055; 1.12; 200; 0.005055; 1.12; 200; 0.01283; 2.85. 300; 0.004975; 1.11; 300; 0.004975; 1.11; 300; 0.01262; 2.80. 400; 0.005123; 1.14; 400; 0.005123; 1.14; 400; 0.013; 2.89. 500; 0.005052; 1.12; 500; 0.005052; 1.12; 500; 0.01282; 2.85. 600; 0.004837; 1.07; 600; 0.004837; 1.07; 600; 0.01227; 2.73. 700; 0.004558; 1.01; 700; 0.004558; 1.01; 700; 0.01157; 2.57. 800; 0.005152; 1.14; 800; 0.005152; 1.14; 800; 0.01307; 2.90. 900; 0.00611; 1.36; 900; 0.00611; 1.36; 900; 0.0155; 3.44. 1000; 0.006822; 1.52; 1000; 0.006822; 1.52; 1000; 0.01731; 3.85. 1100; 0.007136; 1.59; 1100; 0.007136; 1.59; 1100; 0.01811; 4.02. 1200; 0.007314; 1.63; 1200; 0.007314; 1.63; 1200; 0.01856; 4.12. 1300; 0.007386; 1.64; 1300; 0.007386; 1.64; 1300; 0.01874; 4.16. 1338; 0.007392; 1.64; 1338; 0.007392; 1.64; 1338; 0.01875; 4.17. 1400; 0.007379; 1.64; 1400; 0.007379; 1.64; 1400; 0.01872; 4.16. 1500; 0.007312; 1.62; 1500; 0.007312; 1.62; 1500; 0.01855; 4.12. 1600; 0.007202; 1.60; 1600; 0.007202; 1.60; 1600; 0.01827; 4.06. 1700; 0.007062; 1.57; 1700; 0.007062; 1.57; 1700; 0.01792; 3.98. 1800; 0.006901; 1.53; 1800; 0.006901; 1.53; 1800; 0.01751; 3.89. 1900; 0.006726; 1.49; 1900; 0.006726; 1.49; 1900; 0.01707; 3.79. 2000; 0.006543; 1.45; 2000; 0.006543; 1.45; 2000; 0.0166; 3.69. 2100; 0.006348; 1.41; 2100; 0.006348; 1.41; 2100; 0.01611; 3.58. 2200; 0.006155; 1.37; 2200; 0.006155; 1.37; 2200; 0.01562; 3.47. 2300; 0.005983; 1.33; 2300; 0.005983; 1.33; 2300; 0.01518; 3.37. 2400; 0.005972; 1.33; 2400; 0.005972; 1.33; 2400; 0.01515; 3.37. 2500; 0.005947; 1.32; 2500; 0.005947; 1.32; 2500; 0.01509; 3.35. 最大落地浓度点(1338m); 0.007392; 1.64; 最大落地浓度点(1338m); 0.007392; 1.64; 最大落地浓度点(1338m); 0.01875; 4.17. 根据上表7-3、7-4预测结果分析，项目各污染源下风向PM10最大落地浓度可满足GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准。 综上所述，经过预测项目排放的PM10，经过稀释扩散后，最大落地浓度均可满足相关标准的要求，最大落地浓度均是在估算模式对若干气象条件预测筛选后的最大值，已考虑了污染最严重的情况，甚至有些最大值在当地气象情况下根本不可能发生，因此用估算模式的最大落地浓度来分析环境影响具有很高的可靠性，若环境敏感区在假设的极端情况下不会超标，那现实中也不会超标。因此，本次环评认为，项目排放的有组织粉尘对区域大气环境影响较小。 #### 1.2无组织粉尘排放预测境影响分析 由于项目无组织粉尘主要集中在生产区，本次评价将整个生产区作为一个排放源，项目无组织废气排放源参数详见下表。 表7-5 项目无组织面源特征及参数表 序号; 面源特征; 参数. 1; 面源预测因子; TSP. 2; 面源的源强，单位为kg/h; 1.67. 3; 面源初始排放高度（m）; 8. 4; 面源的长度（m）; 150. 5; 面源的宽度（m）; 50. 根据HJ2.2－2008《环境影响评价技术导则－大气环境》，本评价采用HJ2.2－2008推介的SCREEN3模式进行估算，对污染物下风向的轴线浓度进行计算，并计算相应浓度的占标率本评价中常规污染物（TSP）采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。预测结果如下表： 表7-6 无组织粉尘下风向2.5km范围预测结果 距源中心下风向距离D(m); 无组织粉尘. 下风向预测浓度Ci(mg/m3); 浓度占标率Pi(%). 10; 0.03451; 3.83. 100; 0.03965; 4.41. 200; 0.04524; 5.03. 300; 0.05031; 5.59. 400; 0.05556; 6.17. 500; 0.06137; 6.82. 600; 0.06695; 7.44. 700; 0.07214; 8.02. 800; 0.07673; 8.53. 900; 0.07829; 8.7. 1000; 0.08178; 9.09. 1100; 0.08307; 9.23. 1130; 0.08313; 9.24. 1200; 0.08283; 9.2. 1300; 0.08173; 9.08. 1400; 0.08017; 8.91. 1500; 0.07842; 8.71. 1600; 0.07662; 8.51. 1700; 0.07481; 8.31. 1800; 0.07303; 8.11. 1900; 0.0713; 7.92. 2000; 0.06963; 7.74. 2100; 0.06803; 7.56. 2200; 0.0665; 7.39. 2300; 0.06505; 7.23. 2400; 0.06367; 7.07. 2500; 0.06238; 6.93. 下风向最大浓度（1130m）; 0.08313; 9.24. 根据上表估算模式的估算结果，项目无组织粉尘排放源在下风向产生的最大落地浓度距源中心距离及该距离产生的最大落地浓度分别为：无组织粉尘1130m处0.08313mg/m3，占标率为9.24%。最大落地浓度远低于GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准。这些最大落地浓度均是在估算模式对若干气象条件预测筛选后的最大值，已考虑了污染最严重的情况，因此用估算模式的最大落地浓度来分析环境影响具有很高的可靠性，因此，项目无组织粉尘排放对周围环境影响较小。 #### 1.3厂界无组织粉尘达标性分析 根据上表7-3、7-4、7-6预测结果分析，项目各有组织污染源、无组织污染源下风向TSP最大落地浓度叠加值为0.128894 mg/m3，由此推出项目厂界的TSP浓度小于最大落地浓度叠加值，满足GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》无组织排放要求，即厂界无组织≤0.5 mg/m3。 1.4非正常排放下最大落地浓度估算模式计算结果与评价 根据工程分析中设定的非正常工况，采用HJ2.2－2008推介的SCREEN3模式进行估算，估算结果如下： 表7-7 有组织烟尘非正常排放2500m范围内最大落地浓度 距源中心下风向距离D(m); 无组织粉尘. 下风向预测浓度Ci(mg/m3). 10; 0.0002953. 100; 0.00293. 100; 0.00293. 200; 0.04746. 300; 0.08168. 400; 0.08161. 500; 0.07552. 600; 0.07021. 700; 0.06944. 800; 0.06656. 900; 0.064. 1000; 0.0666. 1100; 0.07448. 1200; 0.08277. 1300; 0.09014. 1400; 0.09655. 1500; 0.102. 1600; 0.1066. 1700; 0.1104. 1800; 0.1134. 1900; 0.1157. 2000; 0.1174. 2100; 0.1181. 2200; 0.1183. 2233; 0.1183. 2300; 0.1183. 2400; 0.118. 2500; 0.1174. 下风向最大浓度（2233m）; 0.1183. 根据估算模式的估算结果，排放源在非正常排放下风向产生的最大落地浓度距源中心距离及该距离产生的最大落地浓度为：有组织烟尘2233m处0.1183mg/m3。由以上结果可看出，非正常排放下最大落地浓度可满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，但会使周边大气环境中的TSP显著升高。因此，建设单位必须定期检查除尘设备，杜绝非正常排放。 1.5对关心点的影响分析 根据对项目现场踏勘，距离本项目最近的关心点为项目区西面850m的下曼控，根据预测项目在该点的落地浓度分别为：有组织粉尘0.034214mg/m3，（本次评价取900处GX、GY、G2、G3、G7浓度叠加进行评价），可满足GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准；由此可以看出项目建设后废气的排放对周边关系点影响较小。 1.6食堂油烟影响分析 本项目使用液化气作为燃料，灶头设有油烟收集净化装置，食堂油烟经油烟净化器净化后通过烟道引排至厨房顶层排放。 项目厨房在烹饪过程中，所用的油主要有植物油和动物油。在高温的条件下，食用油产生大量热氧化分解产物，当发烟点达到170℃时，出现初期分解的蓝烟雾，随着温度的继续升高，分解速度加快，当温度达到250℃时，油面出现大量油烟，并伴有刺鼻气味。这种油烟扩散到空气中，与空气分子激烈碰撞，温度迅速下降后冷却成露，其粒度在0.01-10μm之间，形成飘尘—可吸入颗粒物，飘尘可在空气中长时间停留，造成城市大气环境的污染。 厨房产生的油烟收集后安装一套油烟净化系统，使油烟的含油量小于2mg/m³后，由排气筒通至楼顶排放，可满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行）的排放要求，因此，本次环评认为，项目产生的油烟经过处理后对大气环境影响很小。 #### 1.7大气环境防护距离 本环评采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织源的大气环境防护距离。 根据工程分析，项目主要的产生的无组织排放源主要是粉尘，排放量为12t/a，面源有效高度8m，面源面积为7500m2(150m×50m)。评价标准参照执行GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准，即TSP为0.9mg/m3。 图7-1 项目无组织排放粉尘大气环境防护距离结算结果图 根据以上预测结果，项目粉尘无组织排放没有出现超标点，本项目不须设置大气环境防护距离。 #### 1.8卫生防护距离 本项目位于新平县戛洒镇，当地多年平均风速为2.8m/s，本项目生产规模为40万t/a，1333t/a水泥；参照《非金属矿物制品业卫生防护距离 第1部分：水泥制造业》（GB1806B.1-2012），本项目需设置300m的卫生防护距离。 根据对项目现场的踏勘，距离项目最近的关心点为项目区西面850m的下曼控村，项目卫生防护距离内无关心点分布，不涉及搬迁。本次环评提出，在本项目的卫生防护距离内，不得新建居民点、医院、学校等关心点。 1.9结论 本项目建成后，正常排放条件下预测值均达标，在设定的非正常排放条件下污染物出现超标排放，项目在投入运行后，在生产运行中必须确保各废气治理设施正常运转，确保按设计的除尘效率运行，保证达标排放，杜绝非正常排放，根据预测结果，项目粉尘的排放对周围环境影响较小。 2、地表水环境影响分析 2.1生产废水 根据工程分析，项目的生产废水主要包括设备的冷却废水和机修车间的机修废水。 设备的冷却废水产生量为151.36m³/d，本次改建后，项目将沿用原来宝山水泥厂内200m3的循环水池，冷却废水经过循环水池冷却沉淀后，全部循环使用，不外排；项目的设备冷却废水除了温度较高外，主要的污染物为SS，况且设备冷却用水对水的要求不高，因此设备冷却废水经过循环水池降温沉淀后，回用是可行性的。 项目的机修废水产生量较小，但是含有一定的油性物质，机修废水经过隔油处理后回用于冷却水的补充水，是可行的。 2.2生活污水 根据工程分析，项目的生活污水产生量为4.8m3/d，1440m3/a，生活污水经过隔油池、化粪池、一体化污水处理站处理后，出水水质可满足GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》中的绿化用水标准；况且项目的绿化用水量为1777.5m3/a，由此可以看出，项目产生生活污水可以全部回用绿化。 同时，本环评提出设置一个40m3的蓄水池，蓄水池可满足7日连续降雨时，生活污水的暂存，保证生活污水不外排。 综上所述，项目的生活污水处理达标后，全部回用于绿化是可行的。 2.3小节 项目的生产废水经过处理后全部回用，不外排；生活污水经过处理后全部回用于项目区的绿化，不外排。项目的废水对周边的地表水环境影响较小。 3、声环境影响分析 3.1项目设备噪声影响分析 （1）预测内容 预测是在拟采取治理措施情况下，建设项目主要噪声源全部同时正常运转时对厂界噪声和敏感点的影响。 （2）预测点设置 预测点布设：在厂界东面、南面、西面、北面分别设置噪声预测点。 （3）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009），处于半自由空间的无指向性声源几何发散衰减按下列公式计算： LA(r)=Lr0－20lg(r/r0)－△L 式中：LA(r)---距声源r米处受声点的A声级； Lr0----参考点声源强度； r-----预测受声点与源之间的距离（m）； r0-----参考点与源之间的距离（m）； △L---其它衰减因素 影响△L取值的因素很多，主要考虑厂房隔声、空气吸收的衰减、植物的吸收等影响。一般厂房隔声值一般在15～25dB(A)，本报告计算时取15dB(A)。空气吸收的衰减很少，在200m内近似为零。各受声点的声源叠加按下列公式计算： 式中：Li---第i个声源在预测点之声级； LA---某预测点噪声总叠加值； n---声源个数 (4)预测结果 各噪声源经距离衰减至预测点的噪声值见表7-9。项目噪声对厂界噪声的贡献值见表7-10。 表7-9 各噪声源与预测点距离表 单位：m 序号; 名称; 东面; 南面; 西面; 北面. 1; 球磨机; 80; 50; 20; 40. 2; 空压机; 70; 30; 30; 60. 3; 风机; 80; 50; 20; 60. 表7-10 各噪声源经距离衰减后贡献值 单位：dB（A） 序号; 名称; 东面; 南面; 西面; 北面. 1; 球磨机; 51.94; 52.02; 52.23; 53.96. 2; 空压机; 33.10; 40.46; 40.46; 34.44. 3; 风机; 31.94; 36.02; 43.98; 34.44. 4; 贡献值; 52.11; 53.12; 53.19; 54.05. （5）噪声预测结果及评价 项目工作制度为24小时连续生产，因此项目对周边的噪声贡献值昼、夜间均一致。项目噪声预测结果详见表7-11。 表7-11 噪声预测结果 单位：dB（A） 预测点; 贡献值; 标准值; 评价结果. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东; 52.11; 52.11; 60; 50; 达标; 超标. 南; 53.12; 53.12; 达标; 超标. 西; 53.19; 53.19; 达标; 超标. 北; 54.05; 54.05; 达标; 超标. 根据上表分析：建设项目厂界噪声所有预测点的噪声贡献值在昼夜均能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准；夜间均超标。 （6）关心点噪声影响分析 本项目最近的关心点为项目区西面850m的下曼控村，距离本项目较远，而且中间有山体阻隔，项目营运期产生的噪声在经过厂房隔声、围墙隔声、绿化隔声、距离衰减后，对周围关心点影响不大。 3.2降噪措施 为进一步减小项目对周边环境的影响，本次环评提出如下声环境防治措施： （1）对风机等空气动力性噪声，安装消声器或设置隔声罩来进行降噪； （2）在厂区周围设置绿化带，利用绿化减噪防噪。 （3）项目区运输汽车行驶降噪措施 3.3小节 （1）建设项目厂界噪声所有预测点的噪声贡献值在昼夜均能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准；夜间均超标。 （2）项目周边关心点与项目的距离均在850m以上，项目营运期产生的噪声在经过厂房隔声、围墙隔声、绿化隔声、距离衰减后，对周围关心点影响不大。 4、固体废物影响分析 （1）收尘灰 根据工程分析，本项目通过除尘器收尘后收尘灰产生量为41160t/a。产生的收尘灰作为原料返回生产工艺，不外排，对周边环境影响较小。 （2）废机油 废机油经过单独收集后，暂存于5m3的危废暂存间内，定期交由有资质的单位处置。 （4）生活垃圾 根据工程分析，本项目产生生活垃圾为9t/a，经垃圾桶收集后委托当地环卫部门清运处理，不外排，对周边环境影响较小。 （6）污水处理站污泥 根据工程分析，本项目污水处理站污泥产生量约为0.75t/a，产生的污泥委托环卫部门进行处置，处置率100%，对周边环境影响较小。 5、生态环境影响分析 营运期项目对环境的影响主要表现为有组织粉尘及无组织粉尘对周围环境的影响。 粉尘可使大气能见度降低，对植物和土壤也有一定的影响。粉尘覆盖于植物叶片表面，植物的光合作用受阻，会影响植物生长。粉尘降落在土壤上，可造成土壤盐碱化，影响植物和农作物的正常生长。本工程设计有密闭除尘系统对粉尘进行治理，粉尘排放浓度达标，对周围环境影响不大。 6、项目平面布局合理性分析 平面布置图知，本项目方案总图布置简洁，工艺流程较顺畅，各区域分区明显，充分利用了场地外形和自然地形使工艺流程更加简捷顺畅，布局紧凑合理。距离项目最近关心点为项目区西面850m处的下曼控村，主导风向为西南风，关心点位于侧风向，本项目办公及生活区在西面，位于侧风向，生产区及物料储存区均位于侧下风向，办公生活区及生产区分开，可减少噪声及粉尘对办公及生活区的影响。 综上所述，本项目平面布置合理、可行。 7、产业政策分析 （1）本项目为年产40万吨水泥粉磨系统改建项目，根据《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》中指出淘汰直径3.0米以下的水泥磨机，本项目所用磨机规格为φ3.2.0×13m，不在淘汰范围内，符合产业政策。 （2）根据《水泥行业准入条件》（工原[2010]第127号）文件中，“三、生产线规模、工艺与装备 第十二条 新建水泥粉磨站的规模要达到年产水泥60万吨及以上。边远省份单线粉磨系统不得低于年产30万吨规模”，本项目改造完成后规模年产为40万吨水泥，符合产业政策。 （3）本项目利用原有宝山水泥厂进行改造，建设地点位于原有宝山水泥厂内，本次建设部新增用地，项目用地不在《限制用地项目目录（2006年本）》和《禁止用地项目目录（2006年本）》范围内，符合国家相现行的用地政策。 8、项目规划符合性分析 本项目位于云南省玉溪市新平县戛洒镇新寨村委会曼罗丫口，不在当地城市规划范围内，因此本项目与当地规划不冲突。

# 表八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源(编号) |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 汽车、施工机械尾气 | 烟尘、NO2、CO及CHx | 大气稀释扩散 | 对环境空气影响较小 |
|  |  | 扬尘 | 无组织排放 | 采取防尘抑尘措施 | 对环境空气影响较小 |
|  | 营运期 | 无组织粉尘 | 无组织排放 | 通过采用密闭设施、并洒水降尘、定期清扫，同时设密闭车间，使用密闭输送物料的方式 | 对环境空气影响较小 |
|  |  | 有组织粉尘 | 粉尘 | 共设置7套除尘器，具体设置如下： （1）3个熟料库、1个石膏库设置共1套布袋除尘器，熟料库产生的粉尘废气，经过布袋除尘器处理后，由17m高的排气筒排放。 （2）水泥磨废气经过设置1套布袋除尘器处理后，由15m高的排气筒排放。 （3）1#水泥库顶部配置1套袋式除尘器，水泥库粉尘经布袋除尘器处理后，由25m高的排气筒排放。 （4）2#水泥库顶部配置1套袋式除尘器，水泥库粉尘经布袋除尘器处理后，由25m高的排气筒排放。 （5）3#、4#库共设置1套除尘器，水泥库及矿粉库粉尘经布袋除尘器处理后，由17m高的排气筒排放。 （6）水泥包装机设置1套布袋除尘器，包装机废气经过处理后，由15m高的排气筒排放。 （7）2个矿渣微粉库5#、6#）设置共1套布袋除尘器，矿渣微粉库产生的粉尘废气，经过布袋除尘器处理后，由17m高的排气筒排放。 | GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》；即粉尘排放浓度≤20mg/m3 |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化装置 | GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》；即油烟≤2mg/m3 |
| 废 水 | 施工期 | 施工废水 | SS | 洒水抑尘 | 不外排 |
|  |  | 生活污水 | CODcr、SS、氨氮 | 原有化粪池处理后回用于绿化 | 不外排 |
|  | 营运期 | 生活污水 | CODcr、BOD5、SS、氨氮 | 通过化粪池；食堂废水通过化粪池，隔油池处理后经一体化污水处理设施处理 | 达标后用于厂区绿化 |
|  |  | 机修废水 | 石油类 | 通过隔油池处理后；用作冷却补充水 | 不外排 |
|  |  | 设备冷却废水 | 水温、SS | 经过循环水池降温沉淀后，全部循环使用 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工场地 | 建筑垃圾 | 按照当地环保及住建部门的要求进行处理 | 处置率100% |
|  |  | 施工场地 | 生活垃圾 | 委托当地环卫部门处置 |  |
|  | 营运期 | 收尘系统 | 收尘灰 | 作为原料返回生产工艺 | 处置率100% |
|  |  | 生产线 | 废机油 | 交由有资质的单位处置 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 委托当地环卫部门处置 |  |
|  |  | 污水处理站 | 污泥 | 委托当地环卫部门处置 |  |
| 噪 声 | 施工期 | 机械噪声 | 噪声 | 距离衰减，降噪措施，达标排放，对环境影响较小 |  |
|  | 营运期 | 生产设备、汽车 | 噪声 | 经过降噪措施、厂房隔声、围墙绿化隔声、距离衰减后达标排放，对声环境质量影响较小 |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目区生态系统受人为影响较大，生态环境质量一般。项目建成运营后，主要污染物采取了一系列措施后，各项活动对周围生态环境影响较小，但粉尘排放对生态环境将造成较大影响。 针对水泥生产过程中产生的主要污染物采取综合性的污染防治措施，除尘设施采用除尘效率高的袋式除尘器，环保设备与主体工程同时设计、同时施工、同时投产，使各种污染物的排放值均能达到国家标准；加强绿化，绿化以乔木和灌木为主，选用易活、吸尘能力强的树种，把绿化重点放于产尘车间四周及主要运输道路两旁，以起到阻尘、吸尘、降噪的作用；加强设备的维修和保养，减少粉尘的跑、冒现象。 采取以上措施后，可以显著减少该工程的粉尘排放量，从而减轻对周围生态环境的影响。 |  |  |  |  |  |

# 表九、结论与建议

一、结论 1、产业政策符合性结论 （1）本项目为年产40万吨水泥粉磨系统改建项目。根据《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》中指出淘汰直径3.0米以下的水泥磨机，本项目所用磨机规格为φ3.2.0×13m，不在淘汰范围内，符合产业政策。 （2）根据《水泥行业准入条件》（工原[2010]第127号）文件中，“三、生产线规模、工艺与装备 第十二条 新建水泥粉磨站的规模要达到年产水泥60万吨及以上。边远省份单线粉磨系统不得低于年产30万吨规模”，本项目改造完成后规模年产为40万吨水泥，符合产业政策。 （3）本项目利用原有宝山水泥厂进行改造，建设地点位于原有宝山水泥厂内，本次建设部新增用地，项目用地不在《限制用地项目目录（2006年本）》和《禁止用地项目目录（2006年本）》范围内，符合国家相现行的用地政策。 2、规划符合性分析结论 本项目位于云南省玉溪市新平县戛洒镇新寨村委会曼罗丫口，不在当地城市规划范围内，因此本项目与当地规划不冲突。 3、施工期环境影响分析 3.1大气环境 施工期主要废气为机械设备尾气、扬尘。尾气通过自然扩散和稀释后对周围环境空气质量影响较小；使用易产生扬尘的建筑材料，应采取密封存储、设置围挡或堆砌围墙、用防尘布苫盖；运输车辆尽可能采用密闭车斗，加盖篷布，保证物料不洒落等措施以减轻扬尘的影响。综上所述，项目施工期产生的机械设备尾气、扬尘对大气环境影响较小。 3.2水环境 本项目施工期主要产生施工废水、施工人员生活废水，施工废水通过沉淀池沉淀后用于洒水抑尘；施工人员生活废水通过现有化粪池处理后用于项目区绿化，对地表水环境影响较小。 3.3声环境 项目施工期噪声主要为建筑施工机械设备噪声和运载设备机械车辆噪声等，施工期噪声影响范围为100m。通过设立挡板、降低运输车辆行驶速度、夜间不施工后，施工期噪声对周边居民正常生活的影响较小。 3.4固体废物 项目在施工期土中产生的建筑垃圾通过分类收集回收再利用，不能回收利用的委托相关资质单位处理。产生的生活垃圾按照环卫部门要求进行处理，项目施工期固废处置率100%，对周围环境影响较小。 4、营运期环境影响分析 4.1大气环境 本项目建成后，正常排放条件下预测值均达标，在设定的非正常排放条件下污染物出现超标排放，项目在投入运行后，在生产运行中必须确保各废气治理设施正常运转，确保按设计的除尘效率运行，保证达标排放，杜绝非正常排放，根据预测结果，项目粉尘的排放对周围环境影响较小。 4.2水环境 项目的生产废水经过处理后全部回用，不外排；生活污水经过处理后全部回用于项目区的绿化，不外排。项目的废水对周边的地表水环境影响较小。 4.3声环境 根据预测，建设项目厂界噪声所有预测点的噪声贡献值在昼夜均能满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准；夜间均超标；项目周边关心点与项目的距离均在850m以上，项目营运期产生的噪声在经过厂房隔声、围墙隔声、绿化隔声、距离衰减后，对周围关心点影响不大 4.4固体废物 本项目相关固体废弃物主要为收尘灰、生活垃圾、污水处理设备污泥。项目产生的收尘灰作为原料返回生产工艺；废机油收集后交由有资质的单位处置；生活垃圾委托当地环卫部门清运处理；污水处理站污泥委托当地环卫部门进行处置，处置率100%，对周边环境影响较小。 5、总结论 综上所述，评价认为项目符合国家有关产业政策，符合当地总体规划，所采取的“三废”及噪声的治理措施经济技术可行，措施有效，项目实施后不会对地表水、环境空气、声环境产生显著影响，建设单位在生产过程中充分落实本项目提出的各项污染防治对策，认真做好“三同时”及日常环保管理工作，项目对环境的影响可降至最小，项目的建设从环保角度上看是可行的。 二、环境保护对策措施 各项对策措施见表9-1。 表9-1 对策措施一览表 环境污染影响; 时期; 对策措施. 大气环境; 施工期; 通过建立挡墙、挡板、洒水抑尘和物料封闭运输等措施，减少无组织粉尘的排放. 运营期; 共设置7套除尘器，具体设置如下： （1）3个熟料库、1个石膏库设置共1套布袋除尘器，熟料库产生的粉尘废气，经过布袋除尘器处理后，由17m高的排气筒排放。 （2）水泥磨废气经过设置1套布袋除尘器处理后，由15m高的排气筒排放。 （3）1#水泥库顶部配置1套袋式除尘器，水泥库粉尘经布袋除尘器处理后，由25m高的排气筒排放。 （4）2#水泥库顶部配置1套袋式除尘器，水泥库粉尘经布袋除尘器处理后，由25m高的排气筒排放。 （5）3#、4#库共设置1套除尘器，水泥库及矿粉库粉尘经布袋除尘器处理后，由17m高的排气筒排放。 （6）水泥包装机设置1套布袋除尘器，包装机废气经过处理后，由15m高的排气筒排放。 （7）2个矿渣微粉库（5#、6#）设置共1套布袋除尘器，矿渣微粉库产生的粉尘废气，经过布袋除尘器处理后，由17m高的排气筒排放。. 水环境; 施工期; 施工期的生活污水、施工废水经过沉淀后，用于施工场地的洒水降尘. 运营期; - 生活污水经过1m3隔油池、60m3化粪池、1套处理规模为6m3/d的生活污水处理站出后，回用于项目区的绿化，不外排。 - 机修废水经过1各1m3隔油池处理后，用于设备冷却废水的补充水，不外排。 - 设备冷却废水经过200m3的循环水池冷却沉淀后，全部循环使用，不外排。. 声环境; 施工期; （1）加强项目的施工管理，严禁夜间施工； （2）合理布局施工机械，噪声大的机械尽量布置在远离关心点的地方； （3）施工运输车辆限速、禁鸣，较小运输车辆产生的噪声。. 运营期; - 项目在厂区布局结构上，必须考虑将噪声排放最大的设备尽可能的布置在车间中间，通过调整布局增加设备与厂界的距离 （2）在设备采购时，选用低噪声设备； （3）在各生产车间外种植多排高大乔木、灌木。. 固废; 施工期; - 建筑垃圾经过收集后，按照当地环保及住建部门的要求进行处理，不得随意丢弃； - 生活垃圾经过收集后，委托当地环卫部门处置。. 运营期; - 收尘灰经过收集后作为原料返回生产工艺，不外排； （2）废机油收集后交由有资质的单位处置； （3）污泥、生活垃圾经过收集后，委托当地环卫部门处置；. - 项目环保监测计划一览表 项目监测计划如下表： 表 9-2 项目监测计划一览表 监测内容; 监测项目; 监测点位; 监测频率; 监测方法. 废气; PM10; 矿渣微粉库除尘器排放口; 每年1次，每次3天; 按国家相关规定方法. 熟料库、石膏库除尘器排放口; 每年1次，每次3天; 按国家相关规定方法. 水泥磨除尘器排放口; 每年1次，每次3天; 按国家相关规定方法. 1#水泥库除尘器排放口; 每年1次，每次3天; 按国家相关规定方法. 2#水泥库除尘器排放口; 每年1次，每次3天; 按国家相关规定方法. 3#、4#水泥库除尘器排放口; 每年1次，每次3天; 按国家相关规定方法. 水泥包装除尘器排放口; 每年1次，每次3天; 按国家相关规定方法. 废水; pH、COD、BOD5、等; 生活污水处理站出口; 每年1次，每次1天; 按国家相关规定方法. 噪声; 等效连续A声级; 东、西、南、北场界各布置一个监测点; 每年1次，每次2天; 按国家相关规定方法. 四、“三同时”竣工环境保护验收 “三同时”竣工环境保护验收一览表见表9-3。 表9-3 竣工环境保护验收一览表 序号; 项目; 处理措施; 处理效果. 1; 废气. 1.1; 粉尘; 共设置7套除尘器，具体设置如下： （1）3个熟料库、1个石膏库设置共1套布袋除尘器，熟料库产生的粉尘废气，经过布袋除尘器处理后，由17m高的排气筒排放。 （2）水泥磨废气经过设置1套布袋除尘器处理后，由15m高的排气筒排放。 （3）1#水泥库顶部配置1套袋式除尘器，水泥库粉尘经布袋除尘器处理后，由25m高的排气筒排放。 （4）2#水泥库顶部配置1套袋式除尘器，水泥库粉尘经布袋除尘器处理后，由25m高的排气筒排放。 （5）3#、4#库共设置1套除尘器，水泥库及矿粉库粉尘经布袋除尘器处理后，由17m高的排气筒排放。 （6）水泥包装机设置1套布袋除尘器，包装机废气经过处理后，由15m高的排气筒排放。 （7）2个矿渣微粉库（5#、6#）设置共1套布袋除尘器，矿渣微粉库产生的粉尘废气，经过布袋除尘器处理后，由17m高的排气筒排放。; GB4915-2013《水泥工业大气污染物排放标准》；即粉尘排放浓度≤20mg/m3. 1.2; 食堂油烟; 1套处理效率不小于75%的油烟净化器; GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行），级油烟≤2.0mg/m3. 2; 噪声; 消声、减震、厂房隔声处理; 厂界：昼间≤60dB(A)；夜间≤50dB(A) 关心点：昼间≤60dB(A)；夜间≤50dB(A). 3; 废水. 3.1; 设备冷却废水; 1个200m3的循环水池; 全部回用，不外排. 3.2; 机修废水; 1个1m3的隔油池. 3.3; 生活污水; 1个1m3的隔油池、1个60m3的化粪池、1套处理规模为6m3/d的污水处理站，同时配套一个30m3的蓄水池; GB/T18920-2002《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》中的绿化用水标准. 3.4; 初期雨水; 设置一个120m3的初期雨水收集池; 用于晴天时的绿化及降尘洒水，不外排. 4; 固体废弃物. 4.1; 生活垃圾; 垃圾桶收集; 垃圾桶收集后，委托当地环卫部门处置. 4.2; 废机油; 设置一个5m3的危险固废暂存间; 交由有资质的单位处置. 5; 项目环境; 绿化面积2842.51m2; 美化环境. 五、建议 （1）根据环评要求，落实“三废治理”费用，做到专款专用，项目实施后应保证足够的环保资金，确保污染防治措施有效地运行，保证污染物达标排放。 （2）加强环境管理和宣传教育，提高工作人员环保意识。 （3）搞好绿化，实施清洁生产，使之美化和净化工作环境。 （4）关心并积极听取周边人员、单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日