玉环新局审〔2022〕21号

关于新平县大开门混凝土搅拌站建设项目

环境影响报告表的批复

新平彝族傣族自治县市政工程有限责任公司戛洒镇分公司：

你公司委托云南清蓝源环保科技有限公司编制的《新平县大开门混凝土搅拌站建设项目环境影响报告表》（下简称《报告表》）及项目报批申请等资料收悉。经我局建设项目环境影响评价审查委员会审查，意见如下：

一、根据《报告表》结论、技术评审意见，原则同意你公司新平县大开门混凝土搅拌站建设项目按《报告表》中所述的内容、性质、规模、地点和生态环境保护对策措施进行项目建设。报批的《报告表》经批复后可作为该项目设计、建设、竣工环境保护验收及日常运行管理的依据。

二、项目建设单位为新平彝族傣族自治县市政工程有限责任公司戛洒镇分公司，项目拟建于云南省玉溪市新平县扬武镇大开门社七公里小组。项目于 2022年3月8日在全国投资项目在线审批监管平台（云南）完成备案，并取得了《云南省固定资产投资备案证》（新发改投资备案〔2022〕24号，备案代码为：2203-530427-04-01-958222。建设性质为新建。项目建设内容及规模：项目规划占地面积9640.4㎡，总建筑面积1000㎡，场地内原有一栋砖瓦房屋保留，作为项目养护室、实验室及仓库使用，新建原料仓库、1条混凝土生产线（包括料斗及物料输送带、搅拌主机楼、粉料筒仓等）、办公生活区、供水、供电设施等，建成后年产20万立方米/年商品混凝土。项目总投资：1000万元，其中环保投资65.1万元，占总投资6.51%。

三、要求你公司在项目建设和运营过程中必须严格按照《报告表》的要求做好环境保护工作，全面落实生态环保对策措施：

（一）项目的建设和运营不得降低区域环境质量和环境功能；环境质量标准和排放标准按《报告表》中所列的标准执行。

（二）加强施工期环境管理和水土保持工作。做好施工期扬尘污染防治工作，运输车辆要遮盖，防止弃土散落和飞扬，施工区要勤洒水降尘；施工期废水、生活污水经处理后先回用；建筑垃圾、渣土按镇规划建设和环境保护中心要求处置；生活垃圾要定点收集，清运到镇垃圾处理系统统一处置；文明施工，采取选用先进低噪声设备、修建隔音屏障、合理安排高噪声设备作业时间等措施减小施工噪声对周围环境的影响。

（三）严格落实水污染防治措施。按“清污分流、雨污分流”的原则合理规划和建设厂区雨污分流、清污分流排水系统。项目废水为搅拌机清洗废水、运输车辆清洗废水、实验室仪器清洗废水、生活污水及初期雨水。搅拌机清洗废水、运输车辆清洗废水、实验室仪器清洗废水经二级沉淀池（总容积 120m3 ）处理后回用于混凝土拌合；初期雨水经初期雨水收集池（150m3）收集沉淀后， 全部回用于混凝土拌合，不外排；项目生活废水（食堂废水经0.5 m3隔油池预处理）经化粪池（3 m3）预处理后，经自建一体化污水处理站（处理规模为2.0m3/d）达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）城市绿化标准后，回用于厂区内绿化用水，并配套建设容积为15m3蓄水池 1个，用于储存雨天生活污水，待晴天回用不外排。

（四）严格落实大气污染防治措施。项目运营期大气污染物主要为粉尘，均为无组织排放，分为原料仓库扬尘、筒仓顶呼吸孔粉尘、搅拌站产生的粉尘、生产过程在输送、计量、投料过程产生的粉尘、运输车辆动力起尘。原料仓库设置为全封闭结构（三面设置彩钢瓦围挡，顶部设置彩钢瓦顶棚），仓库顶部设置洒水管道；筒仓顶共设布袋除尘器4套。主机楼全封闭，并设置1套脉冲布袋除尘器。储料仓下方（即落料至输送皮带处）设有洒水降尘装置，输送皮带设置为全封闭式；同时设置一台雾炮进行喷雾降尘。同时，采取道路硬化、及时清扫、设置旋转喷头洒水等降尘措施。无组织排放粉尘监控点执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3 规定浓度限值。食堂设置1套油烟净化系统，食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型规模的标准；及时清运垃圾，减小异味对周围环境的影响。

（五）严格落实噪声污染防治措施。选用低噪声设备；采取隔音、基础减震等降噪措施；空压机安装消声设备。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准限值。

（六）严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。项目运营期固体废物有除尘器除尘灰、罐车残留废料、搅拌主机残留废料、实验室固废、沉淀池底部砂石、废机油、化粪池污泥、生活垃圾和食堂垃圾等。除尘器除尘灰、沉淀池底部砂石，定期清理收集后作为原料重新进入搅拌机用于生产。罐车残留废料、搅拌主机残留废料经砂石分离机处理后回用于生产。实验室固废统一收集暂存后定期清运，用于周边道路填铺。项目运营期职工生活垃圾通过垃圾桶集中收集后，委托环卫部门清运处置；隔油池、化粪池污泥委托环卫部门定期清掏、清运处置；项目机修会产生少量为废矿物油（废机油），为危险废物，暂存于危废暂存间，之后委托有资质单位清运处置。项目拟设置 1 间危险废物暂存间，建筑面积为 5m2；暂存间基础防渗层和裙脚为2mm厚、渗透系数≤10-10cm/s 的防渗材料，其上的面层为水泥，与危险废物兼容；危险废物必须单独收集，严禁和一般固体废物混装；外购符合标准的容器分类存放危险废物，容器顶部与液体表面之间保留 100mm 以上的空间，容器保证完好无损，暂存间和容器设危险废物标识；危废暂存设台账且暂存期不超过1年，暂存后委托有资质的单位清运、处置，并严格执行《危险废物转移联单管理制度》。项目一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）（生态环境部公告2020年第65号）；项目危险废物临时贮存时执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2001）及2013修改单中的相关规定。产生危险废物（含医疗废物）的单位应于每年3月1日前依法通过云南省固体废物管理信息系统完成危险废物申报登记、经营单位年报上报等工作。

（七）严格落实《报告表》提出的各项环境风险防治措施，制定、完善环境风险防范和环境安全隐患排查治理措施，按照有关规定建立环境安全隐患制度，建立应急培训档案和隐患排查治理档案，及时发现并消除环境安全隐患，严防突发环境事故发生，编制突发环境事件（事故）应急预案报市生态环境局新平分局备案。

（八）你公司应按照《排污单位自行监测技术指南 水泥工业》（HJ848—2017）的要求制定环境监测计划，在项目投入运营后，按照监测方案对废气和噪声开展自行监测，依法向社会公开监测结果，并把监测报告报我局备案。

（九）加强项目区环境卫生管理，提高工作人员环保意识，并做好绿化美化工作。

四、项目实施中如发生重大变更，以及环境保护措施与批复方案发生变化或自批准之日起超过5年方开工建设的，须按有关规定重新报我局审核环评文件。

五、按照实施建设项目环境保护责任制的要求，你公司作为项目的责任单位，必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，认真落实各项环保要求，主动向社会公开建设项目环境影响评价文件、污染防治设施建设运行情况、污染物排放情况、突发环境事件急预案等环境信息。

六、在项目发生实际排污行为之前，应按照《排污许可管理条例》规定申请取得排污许可证，未取得排污许可证不得排放污染物。项目运行应符合排污许可管理相关要求。

七、项目建成后，及时按《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的相关要求自行组织开展竣工环保验收，并依法向社会公开验收报告。项目经验收合格后方可正式投入使用。

八、新平县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目的环境执法监管工作，切实承担事中事后监管主要责任，按照法律法规及《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）等文件要求，加强对项目的环境保护“三同时”、竣工环境保护自主验收等执法监管。

玉溪市生态环境局新平分局

2022年9月15日

抄送：县发展和改革局、县自然资源局、县应急管理局、县林草局、

扬武镇人民政府，县生态环境保护综合行政执法大队、市生态

环境局新平分局生态环境监测站。

玉溪市生态环境局新平分局               2022年9月15日印发